| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №1 | Баллы: 8 |

Дан линейный активный двухполюсник постоянного тока. Напряжение холостого хода Uxx = 50 В. При подключении резистора R1 напряжение на зажимах двухполюсника будет равно 45 В. При подключении резистора R2 напряжение на зажимах двухполюсника станет 40 В.

Какое напряжение будет на зажимах активного двухполюсника при подключении резисторов R1 и R2, соединенных параллельно?

Решение

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №2 | Баллы: 12 |

Рис. 2

В схеме на рис.2 известны параметры: XL = 2 кОм, XC = 2 кОм, коэффициент магнитной связи равен 0,5.

Найти входное сопротивление цепи.

Решение

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №3 | Баллы: 22 |

В симметричной трехфазной цепи действуют три симметричных несинусоидальных источника ЭДС:

eA(t) = 864 sin(t) + 500sin(3t) + 288sin(5t),

eB(t) = 864 sin + 500sin + 288sin,

eC(t)= 864 sin + 500sin + 288sin. Известны параметры пассивных элементов цепи: R = 288Ом, L = 0,2 Гн, С = 500/3 мкФ.

Определить показания идеальных приборов электромагнитной системы, если ω = 100 рад/с.

Решение

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №4 | Баллы: 12 |

Рис. 4

К симметричному трехфазному источнику через линию электропередачи с параметрами RЛ = 40 Ом, ХЛ = 30 Ом подключена симметричная активная нагрузка, соединенная в треугольник.

Определить, при каком значении сопротивлений нагрузки RН, в ней будет выделяться максимальная мощность. Определить эту мощность, если линейное напряжение источника UЛ = 493 В.

Решение

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №5 | Баллы: 16 |

На графике представлена осциллограмма напряжения на катушке после размыкания ключа. До коммутации через источник постоянной ЭДС протекал ток I = 0,68 А.

Определить параметры элементов схемы (E, R, L).

а)    б)

Рис. 5

Решение

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №6 | Баллы: 18 |

Рис. 6

В схеме, представленной на рис. 6, происходит коммутация ключа К1. Через время t1 = 10 мс происходит коммутация ключа К2. Записать закон изменения ток i(t) через ключ К2.

Параметры цепи: R = 25 Ом, J = 2 А, С = 250 мкФ, L = 0,1 мГн.

Решение

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №7 | Баллы: 12 |

Рис. 7

В схеме, представленной на рис. 7, известны следующие параметры: XL1 = 30 Ом, XL2 = 24 Ом, XC1 = 15 Ом, ХМ = 15 Ом, R1 = 10 Ом, R2 = 10 Ом, U = 50 В.

Определить ХС2, при котором показание ваттметра будет максимальным. Определить это показание.

Решение