Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Ивановский государственный энергетический университет

имени В.И. Ленина»

Кафедра теоретических основ теплотехники

№ 2329

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ МАССОВОЙ ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВОЗДУХА

Методические указания для выполнения лабораторной работы

на физических стендах по курсу «Техническая термодинамика»

Иваново 2016

Составители:      И.М. ЧУХИН

А.В. ПЕКУНОВА

Редактор            Т.Е. СОЗИНОВА

В методических указаниях даны основные теоретические положения, описание экспериментальной установки и порядок проведения опыта для выполнения лабораторной работы на физическом стенде по определению средней массовой изобарной теплоемкости воздуха. Приведена методика проведения эксперимента, обработки его результатов и их анализ с учетом потерь теплоты в окружающую среду.

Методические указания предназначены для студентов по направлениям подготовки бакалавров: «Теплоэнергетика и теплотехника» 13.03.01, «Энергетическое машиностроение» 13.03.03, «Управление в технических системах» 27.03.04, «Техносферная безопасность» 20.03.01, «Электроэнергетика и электротехника» 13.04.02  и специалистов «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжениринг» 14.05.02, изучающих курс технической термодинамики.

Утверждены цикловой методической комиссией ТЭФ

Рецензент

кафедра теоретических основ теплотехники ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К выполнению работы допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности в лаборатории технической термодинамики с записью в соответствующем журнале и личной росписью студента и преподавателя, проводившего инструктаж.

2. Включение и отключение установки осуществляется только инженером или лаборантом с разрешения преподавателя.

3. Приступать к выполнению работы разрешается только после ознакомления с методикой проведения эксперимента и самим лабораторным стендом, в чем должен убедиться преподаватель.

Запрещается:

а) осуществлять подключение и отключение стенда и ЭВМ к электропитанию;

б) осуществлять подключение и отсоединение любых электрических кабелей, проводов заземления и тому подобных соединений оборудования;

в) притрагиваться к неизолированным частям любых проводов, к радиаторам и трубопроводам системы отопления, водоснабжения и канализации, если таковые обнаружатся;

г) работать при отсутствии света или недостаточном освещении;

д) располагаться лицом к монитору ЭВМ ближе, чем на 50 см.

Обо всех замеченных неисправностях на установке немедленно докладывать преподавателю и до их полного устранения к выполнению работы не приступать.

1. Цель работы

1. Экспериментально определить величину средней массовой теплоемкости воздуха при постоянном давлении cpm в интервале температур от t1 до t2.

2. Сравнить найденную величину cpm с ее значением из справочных данных [1, 3].

3. Вычислить величины средних теплоемкостей воздуха: массовой при постоянном объеме cvm; объемных при постоянном давлении и постоянном объеме при нормальных условиях cpm; cvm; мольных cpm и cvm и величину к = cpm/cvm. Сравнить данные теплоемкости с соответствующими теплоемкостями идеального двухатомного воздуха и провести анализ данного сравнения.

2. Основные теоретические положения

Теплоемкостью тела называется количество теплоты, необходимое для нагревания тела на один градус.

Если теплоемкость отнесена к какой-либо количественной единице вещества, то ее называют удельной.

Различают три вида удельных теплоемкостей:

с – массовая теплоемкость (количество теплоты, необходимое для изменения температуры 1кг вещества на один градус), кДж/(кгК);

c – мольная теплоемкость (количество теплоты, необходимое для изменения температуры 1кмоля (киломоля) вещества на один градус), кДж/(кмольК);

c – объемная теплоемкость (количество теплоты, необходимое для изменения температуры единицы объема вещества на один градус), кДж/(м3К).

Обычно за объемную теплоемкость в нормативных расчетах [2] принимают количество теплоты, необходимое для изменения температуры на один градус такого количества вещества, которое при нормальных физических условиях (р=760 мм рт.ст. и t=0 оC) занимает объем в 1 м3, cн – в кДж/(нм3К).

Существуют соотношения между всеми удельными теплоемкостями:

c=μcμ=c'нρн,                                        (2.1)

c'н=μcμVн=cρн,                                     (2.2)

где н – плотность воздуха при нормальных условиях, ρн=μμVн;

Vн = 22,4 – объем 1 киломоля при нормальных условиях, м3/кмоль.

Теплоемкость – функция процесса.

Для практических целей важно знать величину теплоемкости при постоянном давлении ср и при постоянном объеме сv.

Между собой изобарные и изохорные теплоемкости связаны законом Майера:

cp=cv+R,                                        (2.3)

c'нp=c'нv+Rρн,                                 (2.4)

μcp=μcv+Rμ,                                 (2.5)

где R=8314 Дж/(кмольК) – универсальная газовая постоянная;

R=8314μ – газовая постоянная, Дж/(кгК).

Теплоемкость реального газа зависит от давления и от температуры. Зависимость теплоемкости газа от давления выражена очень слабо. В зависимости от температуры теплоемкость реального газа подразделяют на истинную и среднюю.

Средней теплоемкостью газа называется отношение количества теплоты q12 данного процесса к разности температур этого процесса:

cm|t1t2=q12t2−t1 .                                   (2.6)

Истинной теплоемкостью газа называется предел, к которому стремится средняя теплоемкость в данном интервале изменения температур, если этот интервал стремится к нулю:

.                           (2.7)

В данной работе опытным путем определяется средняя массовая изобарная теплоемкость воздуха в конкретном температурном интервале.

3. Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка и схема ее рабочего участка представлены на рис. 1 и 2. Данные, представленные на мониторе ноутбука, подключенного к стенду, показаны на рис. 3.

Обозначения элементов установки

1 – кнопка включения установки; 2 – кнопка включения компрессора; 3 – кнопка включения электронагревателя; 4 – регулятор напряжения на электронагревателе; 5 – цифровой прибор 2ТПМО, показывающий значения температур, подключенных к нему термопар; 6 – тумблер включения прибора 2ТПМО; 7 – регулятор расхода воздуха (находится внутри корпуса стенда); 8 – мультиметр; 9 – соединительные провода мультиметра и установки; 10 – тумблер переключения измерения напряжений на образцовом сопротивлении Uo и на электронагревателе Uн; 11 – ротаметр; 12 – ноутбук, подключенный к установке; 13 – компрессор; 14 – термопара, измеряющая температуру t1 на входе в нагревательную камеру; 15 – вакуумная оболочка нагревательной камеры; 16 – нагревательная камера; 17 – электронагреватель; 18 – термопара, измеряющая температуру t2 на выходе из нагревательной камеры; 19 – образцовое сопротивление Ro; 20 –источник электропитания нагревателя.

Принцип работы установки

Воздух из помещения лаборатории компрессором 13 подается через ротаметр 11 в проточную нагревательную камеру 16, теплоизолированную вакуумной оболочкой 15. В нагревательной камере 16 находится нихромовый электронагреватель 17, к которому последовательно подключено образцовое сопротивление 19 (Ro=0,1 Ом). Проходя через камеру 16, воздух нагревается и удаляется в помещение лаборатории. Электронагреватель 17 подсоединен к источнику постоянного тока 20. Напряжение на электронагревателе 17 (Uн) и напряжение на образцовом сопротивлении 19 (Uo) измеряются мультиметром 8. Температуры воздуха на входе в камеру 16 t1 и на выходе из нее t2 измеряются с помощью термопар 14 и 18, подключенных к цифровому прибору 6 (2ТПМО).

Рис. 1. Экспериментальная установка по определению изобарной теплоемкости воздуха

11

1

t1

t2

UО

UН

компр

сеть

темп

2

3

4

5

6

8

9

10

12

7

t1

t2

+  –

uo

uн

13

11

5

8

9

20

14

15

16

17

18

19

Рис. 2. Схема рабочего участка экспериментальной установки по определению изобарной теплоемкости воздуха

7

Описание данных, представленных на экране монитора ЭВМ и работа с ними

Для подключения ноутбука к экспериментальной установке, активизируется файл на рабочем столе монитора «Измерение Ср.xls». Появляется страничка «экселевского» файла (рис. 3), на которой представлены две таблицы и график. Верхняя таблица отражает данные текущего опыта, а нижняя – данные предыдущих опытов. На графике представлена зависимость изменения удельной теплоты, подведенной к воздуху в нагревательной камере, от увеличения температуры воздуха. Данный график строится по результатам нескольких опытов, проведенных при постоянных расходах воздуха.

Для активизации верхней таблицы надо нажать кнопку «Подключить приборы». В результате этих действий в таблице появляются цифры, имеющие отношение к текущему опыту. В данной таблице все приведенные величины подразделяются на три вида:

1-й – устанавливаются автоматически и соответствуют показаниям прибора, измеряющего температуры t1, t2;

2-й – вводится в таблицу вручную «кнопками вверх или вниз» в соответствии с их значениями, отражаемыми на измерительных приборах стенда: N – число делений, соответствующее уровню поплавка ротаметра 10, напряжения на нагревателе Uн и образцовом сопротивлении Uо;

3-й – автоматически рассчитывает программа: тепловая мощность электронагревателя Q, разность температур воздуха на выходе и входе в камеру нагрева t, объемный расход воздуха через установку V, массовый расход воздуха G, удельная теплота, выделенная нагревателем на 1 кг воздуха Q/G, средняя массовая изобарная теплоемкость воздуха ср.

После ввода исходных данных в верхнюю таблицу и установления стабилизации температур нажимается кнопка «Записать результат измерения». После этого данные текущего опыта копируются в таблицу «Результаты измерений». Эти данные заносятся в журнал наблюдений.

Далее можно устанавливать на стенде новый режим для следующего опыта и выполнить в таблице ЭВМ заново все вышеприведенные действия.

Рис. 3. Данные, представленные на мониторе ноутбука, подключенного к экспериментальной установке по определению изобарной теплоемкости воздуха

# 3.1. Порядок проведения опыта

- Подсоединить мультиметр 8 с помощью проводов 9 к разъемам на передней панели стенда и поставить его регулятор в режим измерения напряжения постоянного тока до 20 В.

- Кнопкой 1 подключить установку к электропитанию.

- Кнопкой 2 включить компрессор и установить его регулятором 7 необходимый расход воздуха (для стенда №40602455 это 83-100 делений, а для №40602456 10-100 делений ротаметра).

- Тумблером 6 включить прибор измерения температур 5.

- Тумблер 10 установить в положение Uн.

- Включить питание электронагревателя кнопкой 3 на блоке источника постоянного тока 20 и установить на нем регулятором 4, ориентируясь по прибору 8, напряжение Uн (1,5-5 В).

- Включить ноутбук 12 и активизировать файл на рабочем столе монитора «Измерение Ср.xls».

- На первой странице файла нажать кнопку «Подключить приборы».

- В верхней таблице ввести вручную «кнопками вверх или вниз» значения величин, отражаемых на измерительных приборах стенда: N – число делений, соответствующее уровню поплавка ротаметра, напряжения на нагревателе Uн и образцовом сопротивлении Uо, переключив тумблер 10 в положении Uо.

- Через 3 – 5 минут, когда прогреется установка и установится стабилизация температур, нажимается кнопка «Записать результат измерения». После этого данные опыта копируются в таблицу «Результаты измерений».

- Пункты 3 – 10 повторить для последующих значений расходов воздуха и напряжения на нагревателе. Замеры необходимо производить через 3 – 5 минут после установки нового режима. Рекомендуется выполнить 2 замера при постоянном расходе воздуха и один замер при другом расходе воздуха. Данные этих трех замеров заносятся в журнал наблюдений (табл. 1).

- Выключение установки ведется путем последовательных отключений: нагревателя – регуляторами 4 и кнопкой 3; компрессора – тумблером 2; прибора измерения температур – тумблером 5; электропитания – включателем 1; прибора 8 – переключателем режимов; ноутбука 12 – закрытием файла «Измерение Ср.xls» и выключением ЭВМ.

Журнал наблюдений

Дата «__»______20   г.    Подпись преподавателя  ____________

Подпись студента  гр 2-  _____________________(                        )

Атмосферное давление В=____ мм рт. ст.

Показания термометра в лаборатории tо=___ oC

Таблица 1. Опытные и расчетные величины, снятые с монитора ЭВМ

| № | t1, оС | t2, оС | N, (дел) | Uн, В | Uо, мВ | Q, Вт | t, оС | V, м3/с | G, кг/с | Q/G, Дж/кг | ср, Дж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В журнале наблюдений приведены следующие величины:

№ – номер опыта: 1-й и 2-й при одинаковом расходе воздуха (N), 3-й при другом расходе;

t1, t2 – температуры воздуха на входе и выходе из камеры нагревания соответственно;

N – число делений ротаметра, соответствующее положению поплавка;

Uн, Uo – напряжения на электронагревателе и на образцовом сопротивлении соответственно;

Q – мощность электрического нагревателя (рассчитывает ЭВМ);

t – увеличение температуры воздуха в камере нагревания (рассчитывает ЭВМ);

V – объемный расход воздуха через установку (рассчитывает ЭВМ);

G – массовый расход воздуха через установку (рассчитывает ЭВМ);

Q/G=q – удельная теплота, подведенная к воздуху в камере нагревания;

ср – средняя массовая изобарная теплоемкость воздуха (рассчитывает ЭВМ).

4. Методика обработки результатов эксперимента

На основании данных журнала наблюдений кажется, что ЭВМ обработала все опытные замеры и рассчитала среднюю массовую теплоемкость воздуха. Однако это не совсем так. В алгоритме ЭВМ по расчету массового расхода воздуха не учтены реальные параметры воздуха, проходящего через ротаметр, а использованы параметры воздуха тарировки ротаметра при давлении рo=99323 Па и температуре Тo=292,15 К, что соответствует плотности воздуха ρо=1,208 кг/м3. Также не учтены потери теплоты вакуумной оболочки нагревательной камеры во внешнюю среду.

Аппроксимированные зависимости расхода воздуха Vo в л/ч от показаний ротаметра N, используемые в ЭВМ стендов при фиксированных параметрах рo и Тo, представлены функциями

,          (4.1)

.      (4.2)

Поэтому первоначально уточняется расход воздуха через установку. Для этого выполняется пересчет объемного расхода воздуха с параметров градуированной шкалы ротаметра на действительные параметры воздуха по формуле

,                                         (4.3)

где Vo – объемный расход воздуха по градуированной таблице ротаметра, л/ч;

V1 – объемный расход воздуха в пересчете на параметры воздуха, проходящего через ротаметр в опыте, л/ч;

ρо – плотность воздуха при параметрах градуированной таблицы ротаметра, кг/м3;

ρ1 – плотность воздуха при его параметрах на входе в ротаметр, кг/м3.

Плотность воздуха на входе в ротаметр определяется по уравнению состояния идеального газа

,                                      (4.4)

где р1 – давление воздуха на входе в ротаметр, принимается равным атмосферному давлению;

Т1 – температура воздуха на входе в ротаметр.

Массовый расход воздуха G, кг/с, через установку рассчитывается по уравнению

.                                     (4.5)

Далее определяется электрическая мощность нагревателя по напряжению Uн и току I. Электрический ток, проходящий через нагреватель, рассчитывается по формуле

I=UoRo,                                           (4.6)

где Ro – образцовое сопротивление 1 Ом, подключенное последовательно с нагревателем;

Uo – напряжение на образцовом сопротивлении.

Массовый расход воздуха, мощность электрического нагревателя вместе с рядом других опытных и расчетных величин данного опыта записывают в табл. 2.

Таблица 2. Результаты обработки опытных данных

| № опыта | Uн, В | I, А | I Uн, Вт | t1, оС | t2, оС | ∆t, оС | G, кгс | cрm, Джкг⋅К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха может выполняться двумя способами [3].

Определение теплоемкости без учета потерь теплоты

во внешнюю среду

В этом варианте расчета считается, что вся теплота нагревателя идет только на нагрев воздуха и соответствует выражению

,                                          (4.7)

где ∆t – разница температур воздуха на выходе из камеры нагрева воздуха t2 и входе в нее t1.

Расчетное выражение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха в этом случае будет соответствовать виду

.                                     (4.8)

Определение теплоемкости с учетом потерь теплоты

во внешнюю среду

При наличии передачи теплоты во внешнюю среду в правую часть выражения (4.7) необходимо добавить второе слагаемое:

,                              (4.9)

где Qпотерь – потери теплоты во внешнюю среду.

При учете потери теплоты во внешнюю среду возможны две методики ее учета: первая – считает величину Qпотерь постоянной и вторая – считает величину Qпотерь, зависящей от разности температур воздуха на выходе и входе в камеру нагрева воздуха.

Определение теплоемкости с учетом потерь теплоты

во внешнюю среду, считая Qпотерь постоянной величиной

Для учета потерь теплоты в виде постоянной величины при определении теплоемкости необходимы результаты двух первых опытов с постоянными расходами. Записав уравнение (4.9) для двух таких опытов

,

и вычтя из первого второе, получим соотношение

Uн2I2−Uн1I1=Gcpm(Δt2−Δt1),                     (4.10)

позволяющее рассчитать среднею массовую изобарную теплоемкость воздуха как

cpm=Uн2I2−Uн1I1G(Δt2−Δt1).                               (4.11)

Определение теплоемкости с учетом потерь теплоты

во внешнюю среду, считая Qпотерь зависящей от разности температур воздуха в камере нагревания

Для учета потерь теплоты в виде функции от разности температур воздуха в камере нагревания эти потери можно представить выражением

,                                   (4.12)

где К – коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности вакуумной оболочки камеры нагревания (величина постоянная).

В этом методе необходимы результаты двух опытов с разными расходами. Записав уравнение (4.9) для двух таких опытов, например для 2-го и 3-го опытов

,                           (4.13)

,                              (4.14)

получим расчетное выражение теплоемкости в виде

.                               (4.15)

Потери теплоты во внешнюю среду в данной установке весьма малы, а в ряде режимов (прогрев установки и т.п.) могут вообще отсутствовать, поэтому по завершении расчетов необходимо оценить, какой из методов дает более объективный результат. В качестве эталона при таком сравнении теплоемкостей можно взять теплоемкость идеального двухатомного воздуха с молярной массой 28,96 кг/кмоль ср=1005 Дж/(кгК) [1, 3].

Данное сравнение выполняется на основании определения относительных погрешностей опытных теплоемкостей, рассчитанных по трем методам в соответствии с выражением

.                               (4.16)

Результаты этих расчетов сводятся в табл. 3.

Таблица 3. Оценка погрешности в определении теплоемкости воздуха

| Методика расчета | cpm в опыте, | cp, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кДжкг⋅К | % | (выбор минимальной величины cp) |
| Потери не учтены |  |  |  |
| Потери постоянные |  |  |  |
| Потери зависят от t |  |  |  |

Далее из табл. 3 выбирается опытное значение теплоемкости cpm, имеющее наименьшую погрешность, и на ее основании вычисляются величины других средних теплоемкостей воздуха: массовой при постоянном объеме cvm; объемных при постоянном давлении и при постоянном объеме при нормальных условиях cpm и cvm; мольных cpm и cvm и величину к = cpm/cvm.

Также рассчитываются аналогичные удельные теплоемкости и коэффициент Пуассона идеального двухатомного воздуха при =28,96 кг/кмоль. Расчеты этих теплоемкостей приводятся в отчете, а их результаты сводятся в табл. 4.

Таблица 4. Удельные теплоемкости воздуха

| Средние опытные теплоемкости воздуха |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cpm, | cvm, | cpm, | cvm, | cpm, | cvm, | к |
| кДжкг⋅К | кДжкг⋅К | кДжкмоль⋅К | кДжкмоль⋅К | кДжнм3⋅К | кДжнм3⋅К |  |
| Теплоемкости идеального воздуха |  |  |  |  |  |  |
| cp, | cv, | cp, | cv, | cp, | cv, | к |
| кДжкг⋅К | кДжкг⋅К | кДжкмоль⋅К | кДжкмоль⋅К | кДжнм3⋅К | кДжнм3⋅К |  |

Сравнить опытные теплоемкости воздуха с соответствующими теплоемкостями идеального двухатомного воздуха. Результаты этого сравнения отразить в выводах.

5. Требования к оформлению отчета

Отчет составляется каждым студентом и включает следующие разделы:

- Название работы и ее цель.

- Схематичное изображение рабочего участка лабораторного стенда с указанием его элементов.

- Порядок проведения опыта.

- Журнал наблюдений.

- Раздел обработки опытных данных и расчет средней массовой изобарной теплоемкости воздуха. Здесь обязательно наличие табл. 2.

- Расчет средних удельных теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и объеме, коэффициента Пуассона.

- Расчет удельных теплоемкостей идеального воздуха при постоянном давлении и объеме, коэффициента Пуассона в соответствии с молекулярно-кинетической теорией идеальных газов.

- Анализ определенных в опытах теплоемкостей и выводы об их погрешности. Здесь обязательно наличие табл. 3.

В выводах также оценивается область применения изобарной теплоемкости идеального двухатомного воздуха как постоянной величины применительно к реальному атмосферному воздуху со ссылкой на таблицу приложения или [3].

6. Контрольные вопросы для отчета по работе

- Дайте определение идеального газа.

- Напишите уравнение состояния идеального газа для 1 кг, 1 кмоля и для произвольного массового количества газа.

- Дайте определение теплоемкости.

- Дайте определение удельных теплоемкостей, приведите их расчетные выражения и размерности.

- Укажите аналитическую связь между удельными теплоемкостями газов.

- Дайте определение изобарных и изохорных теплоемкостей, приведите их расчетные выражения для удельных массовых, объемных и молярных теплоемкостей реальных газов.

- В соответствии с молекулярно-кинетической теорией идеальных газов запишите расчетные формулы для удельных массовых, объемных и молярных изобарных и изохорных теплоемкостей идеальных газов.

- Напишите формулу Майера для удельных теплоемкостей.

- Дайте понятие средней и истинной теплоемкости. Какую теплоемкость Вы определили в опыте?

- Поясните по схеме рабочего участка принцип работы экспериментальной установки по определению теплоемкости воздуха.

- При каком давлении воздуха в сосуде нагрева проводился опыт?

- Какие величины необходимы для расчета плотности воздуха на входе в ротаметр и по каким приборам они определяются?

- Поясните методику определения и расчета массового расхода воздуха в Ваших опытах.

- Поясните принцип определения теплоты, затраченной на нагрев воздуха в Вашем опыте.

- Поясните методики расчета теплоемкости воздуха в Вашем опыте с учетом потерь теплоты во внешнюю среду.

- Сравните теплоемкость ср идеального воздуха, рассчитанную по классической модели, и теплоемкость ср идеального воздуха, рассчитанную с учетом влияния на нее температуры по данным [3]. Поясните, в чем принципиальное отличие этих теплоемкостей.

##### Библиографический список

1. Чухин, Иван Михайлович. Техническая термодинамика. Ч. 1: учеб. пособие / И.М. Чухин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2006. – 224 с.

2. Чухин, Иван Михайлович. Сборник задач по технической термодинамике: учеб. пособие / И.М. Чухин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2011. – 248 с.

3. Чухин, Иван Михайлович. Термодинамические свойства воздуха. Справочные материалы и методические указания по курсу «Техническая термодинамика» для определения термодинамических свойств идеального воздуха с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкость/ И.М. Чухин, Т.Е. Созинова, Г.А. Родионов. Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». Каф. Теоретические основы теплотехники. – Иваново, 2013. – 52 с. (№2095)

Приложение

Истинные изобарные, изохорные теплоемкости и коэффициент Пуассона идеального воздуха при =28,97 кг/кмоль [3]

| t, °С | ##### T, К | cр, кДж/(кг·К) | cр, кДж/(кмоль·К) | сv, кДж/(кг·К) | cv, кДж/(кмоль·К) | к= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —50 | 223,15 | 1,0020 | 29,026 | 0,7150 | 20.712 | 1,401 |
| —25 | 248,15 | 1,0023 | 29,036 | 0,7153 | 20.722 | 1,401 |
| 0 | 273,15 | 1,0028 | 29,050 | 0,7158 | 20,736 | 1,401 |
| 25 | 298,15 | 1,0038 | 29,079 | 0,7168 | 20,765 | 1,400 |
| 50 | 323,15 | 1,0053 | 29,123 | 0,7183 | 20,809 | 1,400 |
| 75 | 348,15 | 1,0073 | 29,181 | 0,7203 | 20,867 | 1,398 |
| 100 | 373,15 | 1,0098 | 29,255 | 0,7228 | 20,941 | 1,397 |
| 125 | 398,15 | 1,0128 | 29,342 | 0,7259 | 21,028 | 1,395 |
| 150 | 423,15 | 1,0163 | 29,442 | 0,7293 | 21,128 | 1,394 |
| 175 | 448,15 | 1,0202 | 29,554 | 0,7332 | 21,240 | 1,391 |
| 200 | 473,15 | 1,0244 | 29,677 | 0,7374 | 21,363 | 1,389 |
| 250 | 523,15 | 1,0339 | 29,952 | 0,7469 | 21,638 | 1,384 |
| 300 | 573,15 | 1,0445 | 30,260 | 0,7575 | 21,946 | 1,379 |
| 350 | 623,15 | 1,0559 | 30,589 | 0,7700 | 22,306 | 1,371 |
| 400 | 673,15 | 1,0678 | 30,933 | 0,7808 | 22,619 | 1,368 |
| 450 | 723,15 | 1,0798 | 31,282 | 0,7928 | 22,968 | 1,362 |
| 500 | 773,15 | 1,0918 | 31,630 | 0,8048 | 23,316 | 1,357 |
| 550 | 823,15 | 1,1036 | 31,972 | 0,8166 | 23,658 | 1,352 |
| 600 | 873,15 | 1,1150 | 32,301 | 0,8280 | 23,987 | 1,347 |
| 650 | 923,15 | 1,1258 | 32,615 | 0,8388 | 24,301 | 1,342 |
| 700 | 973,15 | 1,1361 | 32,912 | 0,8491 | 24,598 | 1,338 |
| 750 | 1023,15 | 1,1457 | 33,190 | 0,8587 | 24,876 | 1,334 |
| 800 | 1073,15 | 1,1546 | 33,449 | 0,8676 | 25,135 | 1,331 |
| 850 | 1123,15 | 1,1629 | 33,690 | 0,8760 | 25,376 | 1,328 |
| 900 | 1173,15 | 1,1707 | 33,914 | 0,8837 | 25,600 | 1,325 |
| 950 | 1223,15 | 1,1779 | 34,123 | 0,8909 | 25,809 | 1,322 |
| 1000 | 1273,15 | 1,1846 | 34,318 | 0,8976 | 26,004 | 1,320 |
| 1050 | 1323,15 | 1,1909 | 34,501 | 0,9039 | 26,187 | 1,318 |
| 1100 | 1373,15 | 1,1969 | 34,673 | 0,9099 | 26,359 | 1,315 |
| 1150 | 1423,15 | 1,2025 | 34,837 | 0,9155 | 26,523 | 1,314 |
| 1200 | 1473,15 | 1,2079 | 34,993 | 0,9209 | 26,679 | 1,312 |
| 1250 | 1523,15 | 1,2130 | 35,140 | 0,9260 | 26,826 | 1,310 |
| 1300 | 1573,15 | 1,2179 | 35,282 | 0,9309 | 26,968 | 1,308 |
| 1400 | 1673,15 | 1,2268 | 35,540 | 0,9398 | 27,226 | 1,305 |
| 1500 | 1773,15 | 1,2347 | 35,768 | 0,9477 | 27,454 | 1,303 |

##### Содержание

Требования по технике безопасности …...…………...…………….. 3

1. Цель работы …...…………………………………………………….. 4

2. Основные теоретические положения …...……………………….. 5

3. Описание экспериментальной установки …...………………….. 7

3.1. Порядок проведения опыта …...………..…………………….. 11

4. Методика обработки результатов эксперимента .…..……........ 14

5. Требования к оформлению отчета …...…………..…………….. 19

7. Контрольные вопросы для отчета по работе …….…………... 20

Библиографический список ..………………………………….……. 21

Приложение …………………...………………………………….……. 22

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ МАССОВОЙ ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВОЗДУХА

Методические указания для выполнения лабораторной работы

на физических стендах по курсу «Техническая термодинамика»

## Составители: ЧУХИН Иван Михайлович

## ПЕКУНОВА Анна Витальевна

## Редактор Н.Б. Михалева

Подписано в печать      .        . 2016 г.               Формат 6084 1/16.

Печать плоская. Усл. печ. л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ

ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический

университет имени В.И. Ленина».

Отпечатано в УИУНЛ ИГЭУ

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34.