# Министерство образования и науки Российской Федерации

- Федеральное государственное бюджетное образовательное

- учреждение высшего профессионального образования

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Кафедра теоретических основ теплотехники

## ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА

Справочные материалы и методические указания по курсу

«Техническая термодинамика» для определения термодинамических свойств идеального воздуха с учетом влияния температуры

на их изобарную и изохорную теплоемкость

Иваново 2013

Составители: 	И.М. ЧУХИН,

Т.Е. СОЗИНОВА,

Г.А. РОДИОНОВ

Редактор	И.А. КОЗЛОВА

Методические указания содержат таблицы термодинамических свойств идеального воздуха с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкости, а также основные методические положения по расчету термодинамических процессов (включая изоэнтропный) с использованием этих таблиц.

Методические указания предназначены для студентов по направлениям подготовки бакалавров и специалистов: 140100, 140700, 141100, 140400, 220400, 280700, изучающих курс технической термодинамики.

Утверждены цикловой методической комиссией ТЭФ

Рецензент

кафедра теоретических основ теплотехники ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»

# ВВЕДЕНИЕ

Термодинамические свойства идеального воздуха при учете влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкость близки к реальным энергетическим (калорическим) параметрам в большом диапазоне давлений и температур [1, 2]. Так, при давлениях до 2,5–3,0 МПа и температурах от –50 °С до 1500 °С эти энергетические параметры (функции состояния) имеют погрешность по сравнению с аналогичными параметрами, полученными на основании экспериментальных данных, не более 0,5 %. В этом диапазоне давлений и температур находятся большинство процессов воздуха, проходящих в промышленных и энергетических установках. Поэтому, используя уравнение состояния идеального газа рv=RT и рассчитанные энергетические параметры (h, u, s) с учетом влияния температуры на изохорную и изобарную теплоемкость, любой процесс воздуха рассчитывается по уравнениям идеального газа. Это очень удобно и не требует привлечения величин, полученных экспериментальным путем.

Единственная сложность при выполнении таких расчетов связана с определением функциональной зависимости изобарной или изохорной теплоемкости воздуха в зависимости от температуры СР=f1(T), СV=f2(T). Затруднения, вызванные при расчете этих теплоемкостей, обусловлены привлечением целого ряда физических констант, которые определяются экспериментально и сами являются функциями температуры. В результате этого расчетные формулы для СР или СV получают в два этапа: сперва на основании расчетов, выполненных для СР по квантовой теории теплоемкостей, строят графическую зависимость СР=f1(T), а затем путем ее аппроксимации получают выражение степенного полинома и значения его констант. Эти сложности привели к необходимости создания специальных таблиц термодинамических свойств газов [2, 3]. В этих таблицах приведены численные значения теплоемкостей СР и СV, энергетических параметров: h, u, sо как функции от температуры. Подробная методика расчета энергетических параметров газов и примеры расчета некоторых процессов газов по этим таблицам приведены в [3, 4].

1. ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЗОВ

В табл. 1 термодинамических свойств воздуха [2] приведены значения истинных изобарных и изохорных теплоемкостей воздуха и коэффициента Пуассона к=сР/сV. Все эти величины есть функции от температуры.

В табл. 2 приведены значения удельных энтальпий h, внутренних энергий u, части энтропии so и относительных давлений πо=р/рo и объемов θо=v/vo. Все эти величины – функции температуры, которая приведена в крайнем левом столбце таблицы.

Из табл. 1 видно, что коэффициент Пуассона – величина переменная, он зависит от температуры. Поэтому расчет адиабатного процесса с использованием коэффициента Пуассона в уравнениях типа рvк=const весьма затруднителен. В связи с этим в табл. 2 кроме энергетических параметров приведены величины, позволяющие выполнить расчет обратимого адиабатного процесса s=const. Для адиабатного процесса (и только для него) в табл. 2 приведены величины πо=р/рo и θо=v/vo, которые позволяют перейти от одной точки обратимого адиабатного процесса к другой при определении термических параметров без коэффициента Пуассона. Расчет всех величин, приведенных в табл. 2, выполнен при То=0 К по следующим уравнениям:

,                                        (1)

,					(2)

,				(3)

,				(4)

.					(5)

В уравнениях (3) и (4) начало отсчета внутренней энергии uo=0 и энтальпии ho=0 приняты при То=0 К. В уравнении (5) величина so является составляющей абсолютного значения энтропии, рассчитываемого по формуле

,				(6)

где значение ро выбирается произвольно, но при расчете одного и того же процесса должно быть одним и тем же.

2. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ ПО ТАБЛИЦАМ

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЗОВ

2.1. Адиабатный процесс

Исходные данные: требуется рассчитать обратимый адиабатный процесс 1-2 сжатия идеального воздуха (µ=28,97 кг/кмоль, R=0,287 кДж/(кг·К)) от состояния р1=1 бар и t1=17 °С до давления р2=10 бар.

В ходе расчета необходимо определить: параметры: р, t, v, h, u, s в начале и конце процесса, удельные работу изменения объема, изменение внутренней энергии и энтальпии процесса.

Решение

По табл. 2 [2] определяем πо1 по известной температуре t1=17 °C. Определив πо1=1,2339, рассчитываем πо2 по известному отношению давлений адиабатного процесса:

.

По величине πо2 определяем по табл. 2 температуру в конце адиабатного процесса t2=283 °C (взято с точностью до 1 °С). Зная температуры в двух точках процесса, определим по ним из табл. 2 необходимые для расчета энергетические параметры:

по t1=17 °C находим

h1=290,28 кДж/кг,  u1=207,01 кДж/кг,  so1=6,6686 кДж/(кг·К);

по t2=283 °C (или πо2=12,339) определяем

h2=561,13 кДж/кг,  u2=401,52 кДж/кг,  so2=7,3298 кДж/(кг·К).

Задавшись (произвольно) величиной ро=1 бар, рассчитываются абсолютные значения энтропий:

,

.

Равенство значений энтропий s1=s2 (в пределах погрешности расчета) указывает на правильность определения параметров обратимого адиабатного процесса.

Величины удельных разностей энтальпий, внутренних энергий и работы изменения объема l для адиабатного процесса 1-2 определяются по уравнениям

,

.

2.2. Изобарный процесс

Исходные данные: рассчитать изобарный процесс 1-2 идеального воздуха, идущего при р=10 бар от v1=0,25 м3/кг до v2=0,3 м3/кг.

В ходе расчета необходимо определить: параметры: р, t, v, h, u, s в начале и конце процесса, удельные теплоту, работу изменения объема, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.

Решение

Первоначально определяются температуры начала и конца процесса по уравнению состояния идеального газа или по уравнению процесса:

К = 598 °C,

K = 772 °C.

По табл. 2 [2] определяются энергетические параметры начала и конца процесса:

по t1=598 °C находим

h1=900,55 кДж/кг, u1=650,54 кДж/кг so1=7,8121 кДж/(кг·К);

по t2=772 °C определяем

h2=1097,65 кДж/кг, u2=797,7 кДж/кг, so2=8,0183 кДж/(кг·К).

Задавшись величиной pо=1 бар, рассчитываются абсолютные значения энтропий:

,

.

Определение удельных теплоты и работы изменения объема ведутся в соответствии с первым законом термодинамики для изобарного процесса:

,

Изменение удельных внутренней энергии и энтропии определяется просто как разность этих параметров:

,

2.3. Изохорный процесс

Исходные данные: рассчитать изохорный процесс 1-2 идеального воздуха, идущего от р1=10 бар и t1=400 °С до р2=6 бар.

В ходе расчета необходимо определить: параметры: р, t, v, h, u, s в начале и конце процесса, удельные теплоту, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.

Решение

Первоначально определяется температура в конечной точке процесса по уравнению состояния идеального газа или по уравнению процесса:

К = 130,8 °C.

По табл. 2 [2] определяются энергетические параметры начала и конца процесса:

по t1=400 °C находим

h1=684,45 кДж/кг, u1=491,26 кДж/кг, so1=7,531 кДж/(кг·К);

по t2=130,8 °C определяем

h2=405 кДж/кг, u2=289 кДж/кг, so2=7,001 кДж/(кг·К).

Задавшись величиной pо=1 бар, рассчитываются абсолютные значения энтропий:

,

.

Изменение удельных внутренней энергии, энтальпии и энтропии определяются как разность этих параметров:

,

,

Теплота в изохорном процессе равна изменению внутренней энергии, т.к. работа изменения объема равна нулю:

.

2.4. Изотермический процесс

Исходные данные: рассчитать изотермический процесс 1-2 идеального воздуха, идущего от состояния с параметрами р1=10 бар и v1=0,03 м3/кг до р2=5 бар.

В ходе расчета необходимо определить:

параметры: р, t, v, h, u, s в начале и конце процесса,

удельные теплоту, работу изменения объема, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.

Решение

Первоначально определяется температура процесса по уравнению состояния идеального газа

К = 772 °С.

По табл. 2 [2] определяются энергетические параметры при данной температуре:

по t1=772 °C находим

h1=1097,65 кДж/кг, u1=797,70 кДж/кг so1=8,0183 кДж/(кг·К).

Для конечной точки 2 изотермического процесса выше определенные параметры будут такими же, как и для точки 1: h1=h2=1097,65 кДж/кг, u1=u2=797,70 кДж/кг, so1=so2=8,0183 кДж/(кг·К);

Абсолютные значения энтропий в начале и конце процесса при ро=1 бар определяются как

,

.

Разница удельных энтропий изотермического процесса рассчитываться как

Удельная теплота изотермического процесса равна его работе изменения объема и определяется выражением

Рассмотренные примеры расчета изобарного, изохорного и изотермического процессов показывают, что для них справедливы многие выражения, используемые при расчете процессов идеальных газов, подчиняющихся молекулярно-кинетической теории. Эти выражения не содержат изобарных и изохорных теплоемкостей или величин, производных от них (таких, как коэффициент Пуассона).

Таблица 1. Истинные изобарные, изохорные теплоемкости и коэффициент Пуассона идеального воздуха при =28,97 кг/кмоль

| t, °С | ##### T, К | cр, кДж/(кг·К) | cр, кДж/(кмоль·К) | сv, кДж/(кг·К) | cv, кДж/(кмоль·К) |  | к=cpcv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —50 | 223,15 | 1,0020 | 29,026 | 0,7150 |  | 20.712 | 1,401 |
| —25 | 248,15 | 1,0023 | 29,036 | 0,7153 |  | 20.722 | 1,401 |
| 0 | 273,15 | 1,0028 | 29,050 | 0,7158 |  | 20,736 | 1,401 |
| 25 | 298,15 | 1,0038 | 29,079 | 0,7168 |  | 20,765 | 1,400 |
| 50 | 323,15 | 1,0053 | 29,123 | 0,7183 |  | 20,809 | 1,400 |
| 75 | 348,15 | 1,0073 | 29,181 | 0,7203 |  | 20,867 | 1,398 |
| 100 | 373,15 | 1,0098 | 29,255 | 0,7228 |  | 20,941 | 1,397 |
| 125 | 398,15 | 1,0128 | 29,342 | 0,7259 |  | 21,028 | 1,395 |
| 150 | 423,15 | 1,0163 | 29,442 | 0,7293 |  | 21,128 | 1,394 |
| 175 | 448,15 | 1,0202 | 29,554 | 0,7332 |  | 21,240 | 1,391 |
| 200 | 473,15 | 1,0244 | 29,677 | 0,7374 |  | 21,363 | 1,389 |
| 250 | 523,15 | 1,0339 | 29,952 | 0,7469 |  | 21,638 | 1,384 |
| 300 | 573,15 | 1,0445 | 30,260 | 0,7575 |  | 21,946 | 1,379 |
| 350 | 623,15 | 1,0559 | 30,589 | 0,7700 |  | 22,306 | 1,371 |
| 400 | 673,15 | 1,0678 | 30,933 | 0,7808 |  | 22,619 | 1,368 |
| 450 | 723,15 | 1,0798 | 31,282 | 0,7928 |  | 22,968 | 1,362 |
| 500 | 773,15 | 1,0918 | 31,630 | 0,8048 |  | 23,316 | 1,357 |
| 550 | 823,15 | 1,1036 | 31,972 | 0,8166 |  | 23,658 | 1,352 |
| 600 | 873,15 | 1,1150 | 32,301 | 0,8280 |  | 23,987 | 1,347 |
| 650 | 923,15 | 1,1258 | 32,615 | 0,8388 |  | 24,301 | 1,342 |
| 700 | 973,15 | 1,1361 | 32,912 | 0,8491 |  | 24,598 | 1,338 |
| 750 | 1023,15 | 1,1457 | 33,190 | 0,8587 |  | 24,876 | 1,334 |
| 800 | 1073,15 | 1,1546 | 33,449 | 0,8676 |  | 25,135 | 1,331 |
| 850 | 1123,15 | 1,1629 | 33,690 | 0,8760 |  | 25,376 | 1,328 |
| 900 | 1173,15 | 1,1707 | 33,914 | 0,8837 |  | 25,600 | 1,325 |
| 950 | 1223,15 | 1,1779 | 34,123 | 0,8909 |  | 25,809 | 1,322 |
| 1000 | 1273,15 | 1,1846 | 34,318 | 0,8976 |  | 26,004 | 1,320 |
| 1050 | 1323,15 | 1,1909 | 34,501 | 0,9039 |  | 26,187 | 1,318 |
| 1100 | 1373,15 | 1,1969 | 34,673 | 0,9099 |  | 26,359 | 1,315 |
| 1150 | 1423,15 | 1,2025 | 34,837 | 0,9155 |  | 26,523 | 1,314 |
| 1200 | 1473,15 | 1,2079 | 34,993 | 0,9209 |  | 26,679 | 1,312 |
| 1250 | 1523,15 | 1,2130 | 35,140 | 0,9260 |  | 26,826 | 1,310 |
| 1300 | 1573,15 | 1,2179 | 35,282 | 0,9309 |  | 26,968 | 1,308 |
| 1350 | 1623,15 | 1,2225 | 35,415 | 0,9355 |  | 27,101 | 1,307 |
| 1400 | 1673,15 | 1,2268 | 35,540 | 0,9398 |  | 27,226 | 1,305 |
| 1450 | 1723,15 | 1,2309 | 35,658 | 0,9439 |  | 27,344 | 1,304 |
| 1500 | 1773,15 | 1,2347 | 35,768 | 0,9477 |  | 27,454 | 1,303 |

Таблица 2. Термодинамические свойства идеального воздуха  = 28,97 кг/кмоль

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 223,15 | 223,11 | 159,07 | 0,4931 | 12985 | 6,4054 |
| -49 | 224,15 | 224,11 | 159,78 | 0,5009 | 12841 | 6,4099 |
| -48 | 225,15 | 225,11 | 160,50 | 0,5087 | 12700 | 6,4143 |
| -47 | 226,15 | 226,12 | 161,21 | 0,5167 | 12560 | 6,4188 |
| -46 | 227,15 | 227,12 | 161,93 | 0,5247 | 12423 | 6,4232 |
| -45 | 228,15 | 228,12 | 162,64 | 0,5328 | 12288 | 6,4276 |
| -44 | 229,15 | 229,12 | 163,36 | 0,5410 | 12154 | 6,4320 |
| -43 | 230,15 | 230,13 | 164,07 | 0,5493 | 12023 | 6,4364 |
| -42 | 231,15 | 231,13 | 164,79 | 0,5577 | 11894 | 6,4407 |
| -41 | 232,15 | 232,13 | 165,50 | 0,5662 | 11767 | 6,4450 |
| -40 | 233,15 | 233,13 | 166,22 | 0,5747 | 11641 | 6,4493 |
| -39 | 234,15 | 234,13 | 166,93 | 0,5834 | 11518 | 6,4536 |
| -38 | 235,15 | 235,14 | 167,65 | 0,5921 | 11396 | 6,4576 |
| -37 | 236,15 | 236,14 | 168,36 | 0,6010 | 11276 | 6,4621 |
| -36 | 237,15 | 237,14 | 169,08 | 0,6099 | 11158 | 6,4664 |
| -35 | 238,15 | 238,14 | 169,80 | 0,6189 | 11042 | 6,4706 |
| -34 | 239,15 | 239,15 | 170,51 | 0,6280 | 10927 | 6,4748 |
| -33 | 240,15 | 240,15 | 171,23 | 0,6373 | 10814 | 6,4790 |
| -32 | 241,15 | 241,15 | 171,94 | 0,6466 | 10702 | 6,4831 |
| -31 | 242,15 | 242,15 | 172,66 | 0,6560 | 10593 | 6,4873 |
| -30 | 243,15 | 243,15 | 173,37 | 0,6655 | 10484 | 6,4914 |
| -29 | 244,15 | 244,16 | 174,09 | 0,6751 | 10378 | 6,4955 |
| -28 | 245,15 | 245,16 | 174,80 | 0,6848 | 10273 | 6,4996 |
| -27 | 246,15 | 246,16 | 175,52 | 0,6946 | 10169 | 6,5037 |
| -26 | 247,15 | 247,16 | 176,23 | 0,7045 | 10067 | 6,5078 |
| -25 | 248,15 | 248,17 | 176,95 | 0,7145 | 9966 | 6,5118 |
| -24 | 249,15 | 249,17 | 177,66 | 0,7216 | 9866 | 6,5159 |
| -23 | 250,15 | 250,17 | 178,38 | 0,7349 | 9768 | 6,5199 |
| -22 | 251,15 | 251,17 | 179,09 | 0,7452 | 9672 | 6,5239 |
| -21 | 252,15 | 252,17 | 179,81 | 0,7556 | 9576 | 6,5278 |
| -20 | 253,15 | 253,18 | 180,52 | 0,7661 | 9482 | 6,5318 |
| -19 | 254,15 | 254,18 | 181,24 | 0,7767 | 9390 | 6,5358 |
| -18 | 255,15 | 255,18 | 181,95 | 0,7874 | 9298 | 6,5397 |
| -17 | 256,15 | 256,18 | 182,67 | 0,7983 | 9208 | 6,5436 |
| -16 | 257,15 | 257,19 | 183,39 | 0,8092 | 9119 | 6,5475 |
| -15 | 258,15 | 258,19 | 184,10 | 0,8203 | 9031 | 6,5514 |
| -14 | 259,15 | 259,19 | 184,82 | 0,8314 | 8945 | 6,5553 |
| -13 | 260,15 | 260,19 | 185,53 | 0,8427 | 8859 | 6,5592 |
| -12 | 261,15 | 261,20 | 186,25 | 0,8540 | 8775 | 6,5630 |
| -11 | 262,15 | 262,20 | 186,96 | 0,8655 | 8692 | 6,5668 |
| -10 | 263,15 | 263,20 | 187,68 | 0,8771 | 8609 | 6,5707 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг |  | # u, # кДж/кг |  | o |  | o |  | so, кДж/(кгK) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9 | 264,15 | 264,20 |  | 188,39 |  | 0,8888 |  | 8528 |  | 6,5745 |  |
| -8 | 265,15 | 265,21 |  | 189,11 |  | 0,9006 |  | 8448 |  | 6,5782 |  |
| -7 | 266,15 | 266,21 |  | 189,82 |  | 0,9125 |  | 8369 |  | 6,5820 |  |
| -6 | 267,15 | 267,21 |  | 190,54 |  | 0,9246 |  | 8292 |  | 6,5858 |  |
| -5 | 268,15 | 268,21 |  | 191,26 |  | 0,9367 |  | 8215 |  | 6,5895 |  |
| -4 | 269,15 | 269,22 |  | 191,97 |  | 0,9490 |  | 8139 |  | 6,5933 |  |
| -3 | 270,15 | 270,22 |  | 192,69 |  | 0,9614 |  | 8064 |  | 6,5970 |  |
| -2 | 271,15 | 271,22 |  | 193,40 |  | 0,9739 |  | 7990 |  | 6,6007 |  |
| -1 | 272,15 | 272,22 |  | 194,12 |  | 0,9865 |  | 7917 |  | 6,6044 |  |
| 0 | 273,15 | 273,23 |  | 194,83 |  | 0,9992 |  | 7845 |  | 6,6080 |  |
| 1 | 274,15 | 274,23 |  | 195,55 |  | 1,0120 |  | 7774 |  | 6,6117 |  |
| 2 | 275,15 | 275,23 |  | 196,27 |  | 1,0250 |  | 7703 |  | 6,6154 |  |
| 3 | 276,15 | 276,24 |  | 196,98 |  | 1,0381 |  | 7634 |  | 6,6190 |  |
| 4 | 277,15 | 277,24 |  | 197,70 |  | 1,0513 |  | 7565 |  | 6,6226 |  |
| 5 | 278,15 |  | 278,24 |  | 198,41 |  | 1,0646 |  | 7498 |  | 6,6262 |
| 6 | 279,15 |  | 279,24 |  | 199,13 |  | 1,0780 |  | 7431 |  | 6,6298 |
| 7 | 280,15 |  | 280,25 |  | 199,85 |  | 1,0916 |  | 7365 |  | 6,6334 |
| 8 | 281,15 |  | 281,25 |  | 200,56 |  | 1,1052 |  | 7300 |  | 6,6370 |
| 9 | 282,15 |  | 282,25 |  | 201,28 |  | 1,1190 |  | 7235 |  | 6,6406 |
| 10 | 283,15 |  | 283,26 |  | 201,99 |  | 1,1330 |  | 7172 |  | 6,6441 |
| 11 | 284,15 |  | 284,26 |  | 202,71 |  | 1,1470 |  | 7109 |  | 6,6476 |
| 12 | 285,15 |  | 285,26 |  | 203,43 |  | 1,1612 |  | 7047 |  | 6,6512 |
| 13 | 286,15 |  | 286.27 |  | 204,14 |  | 1,1755 |  | 6986 |  | 6,6547 |
| 14 | 287,15 |  | 287,27 |  | 204,86 |  | 1,1899 |  | 6925 |  | 6,6582 |
| 15 | 288,15 |  | 288,27 |  | 205,57 |  | 1,2045 |  | 6865 |  | 6,6617 |
| 16 | 289,15 |  | 289,28 |  | 206,29 |  | 1,2191 |  | 6806 |  | 6,6651 |
| 17 | 290,15 |  | 290,28 |  | 207,01 |  | 1,2339 |  | 6748 |  | 6,6686 |
| 18 | 291,15 |  | 291,28 |  | 207,72 |  | 1,2489 |  | 6690 |  | 6,6721 |
| 19 | 292,15 |  | 292,29 |  | 208,44 |  | 1,2639 |  | 6633 |  | 6,6755 |
| 20 | 293,15 |  | 293,29 |  | 209,16 |  | 1,2791 |  | 6577 |  | 6,6789 |
| 21 | 294,15 |  | 294,29 |  | 209,87 |  | 1,2944 |  | 6521 |  | 6,6823 |
| 22 | 295,15 |  | 295,30 |  | 210,59 |  | 1,3099 |  | 6466 |  | 6,6858 |
| 23 | 296,15 |  | 296,30 |  | 211,31 |  | I,3255 |  | 6411 |  | 6,6891 |
| 24 | 297,15 |  | 297,30 |  | 212,02 |  | 1,3412 |  | 6358 |  | 6,6925 |
| 25 | 298,15 |  | 298,31 |  | 212,74 |  | 1,3571 |  | 6305 |  | 6,6959 |
| 26 | 299,15 |  | 299,31 |  | 213,46 |  | 1,3730 |  | 6252 |  | 6,6993 |
| 27 | 300,15 |  | 300,31 |  | 214,17 |  | 1,3892 |  | 6200 |  | 6,7026 |
| 28 | 301,15 |  | 301,32 |  | 214,89 |  | 1,4054 |  | 6149 |  | 6,7060 |
| 29 | 302,15 |  | 302,32 |  | 215,61 |  | 1,4218 |  | 6098 |  | 6,7093 |
| 30 | 303,15 |  | 303,33 |  | 216,32 |  | 1,4383 |  | 6048 |  | 6,7126 |
| 31 | 304,15 |  | 304,33 |  | 217,04 |  | 1,4550 |  | 5998 |  | 6,7159 |

Продолжение табл. 2

| t, C |  | # T, K |  |  | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг |  |  | o |  | o |  |  | so, кДж/(кгK) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 305,15 |  |  | 305,33 | 217,76 |  |  | 1,4718 |  | 5949 |  |  | 6,7192 |  |  |
| 33 |  | 306,15 |  |  | 306,34 | 218,48 |  |  | 1,4888 |  | 5901 |  |  | 6,7225 |  |  |
| 34 |  | 307,15 |  |  | 307,34 | 219,19 |  |  | 1,5059 |  | 5853 |  |  | 6,7258 |  |  |
| 35 |  | 308,15 |  |  | 308,35 | 219,91 |  |  | 1,5231 |  | 5806 |  |  | 6,7290 |  |  |
| 36 |  | 309,15 |  |  | 309,35 | 220,63 |  |  | 1,5404 |  | 5759 |  |  | 6,7323 |  |  |
| 37 |  | 310,15 |  |  | 310,36 | 221,34 |  |  | 1,5580 |  | 5713 |  |  | 6,7355 |  |  |
| 38 |  | 311,15 |  |  | 311,36 | 222,06 |  |  | 1,5756 |  | 5667 |  |  | 6,7388 |  |  |
| 39 |  | 312,15 |  |  | 312,36 | 222,78 |  |  | 1,5934 |  | 5622 |  |  | 6,7420 |  |  |
| 40 |  | 313,15 |  |  | 313,37 | 223,50 |  |  | 1,6113 |  | 5577 |  |  | 6,7452 |  |  |
| 41 |  | 314,15 |  |  | 314,37 | 224,22 |  |  | 1,6294 |  | 5533 |  |  | 6,7484 |  |  |
| 42 |  | 315,15 |  |  | 315,38 | 224,93 |  |  | 1,6477 |  | 5489 |  |  | 6,7516 |  |  |
| 43 |  | 316,15 |  |  | 316,38 | 225,65 |  |  | 1,6660 |  | 5445 |  |  | 6,7548 |  |  |
| 44 |  | 317,15 |  |  | 317,39 | 226,37 |  |  | 1,6846 |  | 5403 |  |  | 6,7579 |  |  |
| 45 |  | 318,15 |  |  | 318,39 | 227,09 |  |  | 1,7032 |  | 5360 |  |  | 6,7611 |  |  |
| 46 |  | 319,15 |  |  | 319,40 | 227,80 |  |  | 1,7221 |  | 5318 |  |  | 6,7643 |  |  |
| 47 |  | 320,15 |  |  | 320,40 | 228,52 |  |  | 1,7410 |  | 5277 |  |  | 6,7674 |  |  |
| 48 |  | 321,15 |  |  | 321,41 | 229,24 |  |  | 1,7601 |  | 5236 |  |  | 6,7705 |  |  |
| 49 |  | 322,15 |  |  | 322,41 | 229,96 |  |  | 1,7794 |  | 5195 |  |  | 6,7737 |  |  |
| 50 |  | 323,15 |  |  | 323,42 | 230,68 |  |  | 1,7988 |  | 5155 |  |  | 6,7768 |  |  |
| 51 |  | 324,15 |  |  | 324,42 | 231,40 |  |  | 1,8184 |  | 5115 |  |  | 6,7799 |  |  |
| 52 |  | 325,15 |  |  | 325,43 | 232,11 |  |  | 1,8381 |  | 5076 |  |  | 6,7830 |  |  |
| 53 |  | 326,15 |  |  | 326,43 | 232,83 |  |  | 1,8580 |  | 5037 |  |  | 6,7861 |  |  |
| 54 |  | 327,15 |  |  | 327,44 | 233,55 |  |  | 1,8781 |  | 4999 |  |  | 6,7891 |  |  |
| 55 |  | 328,15 |  |  | 328,45 | 234,27 |  |  | 1,8983 |  | 4961 |  |  | 6,7922 |  |  |
| 56 |  | 329,15 |  |  | 329,45 | 234,99 |  |  | 1,9186 |  | 4923 |  |  | 6,7953 |  |  |
| 57 |  | 330,15 |  |  | 330,46 | 235,71 |  |  | 1,9391 |  | 4886 |  |  | 6,7983 |  |  |
| 58 |  | 331,15 |  |  | 331,46 | 236,43 |  |  | 1,9598 |  | 4849 |  |  | 6,8014 |  |  |
| 59 | 332,15 |  | 332,47 |  |  |  | 237,14 |  | 1,9806 |  |  | 4812 |  |  | 6,8044 |  |
| 60 | 333,15 |  |  | 333,48 |  |  |  | 237,86 |  | 2,001 |  |  | 4776 |  |  | 6,8074 |
| 61 | 334,15 |  |  | 334,48 |  |  |  | 238,58 |  | 2,022 |  |  | 4740 |  |  | 6,8104 |
| 62 | 335,15 |  |  | 335,49 |  |  |  | 239,30 |  | 2,044 |  |  | 4705 |  |  | 6,8135 |
| 63 | 336,15 |  |  | 336,49 |  |  |  | 240,02 |  | 2,065 |  |  | 4670 |  |  | 6,8164 |
| 64 | 337,15 |  |  | 337,50 |  |  |  | 240,74 |  | 2,087 |  |  | 4635 |  |  | 6,8194 |
| 65 | 338,15 |  |  | 338,51 |  |  |  | 241,46 |  | 2,108 |  |  | 4601 |  |  | 6,8224 |
| 66 | 339,15 |  |  | 339,51 |  |  |  | 242,18 |  | 2,130 |  |  | 4567 |  |  | 6,8254 |
| 67 | 340,15 |  |  | 340,52 |  |  |  | 242,90 |  | 2,153 |  |  | 4534 |  |  | 6,8284 |
| 68 | 341,15 |  |  | 341,53 |  |  |  | 243,62 |  | 2,175 |  |  | 4500 |  |  | 6,8313 |
| 69 | 342,15 |  |  | 342,53 |  |  |  | 244,34 |  | 2,197 |  |  | 4467 |  |  | 6,8343 |
| 70 | 343,15 |  |  | 343,54 |  |  |  | 245,06 |  | 2,220 |  |  | 4435 |  |  | 6,8372 |
| 71 | 344,15 |  |  | 344,55 |  |  |  | 245,78 |  | 2,243 |  |  | 4403 |  |  | 6,8401 |
| 72 | 345,15 |  |  | 345,55 |  |  |  | 246,50 |  | 2.266 |  |  | 4371 |  |  | 6,8430 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 346,15 | 346,56 | 247,22 | 2,289 | 4339 | 6,8460 |
| 74 | 347,15 | 347,57 | 247,94 | 2,312 | 4308 | 6,8489 |
| 75 | 348,15 | 348,57 | 248,66 | 2,335 | 4277 | 6,8518 |
| 76 | 349,15 | 349,58 | 249,38 | 2,359 | 4246 | 6,8547 |
| 77 | 350,15 | 350,59 | 250,10 | 2,383 | 4216 | 6,8575 |
| 78 | 351,15 | 351,60 | 250,82 | 2.407 | 4186 | 6,8604 |
| 79 | 352,15 | 352,60 | 251,54 | 2,431 | 4156 | 6,8633 |
| 80 | 353,15 | 353,61 | 252,26 | 2,455 | 4126 | 6,8661 |
| 81 | 354,15 | 354,62 | 252,98 | 2,480 | 4097 | 6,8690 |
| 82 | 355,15 | 355,63 | 253,70 | 2,505 | 4068 | 6,8718 |
| 83 | 356,15 | 356,64 | 254,42 | 2,529 | 4040 | 6,8747 |
| 84 | 357,15 | 357,64 | 255,14 | 2,554 | 4011 | 6,8775 |
| 85 | 358,15 | 358,65 | 255,87 | 2,580 | 3983 | 6,8803 |
| 86 | 359.15 | 359,66 | 256,59 | 2,605 | 3955 | 6,8831 |
| 87 | 360,15 | 360,67 | 257,31 | 2,631 | 3928 | 6,8859 |
| 88 | 361,15 | 361,68 | 258,03 | 2,656 | 3901 | 6,8887 |
| 89 | 362,15 | 362,69 | 258,75 | 2,682 | 3873 | 6,8915 |
| 90 | 363.15 | 363,69 | 259,47 | 2,709 | 3847 | 6,8943 |
| 91 | 364,15 | 364,70 | 260,20 | 2,735 | 3820 | 6,8971 |
| 92 | 365,15 | 365,71 | 260,92 | 2,761 | 3794 | 6,8998 |
| 93 | 366,15 | 366,72 | 261,64 | 2,788 | 3768 | 6,9026 |
| 94 | 367,15 | 367,73 | 262,36 | 2,815 | 3742 | 6,9053 |
| 95 | 368,15 | 368,74 | 263,08 | 2,842 | 3717 | 6,908; |
| 96 | 369,15 | 369,75 | 263,81 | 2,869 | 3691 | 6,9108 |
| 97 | 370,15 | 370,76 | 264,53 | 2,897 | 3666 | 6,9135 |
| 98 | 371,15 | 371,77 | 265,25 | 2,924 | 3641 | 6,9163 |
| 99 | 372,15 | 372,78 | 265,97 | 2,952 | 3617 | 6,9190 |
| 100 | 373,15 | 373,79 | 266,70 | 2,980 | 3592 | 6,9217 |
| 101 | 374,15 | 374,80 | 267,42 | 3,008 | 3568 | 6,9244 |
| 102 | 375,15 | 375,81 | 268,14 | 3,037 | 3544 | 6,9271 |
| 103 | 376,15 | 376,82 | 268,87 | 3,065 | 3521 | 6,9298 |
| 104 | 377,15 | 377,83 | 269,59 | 3,094 | 3497 | 6.9325 |
| 105 | 378,15 | 378,84 | 270,31 | 3,123 | 3474 | 6,9351 |
| 106 | 379,15 | 379,85 | 271,04 | 3,152 | 3451 | 6,9378 |
| 107 | 380,15 | 380,86 | 271,76 | 3,182 | 3428 | 6,9405 |
| 108 | 381,15 | 381,87 | 272,48 | 3,211 | 3405 | 6,9431 |
| 109 | 382,15 | 382,88 | 273,21 | 3,241 | 3383 | 6,9458 |
| 110 | 383,15 | 383,89 | 273,93 | 3,271 | 3361 | 6,9484 |
| 111 | 384,15 | 384,90 | 274,65 | 3,301 | 3339 | 6,9511 |
| 112 | 385,15 | 385,91 | 275,38 | 3,331 | 3317 | 6,9537 |
| 113 | 386,15 | 386,93 | 276,10 | 3,362 | 3295 | 6,9563 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 387,15 | 387,94 | 276,83 | 3,393 | 3274 | 6,9589 |
| 115 | 388,15 | 388,95 | 277,55 | 3,424 | 3253 | 6,9615 |
| 116 | 389,15 | 389,96 | 278,28 | 3,445 | 3232 | 6,9641 |
| 117 | 390,15 | 390,97 | 279,00 | 3,486 | 3211 | 6,9667 |
| 118 | 391,15 | 391,98 | 279,73 | 3,518 | 3190 | 6,9693 |
| 119 | 392,15 | 393,00 | 280,45 | 3,550 | 3169 | 6,9719 |
| 120 | 393,15 | 394,01 | 281,18 | 3,582 | 3149 | 6,9745 |
| 121 | 394,15 | 395,02 | 281,90 | 3,614 | 3129 | 6,9771 |
| 122 | 395,15 | 396,03 | 282,63 | 3,647 | 3109 | 6,9796 |
| 123 | 396,15 | 397,04 | 283,35 | 3,679 | 3089 | 6,9822 |
| !24 | 397,15 | 398,06 | 284,08 | 3,712 | 3070 | 6,9847 |
| 125 | 398,15 | 399,07 | 284,80 | 3,745 | 3050 | 6,9873 |
| 126 | 399,15 | 400,08 | 285,53 | 3,779 | 3031 | 6,9898 |
| 127 | 400,15 | 401,10 | 286,25 | 3,812 | 3012 | 6,9924 |
| 128 | 401,15 | 402,11 | 286,98 | 3,846 | 2993 | 6,9949 |
| 129 | 402,15 | 403,12 | 287,71 | 3,880 | 2974 | 6,9974 |
| 130 | 403,15 | 404,14 | 288,43 | 3,914 | 2955 | 6,9999 |
| 131 | 404,15 | 405,15 | 289,16 | 3,948 | 2937 | 7,0024 |
| 132 | 405,15 | 406,16 | 289,89 | 3,983 | 2918 | 7,0049 |
| 133 | 406,15 | 407,18 | 290,61 | 4,018 | 2900 | 7,0074 |
| 134 | 407,15 | 408,19 | 291,34 | 4,053 | 2882 | 7,0099 |
| 135 | 408,15 | 409,20 | 292,07 | 4,088 | 2864 | 7,0124 |
| 136 | 409,15 | 410,22 | 292,80 | 4,124 | 2847 | 7,0149 |
| 137 | 410,15 | 411,23 | 293,52 | 4,159 | 2829 | 7,0174 |
| 138 | 411,15 | 412,25 | 294,25 | 4,195 | 2812 | 7,0198 |
| 139 | 412,15 | 413,26 | 294,98 | 4,232 | 2791 | 7,0223 |
| 140 | 413,15 | 414,28 | 295,71 | 4,268 | 2777 | 7,0248 |
| 141 | 414,15 | 415,29 | 296,43 | 4,305 | 2760 | 7,0272 |
| 142 | 415,15 | 416,31 | 297,16 | 4,342 | 2744 | 7,0297 |
| 143 | 416,15 | 417,32 | 297,89 | 4,379 | 2727 | 7,0321 |
| 144 | 417,15 | 418,34 | 298,62 | 4,416 | 2710 | 7,0346 |
| 145 | 418,15 | 419,35 | 299,35 | 4,454 | 2694 | 7,0370 |
| 146 | 419,15 | 420,37 | 300,08 | 4,491 | 2678 | 7,0394 |
| 147 | 420,15 | 421,38 | 300,80 | 4,529 | 2661 | 7,0418 |
| 148 | 421,15 | 422,40 | 301,53 | 4,568 | 2645 | 7,0442 |
| 149 | 422,15 | 423,42 | 302,26 | 4,606 | 2629 | 7,0467 |
| 150 | 423,15 | 424,43 | 302,99 | 4,645 | 2614 | 7,0491 |
| 151 | 424,15 | 425,45 | 303,72 | 4,684 | 2598 | 7,0515 |
| 152 | 425,15 | 426,47 | 304,45 | 4,723 | 2583 | 7,0539 |
| 153 | 426,15 | 427,48 | 305,18 | 4,763 | 2567 | 7,0562 |
| 154 | 427,15 | 428,50 | 305,91 | 4,802 | 2552 | 7,0586 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 428,15 | 429,52 | 306,64 | 4,842 | 2537 | 7,0610 |
| 156 | 429,15 | 430,53 | 307,37 | 4,883 | 2522 | 7,0634 |
| 157 | 430,15 | 431,55 | 308,10 | 4,923 | 2507 | 7,0657 |
| 158 | 431,15 | 432,57 | 308,83 | 4,964 | 2492 | 7,0681 |
| 159 | 432,15 | 433,59 | 309,56 | 5,005 | 2477 | 7,0705 |
| 160 | 433,15 | 434,60 | 310,29 | 5,046 | 2463 | 7,0728 |
| 161 | 434,15 | 435,62 | 311,02 | 5,087 | 2448 | 7,0752 |
| 162 | 435,15 | 436,64 | 311,75 | 5,129 | 2434 | 7,0775 |
| 163 | 436,15 | 437,66 | 312,48 | 5,171 | 2420 | 7,0798 |
| 164 | 437,15 | 438,68 | 313,22 | 5,213 | 2406 | 7,0822 |
| 165 | 438,15 | 439,69 | 313,95 | 5,256 | 2392 | 7,0845 |
| 166 | 439,15 | 440,71 | 314,68 | 5,298 | 2378 | 7,0868 |
| 167 | 440,15 | 441,73 | 315,41 | 5,341 | 2364 | 7,0891 |
| 168 | 441,15 | 442,75 | 316,14 | 5,384 | 2351 | 7,0915 |
| 169 | 442,15 | 443,77 | 316,87 | 5,428 | 2337 | 7,0938 |
| 170 | 443,15 | 444,79 | 317,61 | 5,472 | 2324 | 7,0961 |
| 171 | 444,15 | 445,81 | 318,34 | 5,516 | 2310 | 7,0984 |
| 172 | 445,15 | 446,83 | 319,07 | 5,560 | 2297 | 7,1007 |
| 173 | 446.15 | 447,85 | 319,80 | 5,604 | 2284 | 7,1029 |
| 174 | 447,15 | 448,87 | 320,54 | 5,649 | 2271 | 7,1052 |
| 175 | 448,15 | 449,89 | 321,27 | 5,694 | 2258 | 7,1075 |
| 176 | 449,15 | 450,91 | 322,00 | 5,739 | 2245 | 7,1098 |
| 177 | 450,15 | 451,93 | 322,74 | 5,785 | 2232 | 7,1120 |
| 178 | 451,15 | 452,95 | 323,47 | 5,831 | 2220 | 7,1143 |
| 179 | 452,15 | 453,97 | 324,20 | 5,877 | 2207 | 7,1166 |
| 180 | 453,15 | 454,99 | 324,94 | 5,923 | 2195 | 7,1188 |
| 181 | 454,15 | 456,01 | 325,67 | 5,970 | 2183 | 7,1211 |
| 182 | 455,15 | 457,03 | 326,41 | 6,017 | 2170 | 7,1233 |
| 183 | 456,15 | 458,05 | 327,14 | 6,064 | 2158 | 7,1256 |
| 184 | 457,15 | 459,07 | 327,88 | 6,112 | 2146 | 7,1278 |
| 185 | 458,15 | 460,10 | 328,61 | 6,159 | 2134 | 7,1300 |
| 186 | 459,15 | 461,12 | 329,35 | 6,207 | 2122 | 7,1323 |
| 187 | 460,15 | 462,14 | 330,08 | 6,256 | 2110 | 7,1345 |
| 188 | 461,15 | 463,16 | 330,82 | 6,304 | 2099 | 7,1367 |
| 189 | 462,l5 | 464,19 | 331,55 | 6,353 | 2087 | 7,1389 |
| 190 | 463,15 | 465,21 | 332,29 | 6,402 | 2076 | 7,1411 |
| 191 | 464,15 | 466,23 | 333,02 | 6,451 | 2064 | 7,1433 |
| 192 | 465,15 | 467,25 | 333,76 | 6,501 | 2053 | 7,1455 |
| 193 | 466,15 | 468,28 | 334,49 | 6,551 | 2041 | 7,1477 |
| 194 | 467,15 | 469,30 | 335,23 | 6,601 | 2030 | 7,1499 |
| 195 | 468,15 | 470,32 | 335,97 | 6,652 | 2019 | 7,1521 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | 469,15 | 471,35 | 336,70 | 6,703 | 2008 | 7,1543 |
| 197 | 470,15 | 472,37 | 337,44 | 6,754 | 1997,6 | 7,1565 |
| 198 | 471,15 | 473,39 | 338,18 | 6,805 | 1986,8 | 7,1587 |
| 199 | 472,15 | 474,42 | 338,91 | 6,857 | 1976,0 | 7,1608 |
| 200 | 473,15 | 475,44 | 339,65 | 6,909 | 1965,3 | 7,1630 |
| 201 | 474,15 | 476,47 | 340,39 | 6,961 | 1954,6 | 7,1652 |
| 202 | 475,15 | 477,49 | 341,13 | 7,014 | 1944,1 | 7,1673 |
| 203 | 476,15 | 478,52 | 341,86 | 7,067 | 1933,6 | 7,1695 |
| 204 | 477,15 | 479,54 | 342,60 | 7,120 | 1923,2 | 7,1716 |
| 205 | 478,15 | 480,57 | 343,34 | 7,173 | 1912,9 | 7,1738 |
| 206 | 479,15 | 481,59 | 344,08 | 7,227 | 1902,6 | 7,1759 |
| 207 | 480,15 | 482,62 | 344,82 | 7,281 | 1892,4 | 7,1780 |
| 208 | 481,15 | 483,64 | 345,56 | 7,335 | 1882,3 | 7,1802 |
| 209 | 482,15 | 484,67 | 346,30 | 7,390 | 1872,3 | 7,1823 |
| 210 | 483,15 | 485,70 | 347,03 | 7,445 | 1862,3 | 7,1844 |
| 211 | 484,15 | 486,72 | 347,77 | 7,500 | 1852,4 | 7,1866 |
| 212 | 485,15 | 487,75 | 348,51 | 7,556 | 1842,6 | 7,1887 |
| 213 | 486,15 | 488,78 | 349,25 | 7,612 | 1832,8 | 7,1908 |
| 214 | 487,15 | 489,80 | 349,99 | 7,668 | 1823,2 | 7,1929 |
| 215 | 488,15 | 490,83 | 350,73 | 7,724 | 1813,5 | 7,1950 |
| 216 | 489,15 | 491,86 | 351,47 | 7,781 | 1804,0 | 7,1971 |
| 217 | 490,15 | 492,88 | 352,21 | 7,838 | 1794,5 | 7,1992 |
| 218 | 491,15 | 493,91 | 352,95 | 7,896 | 1785,1 | 7,2013 |
| 219 | 492,15 | 494,94 | 353,70 | 7,953 | 1775,8 | 7,2034 |
| 220 | 493,15 | 495,97 | 354,44 | 8,011 | 1766,5 | 7,2055 |
| 221 | 494,15 | 497,00 | 355,18 | 8,070 | 1757,3 | 7,2076 |
| 222 | 495,15 | 498,02 | 355,92 | 8,128 | 1748,1 | 7,2096 |
| 223 | 496,15 | 499,05 | 356,66 | 8,187 | 1739,0 | 7,2117 |
| 224 | 497,15 | 500,08 | 357,40 | 8,247 | 1730,0 | 7,2138 |
| 225 | 498,15 | 501,11 | 358,14 | 8,306 | 1721,0 | 7,2159 |
| 226 | 499,15 | 502,14 | 358,89 | 8,366 | 1712,1 | 7,2179 |
| 227 | 500,15 | 503,17 | 359,63 | 8,426 | 1703,3 | 7,2200 |
| 228 | 501,15 | 504,20 | 360,37 | 8,487 | 1694,5 | 7,2220 |
| 229 | 502,15 | 505,23 | 361,11 | 8,548 | 1685,8 | 7,2241 |
| 230 | 503,15 | 506,26 | 361,86 | 8,609 | 1677,1 | 7,2261 |
| 231 | 504,15 | 507,29 | 362,60 | 8,671 | 1668,5 | 7,2282 |
| 232 | 505,15 | 508,32 | 363,34 | 8,733 | 1660,0 | 7,2302 |
| 233 | 506,15 | 509,35 | 364,09 | 8,795 | 1651,5 | 7,2323 |
| 234 | 507,15 | 510,38 | 364,83 | 8,858 | 1643,1 | 7.2343 |
| 235 | 508,15 | 511,41 | 365,57 | 8,920 | 1634,7 | 7,2363 |
| 236 | 509,15 | 512,44 | 366,32 | 8,984 | 1626,4 | 7,2384 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | 510,15 | 513,47 | 367,06 | 9,047 | 1618,1 | 7,2404 |
| 238 | 511,15 | 514,50 | 367,81 | 9,111 | 1609,9 | 7,2424 |
| 239 | 512,15 | 515,53 | 368,55 | 9,175 | 1601,8 | 7,2444 |
| 240 | 513,15 | 516,57 | 369,30 | 9,240 | 1593,7 | 7,2464 |
| 241 | 514,15 | 517,60 | 370,04 | 9,305 | 1585,7 | 7,2484 |
| 242 | 515,15 | 518,63 | 370,79 | 9,370 | 1577,7 | 7,2504 |
| 243 | 516,15 | 519,66 | 371,53 | 9,436 | 1569,8 | 7,2524 |
| 244 | 517,15 | 520,70 | 372,28 | 9,502 | 1561,9 | 7,2544 |
| 245 | 518,15 | 521,73 | 373,02 | 9,568 | 1554,1 | 7,2564 |
| 246 | 519,15 | 522,76 | 373,77 | 9,635 | 1546,3 | 7,2584 |
| 247 | 520,15 | 523,79 | 374,51 | 9,702 | 1538,6 | 7,2604 |
| 248 | 521,15 | 524,83 | 375,26 | 9,769 | 1530,9 | 7,2624 |
| 249 | 522,15 | 525,86 | 376,01 | 9,837 | 1523,3 | 7,2644 |
| 250 | 523,15 | 526,90 | 376,75 | 9,905 | 1515,7 | 7,2664 |
| 251 | 524,15 | 527,93 | 377,50 | 9,973 | 1508,2 | 7,2683 |
| 252 | 525,15 | 528,96 | 378,25 | 10,042 | 1500,8 | 7,2703 |
| 253 | 526,15 | 530,00 | 379,00 | 10,111 | 1493,3 | 7,2723 |
| 254 | 527,15 | 531,03 | 379,74 | 10,180 | 1486,0 | 7,2742 |
| 255 | 528,15 | 532,07 | 380,49 | 10,250 | 1478,7 | 7,2762 |
| 256 | 529,15 | 533,10 | 381,24 | 10,320 | 1471,4 | 7,2782 |
| 257 | 530,15 | 534,14 | 381,99 | 10,391 | 1464,2 | 7,2801 |
| 258 | 531,15 | 535,17 | 382,74 | 10,462 | 1457,0 | 7,2821 |
| 259 | 532,15 | 536,21 | 383,48 | 10,533 | 1449,8 | 7,2840 |
| 260 | 533,15 | 537,24 | 384,23 | 10,605 | 1442,8 | 7,2860 |
| 261 | 534,15 | 538,28 | 384,98 | 10,677 | 1435,7 | 7,2879 |
| 262 | 535,15 | 539,32 | 385,73 | 10,749 | 1428,7 | 7,2898 |
| 263 | 536,15 | 540,35 | 386,48 | 10,822 | 1421,8 | 7,2918 |
| 264 | 537,15 | 541,39 | 387,23 | 10,895 | 1414,9 | 7,2937 |
| 265 | 538,15 | 542,43 | 387,98 | 10,968 | 1408,0 | 7,2956 |
| 266 | 539,15 | 543,46 | 388,73 | 11,042 | 1401,2 | 7,2976 |
| 267 | 540,15 | 544,50 | 389,48 | 11,116 | 1394,4 | 7,2995 |
| 268 | 541,15 | 545,54 | 390,23 | 11,191 | 1387,7 | 7,3014 |
| 269 | 542,15 | 546,58 | 390,98 | 11,266 | 1381,0 | 7,3033 |
| 270 | 543,15 | 547,61 | 391,73 | 11,341 | 1374,4 | 7,3052 |
| 271 | 544,15 | 548,65 | 392,48 | 11,417 | 1367,8 | 7,3071 |
| 272 | 545,15 | 549,69 | 393,24 | 11,493 | 1361,2 | 7,3090 |
| 273 | 546,15 | 550,73 | 393,99 | 11,569 | 1354,7 | 7,3109 |
| 274 | 547,15 | 551,77 | 394,74 | 11,646 | 1348,2 | 7,3128 |
| 275 | 548,15 | 552,81 | 395,49 | 11,723 | 1341,8 | 7,3147 |
| 276 | 549,15 | 553,85 | 396,24 | 11,801 | 1335,4 | 7,3166 |
| 277 | 550,15 | 554,89 | 397,00 | 11,879 | 1329,0 | 7,3185 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 | 551,15 | 555,93 | 397,75 | 11,958 | 1322,7 | 7,3204 |
| 279 | 552,15 | 556,97 | 398,50 | 12,036 | 1316,4 | 7,3223 |
| 280 | 553,15 | 558,01 | 399,25 | 12,115 | 1310,2 | 7,3242 |
| 281 | 554,15 | 559,05 | 400,01 | 12,195 | 1304,0 | 7,3261 |
| 282 | 555,15 | 560,09 | 400,76 | 12,275 | 1297,9 | 7,3279 |
| 283 | 556,15 | 561,13 | 401,52 | 12,355 | 1291,7 | 7,3298 |
| 284 | 557,15 | 562,17 | 402,27 | 12,436 | 1285,6 | 7,3317 |
| 285 | 558,15 | 563,21 | 403,02 | 12,517 | 1279,6 | 7,3335 |
| 286 | 559,15 | 564,25 | 403,78 | 12,599 | 1273,6 | 7,3354 |
| 287 | 560,15 | 565,29 | 404,53 | 12,681 | 1267,6 | 7,3373 |
| 288 | 561,15 | 566,33 | 405,29 | 12,763 | 1261,7 | 7,3391 |
| 289 | 562,15 | 567,38 | 406,04 | 12,846 | 1255,8 | 7,3410 |
| 290 | 563,15 | 568,42 | 406,80 | 12,929 | 1249,9 | 7,3428 |
| 291 | 564,15 | 569,46 | 407,55 | 13,013 | 1244,1 | 7,3447 |
| 292 | 565,15 | 570,50 | 408,31 | 13,097 | 1238,3 | 7,3465 |
| 293 | 566,15 | 571,55 | 409,06 | 13,181 | 1232,6 | 7,3484 |
| 294 | 567,15 | 572,59 | 409,82 | 13,266 | 1226,9 | 7,3502 |
| 295 | 568,15 | 573,63 | 410,58 | 13,351 | 1221,2 | 7,3521 |
| 296 | 569,15 | 574,68 | 411,33 | 13,437 | 1215,5 | 7,3539 |
| 297 | 570,15 | 575,72 | 412,09 | 13,523 | 1209,9 | 7,3557 |
| 298 | 571,15 | 576,76 | 412,85 | 13,609 | 1204,3 | 7,3576 |
| 299 | 572,15 | 577,81 | 413,60 | 13,696 | 1198,8 | 7,3594 |
| 300 | 573,15 | 578,85 | 414,36 | 13,784 | 1193,3 | 7,3612 |
| 301 | 574,15 | 579,90 | 415,12 | 13,871 | 1187,8 | 7,3630 |
| 302 | 575,15 | 580,94 | 415,88 | 13,960 | 1182,4 | 7,3648 |
| 303 | 576,15 | 581,99 | 416,63 | 14,048 | 1176,9 | 7,3667 |
| 304 | 577,15 | 583,03 | 417,39 | 14,137 | 1171,6 | 7,3685 |
| 305 | 578,15 | 584,08 | 418,15 | 14,227 | 1166,2 | 7,3703 |
| 306 | 579,15 | 585,12 | 418,91 | 14,317 | 1160,9 | 7,3721 |
| 307 | 580,15 | 586,17 | 419,67 | 14,407 | 1155,6 | 7,3739 |
| 308 | 581,15 | 587,21 | 420,43 | 14,498 | 1150,4 | 7,3757 |
| 309 | 582,15 | 588,26 | 421,19 | 14,589 | 1145,1 | 7,3775 |
| 310 | 583,15 | 589,31 | 421,95 | 14,680 | 1139,9 | 7,3793 |
| 311 | 584,15 | 590,35 | 422,71 | 14,772 | 1134,8 | 7,3811 |
| 312 | 585,15 | 591,40 | 423,47 | 14,865 | 1129,7 | 7,3829 |
| 313 | 586,15 | 592,45 | 424,23 | 14,958 | 1124,6 | 7,3847 |
| 314 | 587,15 | 593,50 | 424,99 | 15,051 | 1119,5 | 7,3864 |
| 315 | 588,15 | 594,54 | 425,75 | 15,145 | 1114,4 | 7,3882 |
| 316 | 589,15 | 595,59 | 426,51 | 15,239 | 1109,4 | 7,3900 |
| 317 | 590,15 | 596,64 | 427,27 | 15,334 | 1104,5 | 7,3918 |
| 318 | 591,15 | 597,69 | 428,03 | 15,429 | 1099,5 | 7,3936 |

Продолжение табл. 2

| t, C |  | # T, K |  | h, кДж/кг |  | # u, # кДж/кг |  | o |  | o |  | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 319 |  | 592,15 |  | 598,74 |  | 428,79 |  | 15,525 |  | 1094,6 |  | 7,3953 |
| 320 |  | 593,15 |  | 599,79 |  | 429,56 |  | 15,621 |  | 1089,7 |  | 7,3971 |
| 321 |  | 594,15 |  | 600,84 |  | 430,32 |  | 15,717 |  | 1084,8 |  | 7,3989 |
| 322 |  | 595,15 |  | 601,88 |  | 431,08 |  | 15,814 |  | 1080,0 |  | 7,4006 |
| 323 |  | 596,15 |  | 602,93 |  | 431,84 |  | 15,911 |  | 1075,2 |  | 7,4024 |
| 324 |  | 597,15 |  | 603,98 |  | 432,61 |  | 16,009 |  | 1070,4 |  | 7,4042 |
| 325 |  | 598,15 |  | 605,03 |  | 433,37 |  | 16,108 |  | 1065,7 |  | 7,4059 |
| 326 |  | 599,15 |  | 606,08 |  | 434,13 |  | 16,206 |  | 1060,9 |  | 7,4077 |
| 327 |  | 600,15 |  | 607,13 |  | 434,90 |  | 16,306 |  | 1056,2 |  | 7,4094 |
| 328 |  | 601,15 |  | 608,19 |  | 435,66 |  | 16,405 |  | 1051,6 |  | 7,4112 |
| 329 |  | 602,15 |  | 609,24 |  | 436,42 |  | 16,505 |  | 1046,9 |  | 7,4129 |
| 330 |  | 603,15 |  | 610,29 |  | 437,19 |  | 16,606 |  | 1042,3 |  | 7,4147 |
| 331 |  | 604,15 |  | 611,34 |  | 437,95 |  | 16,707 |  | 1037,7 |  | 7,4164 |
| 332 |  | 605,15 |  | 612,39 |  | 438,72 |  | 16,809 |  | 1033,2 |  | 7,4181 |
| 333 |  | 606,15 |  | 613,44 |  | 439,48 |  | 16,911 |  | 1028,6 |  | 7,4199 |
| 334 |  | 607,15 |  | 614,49 |  | 440,25 |  | 17,013 |  | 1024,1 |  | 7,4216 |
| 335 | 608,15 |  | 615,55 |  | 441,01 |  | 17,116 |  | 1019,6 |  | 7,4233 |  |
| 336 | 609,15 |  | 616,60 |  | 441,78 |  | 17,220 |  | 1015,2 |  | 7,4251 |  |
| 337 | 610,15 |  | 617,65 |  | 442,54 |  | 17,324 |  | 1010,7 |  | 7,4268 |  |
| 338 | 611,15 |  | 618,70 |  | 443,31 |  | 17,428 |  | 1006,3 |  | 7,4285 |  |
| 339 | 612,15 |  | 619,76 |  | 444,08 |  | 17,533 |  | 1001,9 |  | 7,4302 |  |
| 340 | 613,15 |  | 620,81 |  | 444,84 |  | 17,638 |  | 997,6 |  | 7,4320 |  |
| 341 | 614,15 |  | 621,87 |  | 445,61 |  | 17,744 |  | 993,3 |  | 7,4337 |  |
| 342 | 615,15 |  | 622,92 |  | 446,38 |  | 17,850 |  | 988,9 |  | 7,4354 |  |
| 343 | 616,15 |  | 623,97 |  | 447,14 |  | 17,957 |  | 984,7 |  | 7,4371 |  |
| 344 | 617,15 |  | 625,03 |  | 447,91 |  | 18,064 |  | 980,4 |  | 7,4388 |  |
| 345 | 618,15 |  | 626,08 |  | 448,68 |  | 18,172 |  | 976,2 |  | 7,4405 |  |
| 346 | 619,15 |  | 627,14 |  | 449,45 |  | 18,281 |  | 972,0 |  | 7,4422 |  |
| 347 | 620,15 |  | 628,19 |  | 450,21 |  | 18,389 |  | 967,8 |  | 7,4439 |  |
| 348 | 621,15 |  | 629,25 |  | 450,98 |  | 18,499 |  | 963,6 |  | 7,4456 |  |
| 349 | 622,15 |  | 630,30 |  | 451,75 |  | 18,608 |  | 959,5 |  | 7,4473 |  |
| 350 | 623,15 |  | 631,36 |  | 452,52 |  | 18,719 |  | 955,3 |  | 7,4490 |  |
| 351 | 624,15 |  | 632,41 |  | 453,29 |  | 18,829 |  | 951,2 |  | 7,4507 |  |
| 352 | 625,15 |  | 633,47 |  | 454,06 |  | 18,941 |  | 947,2 |  | 7,4524 |  |
| 353 | 626,15 |  | 634,53 |  | 454,83 |  | 19,052 |  | 943,1 |  | 7,4541 |  |
| 354 | 627,15 |  | 635,58 |  | 455,60 |  | 19,165 |  | 939,1 |  | 7,4558 |  |
| 355 | 628.15 |  | 636,64 |  | 456,37 |  | 19,278 |  | 935,1 |  | 7,4575 |  |
| 356 | 629,15 |  | 637,70 |  | 457,14 |  | 19,391 |  | 931,1 |  | 7,4592 |  |
| 357 | 630.15 |  | 638,76 |  | 457,91 |  | 19,505 |  | 927,1 |  | 7,4608 |  |
| 358 | 631,15 |  | 639,81 |  | 458,68 |  | 19,619 |  | 923,2 |  | 7,4625 |  |
| 359 | 632,15 |  | 640,87 |  | 459,45 |  | 19,734 |  | 919,3 |  | 7,4642 |  |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o |  | o |  | so, кДж/(кгK) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 633,15 | 641,93 | 460,22 | 19,849 |  | 915,4 |  | 7,4659 |  |
| 361 | 634,15 | 642,99 | 460,99 | 19,965 |  | 911,5 |  | 7,4675 |  |
| 362 | 635,15 | 644,05 | 461,76 | 20,08 |  | 907,7 |  | 7,4692 |  |
| 363 | 636,15 | 645,11 | 462,53 | 20,19 |  | 903,8 |  | 7,4709 |  |
| 364 | 637,15 | 646,16 | 463,31 | 20,31 |  | 900,0 |  | 7,4725 |  |
| 365 | 638,15 | 647,22 | 464,08 | 20,43 |  | 896,2 |  | 7,4742 |  |
| 366 | 639,15 | 648,28 | 454,85 | 20,55 |  | 892,5 |  | 7,4758 |  |
| 367 | 640,15 | 649,34 | 465,62 | 20,67 |  | 888,7 |  | 7,4775 |  |
| 368 | 641,15 | 650,40 | 466,40 | 20,79 |  | 885,0 |  | 7,4792 |  |
| 369 | 642,15 | 651,46 | 467,17 | 20,91 |  | 881,3 |  | 7,4808 |  |
| 370 | 643,I5 | 652,52 | 467,94 | 21,03 |  | 877,6 |  | 7,4825 |  |
| 371 | 644,15 | 653,58 | 468,72 | 21,15 |  | 873,9 |  | 7,4841 |  |
| 372 | 645,15 | 654,65 | 469,49 | 21,27 |  | 870,3 |  | 7,4858 |  |
| 373 | 646,15 | 655,71 | 470,27 | 21,39 |  | 866,6 |  | 7,4874 |  |
| 374 | 647,15 | 656,77 | 471,04 | 21,51 |  | 863,0 |  | 7,4890 |  |
| 375 | 648,15 | 657,83 | 471,81 | 21,64 |  | 859,4 |  | 7,4907 |  |
| 376 | 649,15 | 658,89 | 472,59 | 21,76 |  | 855,9 |  | 7,4923 |  |
| 377 | 650,15 | 659,95 | 473,36 | 21,89 |  | 852,3 |  | 7,4939 |  |
| 378 | 651,15 | 661,02 | 474,14 | 22,01 |  | 848,8 |  | 7,4956 |  |
| 379 | 652,15 | 662,08 | 474,92 | 22,14 |  | 845,3 |  | 7,4972 |  |
| 380 | 653,15 | 663,14 | 475,69 | 22,26 |  | 841,8 |  | 7,4988 |  |
| 381 | 654,15 | 664,20 | 476,47 | 22,39 |  | 838,3 |  | 7,5005 |  |
| 382 | 655,15 | 665,27 | 477,24 | 22,52 |  | 834,8 |  | 7,5021 |  |
| 383 | 656,15 | 666,33 | 478,02 | 22,64 |  | 831,4 |  | 7,5037 |  |
| 384 | 657,15 | 667,40 | 478,80 | 22,77 |  | 828,0 |  | 7,5053 |  |
| 385 | 658,15 | 668,46 | 479,57 | 22,90 |  | 824,6 |  | 7,5070 |  |
| 386 | 659,16 | 669,52 | 480,35 | 23,03 |  | 821,2 |  | 7,5086 |  |
| 387 | 660,15 | 670,59 | 481,13 | 23,16 |  | 817,8 |  | 7,5102 |  |
| 388 | 661,15 | 671,65 | 481,91 | 23,29 |  | 814,5 |  | 7,5118 |  |
| 389 | 662,15 | 672,72 | 482,68 | 23,42 |  | 811,2 |  | 7,5134 |  |
| 390 | 663,15 | 673,78 | 483,46 |  | 23,55 |  | 807,8 |  | 7,5150 |
| 391 | 664,15 | 674,85 | 484,24 |  | 23,68 |  | 804,5 |  | 7,5166 |
| 392 | 665,15 | 675,91 | 485,02 |  | 23,82 |  | 801,3 |  | 7,5182 |
| 393 | 666,15 | 676,98 | 485,80 |  | 23,95 |  | 798,0 |  | 7,5198 |
| 394 | 667,15 | 678,05 | 486,58 |  | 24,08 |  | 794,8 |  | 7,5214 |
| 395 | 668,15 | 679,11 | 487,36 |  | 24,22 |  | 791,5 |  | 7,5230 |
| 396 | 669,15 | 680,18 | 488,14 |  | 24,35 |  | 788,3 |  | 7,5246 |
| 397 | 670,15 | 681,25 | 488,92 |  | 24,49 |  | 785,1 |  | 7,5262 |
| 398 | 671,15 | 682,31 | 489,70 |  | 24.63 |  | 782,0 |  | 7,5278 |
| 399 | 672,15 | 683,38 | 490,48 |  | 24,76 |  | 778,8 |  | 7,5294 |
| 400 | 673,15 | 684,45 | 491,26 |  | 24,90 |  | 775,7 |  | 7,5310 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 674,15 | 685,52 | 492,04 | 25,04 | 772,5 | 7,5326 |
| 402 | 675,15 | 686,58 | 492,82 | 25,18 | 769,4 | 7,5341 |
| 403 | 676,15 | 687,65 | 493,60 | 25,32 | 766,3 | 7,5357 |
| 404 | 677,15 | 688,72 | 494,38 | 25,46 | 763,2 | 7,5373 |
| 405 | 678,15 | 689,79 | 495,17 | 25,60 | 760,2 | 7,5389 |
| 406 | 679,15 | 690,86 | 495,95 | 25,74 | 757,1 | 7,5405 |
| 407 | 680,15 | 691,93 | 496,73 | 25,88 | 754,1 | 7,5420 |
| 408 | 681,15 | 693,00 | 497,51 | 26,02 | 751,1 | 7,5436 |
| 409 | 682,15 | 694,07 | 498,30 | 26,16 | 748,1 | 7,5452 |
| 410 | 683,15 | 695,14 | 499,08 | 26,31 | 745,1 | 7,5467 |
| 411 | 684,15 | 696,21 | 499,86 | 26,45 | 742,1 | 7,5483 |
| 412 | 685,15 | 697,28 | 500,64 | 26,59 | 739,2 | 7,5499 |
| 413 | 686,15 | 698,35 | 501,43 | 26,74 | 736,2 | 7,5514 |
| 414 | 687,15 | 699,42 | 502,21 | 26,89 | 733,3 | 7,5530 |
| 415 | 688,15 | 700,49 | 503,00 | 27,03 | 730,4 | 7,5545 |
| 416 | 689,15 | 701,56 | 503,78 | 27,18 | 727,5 | 7,5561 |
| 417 | 690,15 | 702,63 | 504,57 | 27,33 | 724,6 | 7,5577 |
| 418 | 691,15 | 703,71 | 505,35 | 27,47 | 721,8 | 7,5592 |
| 419 | 692,15 | 704,78 | 506,14 | 27,62 | 718,9 | 7,5608 |
| 420 | 693,15 | 705,85 | 506,92 | 27,77 | 716,1 | 7,5623 |
| 421 | 694,15 | 706,92 | 507,71 | 27,92 | 713,3 | 7,5639 |
| 422 | 695,15 | 708,00 | 508,49 | 28,07 | 710,5 | 7,5654 |
| 423 | 696,15 | 709,07 | 509,28 | 28,23 | 707,7 | 7,5669 |
| 424 | 697,15 | 710,14 | 510,07 | 28,38 | 704,9 | 7,5685 |
| 425 | 698,15 | 711,22 | 510,85 | 28,53 | 702,1 | 7,5700 |
| 426 | 699,15 | 712,29 | 511,64 | 28,68 | 699,4 | 7,5716 |
| 427 | 700,15 | 713,37 | 512,43 | 28,84 | 696,6 | 7,5731 |
| 428 | 701,15 | 714,44 | 513,21 | 28,99 | 693,9 | 7,5746 |
| 429 | 702,15 | 715,51 | 514,00 | 29,15 | 691,2 | 7,5762 |
| 430 | 703,15 | 716,59 | 514,79 | 29,30 | 688,5 | 7,5777 |
| 431 | 704,15 | 717,66 | 515,58 | 29,46 | 685,8 | 7,5792 |
| 432 | 705,15 | 718,74 | 516,37 | 29,62 | 683,2 | 7,5807 |
| 433 | 706,15 | 719,81 | 517,15 | 29,77 | 680,5 | 7,5823 |
| 434 | 707,15 | 720,89 | 517,94 | 29,93 | 677,9 | 7,5838 |
| 435 | 708,15 | 721,97 | 518,73 | 30,09 | 675,2 | 7,5853 |
| 436 | 709,15 | 723,04 | 519,52 | 30,25 | 672,6 | 7,5868 |
| 437 | 710,15 | 724,12 | 520,31 | 30,41 | 670,0 | 7,5883 |
| 438 | 711,15 | 725,20 | 521,10 | 30,57 | 667,4 | 7,5899 |
| 439 | 712,15 | 726,27 | 521,89 | 30,73 | 664,9 | 7,5914 |
| 440 | 713,15 | 727,35 | 522,68 | 30,90 | 662,3 | 7,5929 |
| 441 | 714,15 | 728,43 | 523,47 | 31,06 | 659,7 | 7,5944 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442 | 715,15 | 729,51 | 524,26 | 31,22 | 657,2 | 7,5959 |
| 443 | 716,15 | 730,58 | 525,05 | 31.39 | 654,7 | 7,5974 |
| 444 | 717,15 | 731,66 | 525,84 | 31,55 | 652,2 | 7,5989 |
| 445 | 718,15 | 732,74 | 526,64 | 31,72 | 649,7 | 7,6004 |
| 446 | 719,15 | 733,82 | 527,43 | 31,88 | 647,2 | 7.6019 |
| 447 | 720,15 | 734,90 | 528,22 | 32,05 | 644,7 | 7,6034 |
| 448 | 721,15 | 735,98 | 529,01 | 32,22 | 642,2 | 7,6049 |
| 449 | 722,15 | 737,06 | 529,80 | 32.39 | 639,8 | 7,6064 |
| 450 | 723,15 | 738,14 | 530,60 | 32.56 | 637,3 | 7,6079 |
| 451 | 724,15 | 739,22 | 531,39 | 32,73 | 634,9 | 7,6094 |
| 452 | 725,15 | 740,30 | 532,18 | 32,90 | 632,5 | 7,6109 |
| 453 | 726,15 | 741,38 | 532,98 | 33,07 | 630,1 | 7,6124 |
| 454 | 727,15 | 742,46 | 533,77 | 33,24 | 627,7 | 7,6139 |
| 455 | 728,15 | 743,54 | 534,56 | 33,41 | 625,3 | 7,6153 |
| 456 | 729,15 | 744,62 | 535,36 | 33,59 | 622,9 | 7,6168 |
| 457 | 730,15 | 745,70 | 536,15 | 33,76 | 620,6 | 7,6183 |
| 458 | 731,15 | 746,78 | 536,95 | 33,93 | 618,2 | 7,6198 |
| 459 | 732,15 | 747,86 | 537,74 | 34,11 | 615,9 | 7,6213 |
| 460 | 733,15 | 748,95 | 538,54 | 34,29 | 613,6 | 7,6227 |
| 461 | 734,15 | 750,03 | 539,33 | 34,46 | 611,3 | 7,6242 |
| 462 | 735,15 | 751,11 | 540,13 | 34,64 | 609,0 | 7,6257 |
| 463 | 736,15 | 752,19 | 540,92 | 34,82 | 606,7 | 7,6272 |
| 464 | 737,15 | 753,28 | 541,72 | 35,00 | 604,4 | 7,6286 |
| 465 | 738,15 | 754,36 | 542,52 | 35,18 | 602,1 | 7,6301 |
| 466 | 739,15 | 755,44 | 543,31 | 35,36 | 599,9 | 7,6316 |
| 467 | 740,15 | 756,53 | 544,11 | 35,54 | 597,6 | 7,6330 |
| 468 | 741,15 | 757,61 | 544,91 | 35,72 | 595,4 | 7,6345 |
| 469 | 742,15 | 758,70 | 545,70 | 35,90 | 593,1 | 7,6360 |
| 470 | 743,15 | 759,78 | 546,50 | 36,08 | 590,9 | 7,6374 |
| 471 | 744,15 | 760,87 | 547,30 | 36,27 | 588,7 | 7,6389 |
| 472 | 745,15 | 761,95 | 548,10 | 36,45 | 586,5 | 7,6403 |
| 473 | 746,15 | 763,04 | 548,90 | 36,64 | 584,3 | 7,6418 |
| 474 | 747,15 | 764,12 | 549,69 | 36,82 | 582,2 | 7,6433 |
| 475 | 748,15 | 765,21 | 550,49 | 37,01 | 580,0 | 7,6447 |
| 476 | 749,15 | 766,29 | 551,29 | 37,20 | 577,9 | 7,6462 |
| 477 | 750,15 | 767,38 | 552,09 | 37,39 | 575,7 | 7,6476 |
| 478 | 751,15 | 768,47 | 552.89 | 37,58 | 573,6 | 7,6490 |
| 479 | 752,15 | 769,55 | 553,69 | 37,77 | 571,5 | 7,6505 |
| 480 | 753,15 | 770,64 | 554,49 | 37,96 | 569,3 | 7,6519 |
| 481 | 754,15 | 771,73 | 555,29 | 38,15 | 567,2 | 7,6534 |
| 482 | 755,15 | 772,81 | 556,09 | 38,34 | 565,1 | 7,6548 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 483 | 756,15 | 773,90 | 556,89 | 38,53 | 563,1 | 7,6563 |
| 484 | 757,15 | 774,99 | 557,69 | 38,73 | 561,0 | 7,6577 |
| 485 | 758,15 | 776,08 | 558,49 | 38,92 | 558,9 | 7,6591 |
| 486 | 759,15 | 777,17 | 559,30 | 39,12 | 556,9 | 7,6606 |
| 487 | 760,15 | 778,25 | 560,10 | 39,31 | 554,8 | 7,6620 |
| 488 | 761,15 | 779,34 | 560,90 | 39,51 | 552,8 | 7,6634 |
| 489 | 762,15 | 780,43 | 561,70 | 39,71 | 550,8 | 7,6649 |
| 490 | 763,15 | 781,52 | 562,50 | 39,90 | 548,8 | 7,6663 |
| 491 | 764,15 | 782,61 | 563,31 | 40,10 | 546,8 | 7,6677 |
| 492 | 765,15 | 783,70 | 564,11 | 40,30 | 544,8 | 7,6691 |
| 493 | 766,15 | 784,79 | 564,91 | 40,50 | 542,8 | 7,6706 |
| 494 | 767,15 | 785,88 | 565,71 | 40,70 | 540,8 | 7,6720 |
| 495 | 768,15 | 786,97 | 566,52 | 40,91 | 538,8 | 7,6734 |
| 496 | 769,15 | 788,06 | 567,32 | 41,11 | 536,9 | 7,6748 |
| 497 | 770,15 | 789,15 | 568,13 | 41,31 | 534,9 | 7,6762 |
| 498 | 771,15 | 790,25 | 568,93 | 41,52 | 533,0 | 7,6777 |
| 499 | 772,15 | 791,34 | 569,73 | 41,72 | 531,0 | 7,6791 |
| 500 | 773,15 | 792,43 | 570,54 | 41,93 | 529,1 | 7,6805 |
| 501 | 774,15 | 793,52 | 571,34 | 42,13 | 527,2 | 7,6819 |
| 502 | 775,15 | 794,61 | 572,15 | 42,34 | 525,3 | 7,6833 |
| 503 | 776,15 | 795,70 | 572,95 | 42,55 | 523,4 | 7,6847 |
| 504 | 777,15 | 796,80 | 573,76 | 42,76 | 521,5 | 7,6861 |
| 505 | 778,15 | 797,89 | 574,57 | 42,97 | 519,6 | 7,6875 |
| 506 | 779,15 | 798,98 | 575,37 | 43,18 | 517,8 | 7,6889 |
| 507 | 780,15 | 800,08 | 576,18 | 43,39 | 515,9 | 7,6903 |
| 508 | 781,15 | 801,17 | 576,99 | 43,60 | 514,0 | 7,6917 |
| 509 | 782,15 | 802,26 | 577,79 | 43,82 | 512,2 | 7,6931 |
| 510 | 783,15 | 803,36 | 578,60 | 44,03 | 510,4 | 7,6945 |
| 511 | 784,15 | 804,45 | 579,41 | 44,25 | 508,5 | 7,6959 |
| 512 | 785,15 | 805,55 | 580,21 | 44,46 | 506,7 | 7,6973 |
| 513 | 786,15 | 806,64 | 581,02 | 44,68 | 504,9 | 7,6987 |
| 514 | 787,15 | 807,74 | 581,83 | 44,89 | 503,1 | 7,7001 |
| 515 | 788,15 | 808,83 | 582,64 | 45,11 | 501,3 | 7,7015 |
| 516 | 789,15 | 809,93 | 583,45 | 45,33 | 499,5 | 7,7029 |
| 517 | 790,15 | 811,02 | 584,26 | 45,55 | 497,7 | 7,7043 |
| 518 | 791,15 | 812,12 | 585,06 | 45,77 | 496,0 | 7,7057 |
| 519 | 792,15 | 813,22 | 585,87 | 45,99 | 494,2 | 7,7071 |
| 520 | 793,15 | 814,31 | 586,68 | 46,22 | 492,4 | 7,7084 |
| 521 | 794,15 | 815,41 | 587,49 | 46,44 | 490,7 | 7,7098 |
| 522 | 795,15 | 816,51 | 588,30 | 46,66 | 488,9 | 7,7112 |
| 523 | 796,15 | 817,60 | 589,11 | 46,89 | 487,2 | 7,7126 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 524 | 797,15 | 818,70 | 589,92 | 47,11 | 485,5 | 7,7140 |
| 525 | 798,15 | 819,80 | 590,73 | 47,34 | 483,8 | 7,7153 |
| 526 | 799,15 | 820,90 | 591,55 | 47,57 | 482,1 | 7,7167 |
| 527 | 800,15 | 821,99 | 592,36 | 47,80 | 480,4 | 7,7181 |
| 528 | 801,15 | 823,09 | 593,17 | 48,02 | 478,7 | 7,7195 |
| 529 | 802,15 | 824,19 | 593,98 | 48,25 | 477,0 | 7,7208 |
| 530 | 803,15 | 825,29 | 594,79 | 48,48 | 475,3 | 7,7222 |
| 531 | 804,15 | 826,39 | 595,60 | 48,72 | 473,6 | 7,7236 |
| 532 | 805,15 | 827,49 | 596,42 | 48,95 | 472,0 | 7,7249 |
| 533 | 806,15 | 828,59 | 597,23 | 49,18 | 470,3 | 7,7263 |
| 534 | 807,15 | 829,69 | 598,04 | 49,42 | 468,7 | 7,7277 |
| 535 | 808,15 | 830,79 | 598,85 | 49,65 | 467,0 | 7,7290 |
| 536 | 809,15 | 831,89 | 599,67 | 49,89 | 465,4 | 7,7304 |
| 537 | 810,15 | 832,99 | 600,48 | 50,12 | 463,8 | 7,7317 |
| 538 | 811,15 | 834,09 | 601,29 | 50,36 | 462,1 | 7,7331 |
| 539 | 812,15 | 835,19 | 602,11 | 50,60 | 460,5 | 7,7344 |
| 540 | 813,15 | 836,29 | 602,92 | 50,84 | 458,9 | 7,7358 |
| 541 | 814,15 | 837,39 | 603,74 | 51,08 | 457,3 | 7,7372 |
| 542 | 815,15 | 838,49 | 604,55 | 51,32 | 455,7 | 7,7385 |
| 543 | 816,15 | 839,60 | 605,37 | 51,56 | 454,2 | 7,7399 |
| 544 | 817,15 | 840,70 | 606.18 | 51,81 | 452,6 | 7,7412 |
| 545 | 818,15 | 841,80 | 607,00 | 52,05 | 451,0 | 7,7426 |
| 546 | 819,15 | 842,90 | 607,81 | 52,30 | 449,4 | 7,7439 |
| 547 | 820,15 | 844,01 | 608,63 | 52,54 | 447,9 | 7,7453 |
| 548 | 821,15 | 845,11 | 609,44 | 52,79 | 446,3 | 7,7466 |
| 549 | 822,15 | 846,21 | 610,26 | 53,04 | 444,8 | 7,7479 |
| 550 | 823,15 | 847,32 | 611,08 | 53,28 | 443,3 | 7,7493 |
| 551 | 824,15 | 848,42 | 611,89 | 53,53 | 441,7 | 7,7506 |
| 552 | 825,15 | 849,52 | 612,71 | 53,78 | 440,2 | 7,7520 |
| 553 | 826,15 | 850,63 | 613,53 | 54,04 | 438,7 | 7,7533 |
| 554 | 827,15 | 851,73 | 614,35 | 54,29 | 437,2 | 7,7546 |
| 555 | 828,15 | 852,84 | 615,16 | 54,54 | 435,7 | 7,7560 |
| 556 | 829,15 | 853,94 | 615,98 | 54,79 | 434,2 | 7,7573 |
| 557 | 830,15 | 855,05 | 616,80 | 55,05 | 432,7 | 7,7586 |
| 558 | 831,15 | 856,15 | 617,62 | 55,31 | 431,2 | 7,7600 |
| 559 | 832,15 | 857,26 | 618,44 | 55,56 | 429,7 | 7,7613 |
| 560 | 833,15 | 858,36 | 619,25 | 55,82 | 428,3 | 7,7626 |
| 561 | 834,15 | 859,47 | 620,07 | 56,08 | 426,8 | 7,7639 |
| 562 | 835,15 | 860,58 | 620,89 | 56,34 | 425,3 | 7,7653 |
| 563 | 836,15 | 861,68 | 621,71 | 56,60 | 423,9 | 7,7666 |
| 564 | 837,15 | 862,79 | 622,53 | 56,86 | 422,5 | 7,7679 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 565 | 838,15 | 863,90 | 623,35 | 57,12 | 421,0 | 7,7692 |
| 566 | 839,15 | 865,00 | 624,17 | 57,39 | 419,6 | 7,7706 |
| 567 | 840,15 | 866,11 | 624,99 | 57,00 | 418,2 | 7,7719 |
| 568 | 841,15 | 867,22 | 625,81 | 57,92 | 416,7 | 7,7732 |
| 569 | 842,15 | 868,33 | 626,63 | 58,18 | 410,0 | 7,7745 |
| 570 | 843,15 | 869,43 | 627,46 | 58,45 | 413,9 | 7,7758 |
| 571 | 844,15 | 870,54 | 628,28 | 58,72 | 412,5 | 7,7771 |
| 572 | 845,15 | 871,65 | 629,10 | 58,99 | 411,1 | 7,7785 |
| 573 | 846,15 | 872,76 | 629,92 | 59,26 | 409,7 | 7,7798 |
| 574 | 847,15 | 873,87 | 630,74 | 59,53 | 408,3 | 7,7811 |
| 575 | 848,15 | 874,98 | 631,56 | 59,80 | 407,0 | 7,7824 |
| 576 | 849,15 | 876,09 | 632,39 | 60,07 | 405,6 | 7,7837 |
| 577 | 850,15 | 877,20 | 633,21 | 60,35 | 404,2 | 7,7850 |
| 578 | 851,15 | 878,31 | 634,03 | 60,62 | 402,9 | 7,7863 |
| 579 | 852,15 | 879,42 | 634,86 | 60,90 | 401,5 | 7,7876 |
| 580 | 853,15 | 880,53 | 635,68 | 61,17 | 400,2 | 7,7889 |
| 581 | 854,15 | 881,64 | 636,50 | 61,45 | 398,8 | 7,7902 |
| 582 | 855,15 | 882,75 | 637,33 | 61,73 | 397,5 | 7,7915 |
| 583 | 856,15 | 883,86 | 638,15 | 62,01 | 396,1 | 7,7928 |
| 584 | 857,15 | 884,97 | 638,97 | 62,29 | 394,8 | 7,7941 |
| 585 | 858,15 | 886,08 | 639,80 | 62,57 | 393,5 | 7,7954 |
| 586 | 859,15 | 887,19 | 640,62 | 62,86 | 392,2 | 7,7967 |
| 587 | 860,15 | 888,31 | 641,45 | 63,14 | 390,9 | 7,7980 |
| 588 | 861,15 | 889,42 | 642,27 | 63,43 | 389,6 | 7,7993 |
| 589 | 862,15 | 890,53 | 643,10 | 63,71 | 388,3 | 7,8006 |
| 590 | 863,15 | 891,64 | 643,92 | 64,00 | 387,0 | 7,8019 |
| 591 | 864,15 | 892,76 | 644,75 | 64,29 | 385,7 | 7,8031 |
| 592 | 865,15 | 893,87 | 645,58 | 64,58 | 384,4 | 7,8044 |
| 593 | 866,15 | 894,98 | 646,40 | 64,87 | 383,1 | 7,8057 |
| 594 | 867,15 | 896,10 | 647,23 | 65,16 | 381,9 | 7,8070 |
| 595 | 868,15 | 897,21 | 648,06 | 65,45 | 380,6 | 7,8083 |
| 596 | 869,15 | 898,32 | 648,88 | 65,74 | 379,3 | 7,8096 |
| 597 | 870,15 | 899,44 | 649,71 | 66,04 | 378,1 | 7,8109 |
| 598 | 871,15 | 900,55 | 650,54 | 66,33 | 376,8 | 7,8121 |
| 599 | 872,15 | 901,67 | 651,37 | 66,63 | 375,6 | 7,8134 |
| 600 | 873,15 | 902,78 | 652,19 | 66,93 | 374,3 | 7,8147 |
| 601 | 874,15 | 903,90 | 653,02 | 67,22 | 373,1 | 7,8160 |
| 602 | 875,15 | 905,01 | 653,85 | 67,52 | 371,9 | 7,8172 |
| 603 | 876,15 | 906,13 | 654,68 | 67,82 | 370,7 | 7,8185 |
| 604 | 877,15 | 907,24 | 655,51 | 68,13 | 369,4 | 7,8198 |
| 605 | 878,15 | 908,36 | 656,34 | 68,43 | 368,2 | 7,8211 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 606 | 879,15 | 909,48 | 657,17 | 68,73 | 367,0 | 7,8223 |
| 607 | 880,15 | 910,59 | 657,99 | 69,04 | 365,8 | 7,8236 |
| 608 | 881,15 | 911,71 | 658,82 | 69,34 | 364,6 | 7,8249 |
| 609 | 882,15 | 912,83 | 659,65 | 69,65 | 363,4 | 7,8261 |
| 610 | 883,15 | 913,94 | 660,48 | 69,96 | 362,2 | 7,8274 |
| 611 | 884,15 | 915,06 | 661,31 | 70,27 | 361,0 | 7,8287 |
| 612 | 885,15 | 916,18 | 662,15 | 70,58 | 359,9 | 7,8299 |
| 613 | 886,15 | 917,30 | 662,98 | 70,89 | 358,7 | 7,8312 |
| 614 | 887,15 | 918,41 | 663,81 | 71,20 | 357,5 | 7,8325 |
| 615 | 888,15 | 919,53 | 664,64 | 71,51 | 356,4 | 7,8337 |
| 616 | 889,15 | 920,65 | 665,47 | 71,83 | 355,2 | 7,8350 |
| 617 | 890,15 | 921,77 | 666,30 | 72,14 | 354,0 | 7,8362 |
| 618 | 891,15 | 922,89 | 667,13 | 72,46 | 352,9 | 7,8375 |
| 619 | 892,15 | 924,01 | 667,97 | 72,78 | 351,7 | 7,8387 |
| 620 | 893,15 | 925,13 | 668,80 | 73,09 | 350,6 | 7,8400 |
| 621 | 894,15 | 926,25 | 669,63 | 73,41 | 349,5 | 7,8412 |
| 622 | 895,15 | 927,36 | 670,46 | 73,74 | 348,3 | 7,8425 |
| 623 | 896,15 | 928.48 | 671,30 | 74,06 | 347,2 | 7,8437 |
| 624 | 897,15 | 929,60 | 672,13 | 74,38 | 346,1 | 7,8450 |
| 625 | 898,15 | 930,73 | 672,96 | 74,70 | 345,0 | 7,8462 |
| 626 | 899,15 | 931,85 | 673,80 | 75,03 | 343,9 | 7,8475 |
| 627 | 900,15 | 932,97 | 674,63 | 75,36 | 342,8 | 7,8487 |
| 628 | 901,15 | 934,09 | 675,46 | 75,68 | 341,6 | 7,8500 |
| 629 | 902,15 | 935,21 | 676,30 | 76,01 | 340,5 | 7,8512 |
| 630 | 903,15 | 936,33 | 677,13 | 76,34 | 339,5 | 7.8525 |
| 631 | 904,15 | 937,45 | 677,97 | 76,67 | 338,4 | 7,8537 |
| 632 | 905,15 | 938,57 | 678,80 | 77,00 | 337,3 | 7,8549 |
| 633 | 906,15 | 939,70 | 679,64 | 77,34 | 336,2 | 7,8562 |
| 634 | 907,15 | 940,82 | 680,47 | 77,67 | 335,1 | 7,8574 |
| 635 | 908,15 | 941,94 | 681,31 | 78,01 | 334,0 | 7,8587 |
| 636 | 909,15 | 943,06 | 682,14 | 78,34 | 333,0 | 7,8599 |
| 637 | 910,15 | 944,19 | 682,98 | 78,68 | 331,9 | 7,8611 |
| 638 | 911,15 | 945,31 | 683,82 | 79,02 | 330,8 | 7,8624 |
| 639 | 912,15 | 946,43 | 684,65 | 79,36 | 329,8 | 7,8636 |
| 640 | 913,15 | 947,56 | 685,49 | 79,70 | 328,7 | 7,8648 |
| 641 | 914,15 | 948,68 | 686,33 | 80,04 | 327,7 | 7,8661 |
| 642 | 915,15 | 949,80 | 687,16 | 80,39 | 326,6 | 7,8673 |
| 643 | 916,15 | 950,93 | 688,00 | 80,73 | 325,6 | 7,8685 |
| 644 | 917,15 | 952,05 | 688,84 | 81,08 | 324,6 | 7,8697 |
| 645 | 918,15 | 953,18 | 689,67 | 81,43 | 323,5 | 7,8710 |
| 646 | 919,15 | 954,30 | 690,51 | 81,77 | 322,5 | 7,8722 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг |  | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647 | 920,15 | 955,43 | 691,35 |  | 82,12 | 321,5 | 7,8734 |
| 648 | 921,15 | 956,55 | 692,19 |  | 82,47 | 320,5 | 7,8746 |
| 649 | 922,15 | 957,68 | 693,03 |  | 82,83 | 319,5 | 7,8759 |
| 650 | 923,15 | 958,80 | 693,87 |  | 83,18 | 318,4 | 7,8771 |
| 651 | 924,15 | 959,93 | 694,71 |  | 83,53 | 317,4 | 7,8783 |
| 652 | 925,15 | 961,06 | 695,54 |  | 83,89 | 316,4 | 7,8795 |
| 653 | 926,15 | 962,18 | 696,38 |  | 84,24 | 315,4 | 7,8807 |
| 654 | 927,15 | 963,31 | 697,22 |  | 84,60 | 314,4 | 7,8819 |
| 655 | 928,15 | 964,44 | 698,06 |  | 84,96 | 313,5 | 7,8832 |
| 656 | 929,15 | 965,56 | 698,90 |  | 85,32 | 312,5 | 7,8844 |
| 657 | 930,15 | 966,69 | 699,74 |  | 85,68 | 311,5 | 7,8856 |
| 658 | 931,15 | 967,82 | 700.58 |  | 86,04 | 310,5 | 7,8868 |
| 659 | 932,15 | 968,95 | 701,42 |  | 86,41 | 309,5 | 7,8880 |
| 660 | 933,15 | 970,07 | 702,26 |  | 86,77 | 308,6 | 7.8892 |
| 661 | 934,15 | 971,20 | 703,11 |  | 87,14 | 307,6 | 7,8904 |
| 662 | 935,15 | 972,33 | 703,95 |  | 87,51 | 306,6 | 7,8916 |
| 663 | 936,15 | 973,46 | 704,79 |  | 87,87 | 305,7 | 7,8928 |
| 664 | 937,15 | 974,59 | 705,63 |  | 88,24 | 304,7 | 7,8940 |
| 665 | 938,15 | 975,72 | 706,47 |  | 88,62 | 303,8 | 7,8953 |
| 666 | 939,15 | 976,84 | 707,31 |  | 88,99 | 302,8 | 7,8965 |
| 667 | 940,15 | 977,97 | 708,16 |  | 89,36 | 301,9 | 7,8977 |
| 668 | 941,15 | 979,10 | 709,00 |  | 89,74 | 300,9 | 7,8989 |
| 669 | 942,15 | 980,23 | 709,84 |  | 90,11 | 300,0 | 7,9001 |
| 670 | 943,15 | 981,36 | 710,68 |  | 90,49 | 299,1 | 7,9013 |
| 671 | 944,15 | 982,49 | 711,53 |  | 90,87 | 298,1 | 7,9025 |
| 672 | 945,15 | 983,62 | 712,37 |  | 91,25 | 297,2 | 7,9036 |
| 673 | 946,15 | 984,75 | 713,21 |  | 91,63 | 296,3 | 7,9048 |
| 674 | 947,15 | 985,88 | 714,06 |  | 92,01 | 295,4 | 7,9060 |
| 675 | 948,15 | 987,01 | 714,90 |  | 92,39 | 294,4 | 7,9072 |
| 676 | 949,15 | 988,15 | 715,75 |  | 92,78 | 293,5 | 7,9084 |
| 677 | 950,15 | 989,28 | 716,59 |  | 93.16 | 292,6 | 7,9096 |
| 678 | 951,15 | 990,41 | 717,44 |  | 93,55 | 291,7 | 7,9108 |
| 679 | 952,15 | 991,54 | 718,28 |  | 93,94 | 290,8 | 7,9120 |
| 680 | 953,15 | 992,67 | 719,12 |  | 94,33 | 289,9 | 7,9132 |
| 681 | 954,15 | 993,80 | 719,97 |  | 94,72 | 289,0 | 7,9144 |
| 682 | 955,15 | 994,94 | 720,82 |  | 95,11 | 288,1 | 7,9156 |
| 683 | 956,15 | 996,07 | 721,66 |  | 95,51 | 287,3 | 7,9167 |
| 684 | 957,15 | 997,20 | 722,51 |  | 95,90 | 286,4 | 7,9179 |
| 685 | 958,15 | 998,34 | 723,35 |  | 96,30 | 285,5 | 7,9191 |
| 686 | 959,15 | 999,47 | 724,20 |  | 96,70 | 284,6 | 7,9203 |
| 687 | 960,15 | 1000,60 | 725,05 |  | 97,09 | 283,7 | 7,9215 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 688 | 961,15 | 1001,74 | 725,89 | 97,49 | 282,9 | 7,9227 |
| 689 | 962,15 | 1002,87 | 726,74 | 97,90 | 282,0 | 7,9238 |
| 690 | 963,15 | 1004,00 | 727,59 | 98,30 | 281,1 | 7,9250 |
| 691 | 964,15 | 1005,14 | 728,43 | 98,70 | 280,3 | 7,9262 |
| 692 | 965,15 | 1006,27 | 729,28 | 99,11 | 279,4 | 7,9274 |
| 693 | 966,15 | 1007,41 | 730,13 | 99,51 | 278,6 | 7,9285 |
| 694 | 967,15 | 1008,54 | 730,98 | 99,92 | 277,7 | 7,9297 |
| 695 | 968,15 | 1009,68 | 731,82 | 100,33 | 276,9 | 7,9309 |
| 696 | 969,15 | 1010,81 | 732,67 | 100,74 | 276,0 | 7,9321 |
| 697 | 970,15 | 1011,95 | 733,52 | 101,15 | 275,2 | 7,9332 |
| 698 | 971,15 | 1013,08 | 734,37 | 101,57 | 274,4 | 7,9344 |
| 699 | 972,15 | 1014,22 | 735,22 | 101,98 | 273,5 | 7,9356 |
| 700 | 973,15 | 1015,35 | 736,07 | 102,40 | 272,7 | 7,9367 |
| 701 | 974,15 | 1016,49 | 736,92 | 102,81 | 271,9 | 7,9379 |
| 702 | 975,15 | 1017,63 | 737,76 | 103,23 | 271,0 | 7,9391 |
| 703 | 976,15 | 1018,76 | 738,61 | 103,65 | 270,2 | 7,9402 |
| 704 | 977,15 | 1019,90 | 739,46 | 104,07 | 269,4 | 7,9414 |
| 705 | 978,15 | 1021,04 | 740,31 | 104,50 | 268,6 | 7,9426 |
| 706 | 979,15 | 1022,17 | 741,16 | 104,92 | 267,8 | 7,9437 |
| 707 | 980,15 | 1023,31 | 742,01 | 105,35 | 267,0 | 7,9449 |
| 708 | 981,15 | 1024,45 | 742,87 | 105,77 | 266,2 | 7,9460 |
| 709 | 982,15 | 1025,59 | 743,72 | 106,20 | 265,4 | 7,9472 |
| 710 | 983,15 | 1026,72 | 744,57 | 106,63 | 264,6 | 7,9484 |
| 711 | 984,15 | 1027,86 | 745,42 | 107,06 | 263,8 | 7,9495 |
| 712 | 985,15 | 1029,00 | 746,27 | 107,49 | 263,0 | 7,9507 |
| 713 | 986,15 | 1030,14 | 747,12 | 107,93 | 262,2 | 7,9518 |
| 714 | 987,15 | 1031,28 | 747,97 | 108,36 | 261,4 | 7,9530 |
| 715 | 988,15 | 1032,42 | 748,82 | 108,80 | 260,6 | 7,9541 |
| 716 | 989,15 | 1033,56 | 749,68 | 109,24 | 259,8 | 7,9553 |
| 717 | 990,15 | 1034,70 | 750,53 | 109,67 | 259,0 | 7,9564 |
| 718 | 991,15 | 1035,83 | 751,38 | 110,11 | 258,3 | 7,9576 |
| 719 | 992,15 | 1036,97 | 752,23 | 110,56 | 257,5 | 7,9587 |
| 720 | 993,15 | 1038,11 | 753,09 | 111,00 | 256,7 | 7,9599 |
| 721 | 994,15 | 1039,25 | 753,94 | 111,44 | 256,0 | 7,9610 |
| 722 | 995,15 | 1040,39 | 754,79 | 111,89 | 255,2 | 7,9622 |
| 723 | 996,15 | 1041,54 | 755,65 | 112,34 | 254,4 | 7,9633 |
| 724 | 997,15 | 1042,68 | 756,50 | 112,79 | 253,7 | 7,9645 |
| 725 | 998,15 | 1043,82 | 757,35 | 113,24 | 252,9 | 7,9656 |
| 726 | 999,15 | 1044,96 | 758,21 | 113,69 | 252,2 | 7,9668 |
| 727 | 1000,15 | 1046,10 | 759,06 | 114,14 | 251,4 | 7,9679 |
| 728 | 1001,15 | 1047,24 | 759,92 | 114,60 | 250,7 | 7,9690 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 729 | 1002,15 | 1048,38 | 760,77 | 115,05 | 249,9 | 7,9702 |
| 730 | 1003,15 | 1049,52 | 761,63 | 115,51 | 249,2 | 7,9713 |
| 731 | 1004,15 | 1050,67 | 762,48 | 115,97 | 248,4 | 7,9725 |
| 732 | 1005,15 | 1051,81 | 763,34 | 116,43 | 247,7 | 7,9736 |
| 733 | 1006,15 | 1052,95 | 764,19 | 116,89 | 247,0 | 7,9747 |
| 734 | 1007,15 | 1054,09 | 765,05 | 117,35 | 246,2 | 7,9759 |
| 735 | 1008,15 | 1055,24 | 765,90 | 117,82 | 245,5 | 7,9770 |
| 736 | 1009,15 | 1056,38 | 766,76 | 118,29 | 244,8 | 7,9781 |
| 737 | 1010,15 | 1057,52 | 767,62 | 118,75 | 244,1 | 7,9793 |
| 738 | 1011,15 | 1058,67 | 768,47 | 119,22 | 243,3 | 7,9804 |
| 739 | 1012,15 | 1059,81 | 769,33 | 119,69 | 242,6 | 7,9815 |
| 740 | 1013,15 | 1060,95 | 770,19 | 120,16 | 241,9 | 7,9827 |
| 741 | 1014,15 | 1062,10 | 771,04 | 120,64 | 241,2 | 7,9838 |
| 742 | 1015,15 | 1063,24 | 771,90 | 121,11 | 240,5 | 7,9849 |
| 743 | 1016,15 | 1064,38 | 772,76 | 121,59 | 239,8 | 7,9860 |
| 744 | 1017,15 | 1065,53 | 773,61 | 122,07 | 239,1 | 7,9872 |
| 745 | 1018,15 | 1066,67 | 774,47 | 122,55 | 238,4 | 7,9883 |
| 746 | 1019,15 | 1067,82 | 775,33 | 123,03 | 237,7 | 7,9894 |
| 747 | 1020,15 | 1068,96 | 776,19 | 123,51 | 237,0 | 7,9905 |
| 748 | 1021,15 | 1070,11 | 777,05 | 123,99 | 236,3 | 7,99l7 |
| 749 | 1022,15 | 1071,25 | 777,90 | 124,48 | 235,6 | 7,9928 |
| 750 | 1023,15 | 1072,40 | 778,76 | 124,97 | 234,9 | 7,9939 |
| 751 | 1024,15 | 1073,55 | 779,62 | 125,45 | 234,2 | 7,9950 |
| 752 | 1025,15 | 1074,69 | 780,48 | 125,94 | 233,5 | 7,9961 |
| 753 | 1026,15 | 1075,84 | 781,34 | 126,44 | 232,9 | 7,9973 |
| 754 | 1027,15 | 1076,98 | 782,20 | 126,93 | 232,2 | 7,9984 |
| 755 | 1028,15 | 1078,13 | 783,06 | 127,42 | 231,5 | 7,9995 |
| 756 | 1029,15 | 1079,28 | 783,92 | 127,92 | 230,8 | 8,0006 |
| 757 | 1030,15 | 1080,42 | 784,78 | 128,42 | 230,2 | 8,0017 |
| 758 | 1031,15 | 1081,57 | 785,64 | 128,91 | 229,5 | 8,0028 |
| 759 | 1032,15 | 1082,72 | 786,50 | 129,42 | 228,8 | 8,0039 |
| 760 | 1033,15 | 1083,87 | 787,36 | 129,92 | 228,2 | 8,0050 |
| 761 | 1034,15 | 1085,01 | 788,22 | 130,42 | 227,5 | 8,0062 |
| 762 | 1035,15 | 1086,16 | 789,08 | 130,93 | 226,8 | 8,0073 |
| 763 | 1036,15 | 1087,31 | 789,94 | 131,43 | 226,2 | 8,0084 |
| 764 | 1037,15 | 1088,46 | 790,80 | 131,94 | 225,5 | 8,0095 |
| 765 | 1038,15 | 1089,61 | 791,66 | 132,45 | 224,9 | 8,0106 |
| 766 | 1039,15 | 1090,75 | 792,52 | 132,96 | 224,2 | 8,0117 |
| 767 | 1040,15 | 1091,90 | 793,39 | 133,47 | 223,6 | 8,0128 |
| 768 | 1041,15 | 1093,05 | 794,25 | 133,99 | 222,9 | 8,0139 |
| 769 | 1042,15 | 1094,20 | 795,11 | 134,51 | 222,3 | 8,0150 |

Продолжение табл. 2

| t, C |  | # T, K |  | h, кДж/кг |  | # u, # кДж/кг |  | o |  | o |  | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 770 |  | 1043,15 |  | 1095,35 |  | 795,97 |  | 135,02 |  | 221,7 |  | 8,0161 |
| 771 |  | 1044,15 |  | 1096,50 |  | 796,84 |  | 135,54 |  | 221,0 |  | 8,0172 |
| 772 |  | 1045,15 |  | 1097,65 |  | 797,70 |  | 136,06 |  | 220,4 |  | 8,0183 |
| 773 |  | 1046,15 |  | 1098,80 |  | 798,56 |  | 136,59 |  | 219,8 |  | 8,0194 |
| 774 |  | 1047,15 |  | 1099,95 |  | 799,42 |  | 137,11 |  | 219,1 |  | 8,0205 |
| 775 |  | 1048,15 |  | 1101,10 |  | 800,29 |  | 137,63 |  | 218,5 |  | 8,0216 |
| 776 |  | 1049,15 |  | 1102,25 |  | 801,15 |  | 138,16 |  | 217,9 |  | 8,0227 |
| 777 |  | 1050,15 |  | 1103,40 |  | 802,01 |  | 138,69 |  | 217,3 |  | 8,0238 |
| 778 |  | 1051,15 |  | 1104,55 |  | 802,88 |  | 139,22 |  | 216,6 |  | 8,0249 |
| 779 |  | 1052,15 |  | 1105,70 |  | 803,74 |  | 139,75 |  | 216,0 |  | 8,0260 |
| 780 |  | 1053,15 |  | 1106,85 |  | 804,61 |  | 140,29 |  | 215,4 |  | 8,0271 |
| 781 |  | 3054,15 |  | 1108,00 |  | 805,47 |  | 140,82 |  | 214,8 |  | 8,0282 |
| 782 |  | 1055,15 |  | 1109,15 |  | 806,33 |  | 141,36 |  | 214,2 |  | 8,0293 |
| 783 |  | 1056,15 |  | 1110,31 |  | 807,20 |  | 141,90 |  | 213,6 |  | 8,0304 |
| 784 |  | 1057,15 |  | 1111,46 |  | 808,06 |  | 142,44 |  | 212,9 |  | 8,0314 |
| 785 |  | 1058,15 |  | 1112,61 |  | 808,93 |  | 142,98 |  | 212,3 |  | 8,0325 |
| 786 |  | 1059,15 |  | 1113,76 |  | 809,79 |  | 143,52 |  | 211,7 |  | 8,0336 |
| 787 |  | 1060,15 |  | 1114,91 |  | 810,66 |  | 144,07 |  | 211,1 |  | 8,0347 |
| 788 |  | 1061,15 |  | 1116,07 |  | 811,52 |  | 144,61 |  | 210,5 |  | 8,0358 |
| 789 |  | 1062,15 |  | 1117,22 |  | 812,39 |  | 145,16 |  | 209,9 |  | 8,0369 |
| 790 |  | 1063,15 |  | 1118,37 |  | 813,26 |  | 145,71 |  | 209,3 |  | 8,0380 |
| 791 |  | 1064,15 |  | 1119,53 |  | 814,12 |  | 146,26 |  | 208,8 |  | 8,0391 |
| 792 |  | 1065,15 |  | 1120,68 |  | 814,99 |  | 146,81 |  | 208,2 |  | 8,0401 |
| 793 |  | 1066,15 |  | 1121,83 |  | 815,85 |  | 147,37 |  | 207,6 |  | 8,0412 |
| 794 |  | 1067,15 |  | 1122,99 |  | 816,72 |  | 147,93 |  | 207,0 |  | 8,0423 |
| 795 |  | 1068,15 |  | 1124,14 |  | 817,59 |  | 148,48 |  | 206,4 |  | 8,0434 |
| 796 | 1069,15 |  | 1125,29 |  | 818,45 |  | 149,04 |  | 205,8 |  | 8,0445 |  |
| 797 | 1070,15 |  | 1126,45 |  | 819,32 |  | 149,60 |  | 205,2 |  | 8,0455 |  |
| 798 | 1071,15 |  | 1127,60 |  | 820,19 |  | 150,17 |  | 204,7 |  | 8,0466 |  |
| 799 | 1072,15 |  | 1128,76 |  | 821,06 |  | 150,73 |  | 204,1 |  | 8,0477 |  |
| 800 | 1073,15 |  | 1129,91 |  | 821,92 |  | 151,30 |  | 203,5 |  | 8,0488 |  |
| 801 | 1074,15 |  | 1131,06 |  | 822,79 |  | 151,87 |  | 202,9 |  | 8,0498 |  |
| 802 | 1075,15 |  | 1132,22 |  | 823,66 |  | 152,44 |  | 202,4 |  | 8,0509 |  |
| 803 | 1076,15 |  | 1133,37 |  | 824,53 |  | 153,01 |  | 201,8 |  | 8,0520 |  |
| 804 | 1077,15 |  | 1134,53 |  | 825,39 |  | 153,58 |  | 201,2 |  | 8,0531 |  |
| 805 | 1078,15 |  | 1135,68 |  | 826,26 |  | 154,16 |  | 200,7 |  | 8,0341 |  |
| 806 | 1079,15 |  | 1136,84 |  | 827,13 |  | 154,73 |  | 200,1 |  | 8,0552 |  |
| 807 | 1080,15 |  | 1138,00 |  | 828,00 |  | 155,31 |  | 199,59 |  | 8,0563 |  |
| 808 | 1081,15 |  | 1139,15 |  | 828,87 |  | 155,89 |  | 199,03 |  | 8,0574 |  |
| 809 | 1082,15 |  | 1140,31 |  | 829,74 |  | 156,47 |  | 198,47 |  | 8,0584 |  |
| 810 | 1083,15 |  | 1141,46 |  | 830,61 |  | 157,06 |  | 197,92 |  | 8,0595 |  |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 811 | 1084,15 | 1142,62 | 831,48 | 157,64 | 197,36 | 8,0606 |
| 812 | 1085,15 | 1143,78 | 832,35 | 158,23 | 196,81 | 8,0616 |
| 813 | 1086,15 | 1144,93 | 833,22 | 158,82 | 196,26 | 8,0627 |
| 814 | 1087,15 | 1146,09 | 834,09 | 159,41 | 195,72 | 8,0638 |
| 815 | 1088,15 | 1147,25 | 834,96 | 160,00 | 195,17 | 8,0648 |
| 816 | 1089,15 | 1148,41 | 835,83 | 160,59 | 194,63 | 8,0659 |
| 817 | 1090,15 | 1149,56 | 836,70 | 161,19 | 194,09 | 8,0669 |
| 818 | 1091,15 | 1150,72 | 837,57 | 161,79 | 193,55 | 8,0680 |
| 819 | 1092,15 | 1151,88 | 838,44 | 162,38 | 193,01 | 8,0691 |
| 820 | 1093,15 | 1153,04 | 839,31 | 162,99 | 192,48 | 8,0701 |
| 821 | 1094,15 | 1154,19 | 840,18 | 163,59 | 191,94 | 8,0712 |
| 822 | 1095,15 | 1155,35 | 841,05 | 164,19 | 191,41 | 8,0722 |
| 823 | 1096,15 | 1156,51 | 841,92 | 164,80 | 190,88 | 8,0733 |
| 824 | 1097,15 | 1157,67 | 842,79 | 165,41 | 190,36 | 8,0744 |
| 825 | 1098,15 | 1158,83 | 843,67 | 166,02 | 189,83 | 8,0754 |
| 826 | 1099,15 | 1159,99 | 844,54 | 166,63 | 189,30 | 8,0765 |
| 827 | 1100,15 | 1161,15 | 845,41 | 167,24 | 188,78 | 8,0775 |
| 828 | 1101,15 | 1162,31 | 846,28 | 167,85 | 188,26 | 8,0786 |
| 829 | 1102,15 | 1163,47 | 847,16 | 168,47 | 187,74 | 8,0796 |
| 830 | 1103,15 | 1164,62 | 848,03 | 169,09 | 187,23 | 8,0807 |
| 831 | 1104,15 | 1165,78 | 848,90 | 169,71 | 186,71 | 8,0817 |
| 832 | 1105,15 | 1166,94 | 849,77 | 170,33 | 186,20 | 8,0828 |
| 833 | 1106,15 | 1168,10 | 850,65 | 170,96 | 185,69 | 8,0838 |
| 834 | 1107,15 | 1169,26 | 851,52 | 171,58 | 185,18 | 8,0849 |
| 835 | 1108,15 | 1170,43 | 852,39 | 172,21 | 184,67 | 8,0859 |
| 836 | 1109,15 | 1171,59 | 853,27 | 172,84 | 184,16 | 8,0870 |
| 837 | 1110,15 | 1172,75 | 854,14 | 173,47 | 183,66 | 8,0880 |
| 838 | 1111,15 | 1173,91 | 855,01 | 174,10 | 183,15 | 8,0891 |
| 839 | 1112,15 | 1175,07 | 855,89 | 174,74 | 182,65 | 8,0901 |
| 840 | 1113,15 | 1176,23 | 856,76 | 175,37 | 182,15 | 8,0911 |
| 841 | 1114,15 | 1177,39 | 857,64 | 176,01 | 181,66 | 8,0922 |
| 842 | 1115,15 | 1178,55 | 858,51 | 176,65 | 181,16 | 8,0932 |
| 843 | 1116,15 | 1179,71 | 859,39 | 177,29 | 180,67 | 8,0943 |
| 844 | 1117,15 | 1180,88 | 860,26 | 177,94 | 180,17 | 8,0953 |
| 845 | 1118,15 | 1182,04 | 861,14 | 178,58 | 179,68 | 8,0964 |
| 846 | 1119,15 | 1183,20 | 862,01 | 179,23 | 179,19 | 8,0974 |
| 847 | 1120,15 | 1184,36 | 862,89 | 179,88 | 178,71 | 8,0984 |
| 848 | 1121,15 | 1185,53 | 863,76 | 180,53 | 178,22 | 8,0995 |
| 849 | 1122,15 | 1186,69 | 864,64 | 181,19 | 177,74 | 8,1005 |
| 850 | 1123,15 | 1187,85 | 865,51 | 181,84 | 177,25 | 8,1015 |
| 851 | 1124,15 | 1189,01 | 866,39 | 182,50 | 176,77 | 8,1026 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 852 | 1125,15 | 1190,18 | 867,27 | 183,16 | 176,29 | 8,1036 |
| 853 | 1126,15 | 1191,34 | 868,14 | 183,82 | 175,82 | 8,1046 |
| 854 | 1127,15 | 1192,50 | 869,02 | 184,48 | 175,34 | 8,1057 |
| 855 | 1128,15 | 1193,67 | 869,90 | 185,15 | 174,86 | 8,1067 |
| 856 | 1129,15 | 1194,83 | 870,77 | 185,81 | 174,39 | 8,1077 |
| 857 | 1130,15 | 1196,00 | 871,65 | 186,48 | 173,92 | 8,1088 |
| 858 | 1131,15 | 1197,16 | 872,53 | 187,15 | 173,45 | 8,1098 |
| 859 | 1132,15 | 1198,32 | 873,40 | 187,82 | 172,98 | 8,1108 |
| 860 | 1133,15 | 1199,49 | 874,28 | 188,50 | 172,52 | 8,1119 |
| 861 | 1134,15 | 1200,65 | 875,16 | 189,17 | 172,05 | 8,1129 |
| 862 | 1135,15 | 1201,82 | 876,04 | 189,85 | 171,59 | 8,1139 |
| 863 | 1136,15 | 1202,98 | 876,92 | 190,53 | 171,13 | 8,1149 |
| 864 | 1137,15 | 1204,15 | 877,79 | 191,21 | 170,67 | 8,1160 |
| 865 | 1138,15 | 1205,31 | 878,67 | 191,90 | 170,21 | 8,1170 |
| 866 | 1139,15 | 1206,48 | 879,55 | 192,58 | 169,75 | 8,1180 |
| 867 | 1140,15 | 1207,64 | 880,43 | 193,27 | 169,30 | 8,1190 |
| 868 | 1141,15 | 1208,81 | 881,31 | 193,96 | 168,84 | 8,1201 |
| 869 | 1142,15 | 1209,98 | 882,19 | 194,65 | 168,39 | 8,1211 |
| 870 | 1143,15 | 1211,14 | 883,07 | 195,34 | 167,94 | 8,1221 |
| 871 | 1144,15 | 1212,31 | 883,94 | 196,04 | 167,49 | 8,1231 |
| 872 | 1145,15 | 1213,47 | 884,82 | 196,74 | 167,04 | 8,1241 |
| 873 | 1146,15 | 1214,64 | 885,70 | 197,44 | 166,60 | 8,1252 |
| 874 | 1147,15 | 1215,81 | 886,58 | 198,14 | 166,15 | 8,1262 |
| 875 | 1148,15 | 1216,97 | 887,46 | 198,84 | 165,71 | 8,1272 |
| 876 | 1149,15 | 1218,14 | 888,34 | 199,54 | 165,27 | 8,1282 |
| 877 | 1150,15 | 1219,31 | 889,22 | 200,2 | 164,83 | 8,1292 |
| 878 | 1151,15 | 1220,48 | 890,10 | 200,9 | 164,39 | 8,1302 |
| 879 | 1152,15 | 1221,64 | 890,98 | 201,6 | 163,95 | 8,1312 |
| 880 | 1153,15 | 1222,81 | 891,86 | 202,3 | 163,51 | 8,1323 |
| 881 | 1154,15 | 1223,98 | 892,74 | 203,1 | 163,08 | 8,1333 |
| 882 | 1155,15 | 1225,15 | 893,63 | 203,8 | 162,65 | 8,1343 |
| 883 | 1156,15 | 1226,31 | 894,51 | 204,5 | 162,22 | 8,1353 |
| 884 | 1157,15 | 1227,48 | 895,39 | 205,2 | 161,79 | 8,1363 |
| 885 | 1158,15 | 1228,65 | 896,27 | 205,9 | 161,36 | 8,1373 |
| 886 | 1159,15 | 1229,82 | 897,15 | 206,7 | 160,93 | 8,1383 |
| 887 | 1160,15 | 1230,99 | 898,03 | 207,4 | 160,50 | 8,1393 |
| 888 | 1161,15 | 1232,16 | 898,91 | 208,1 | 160,08 | 8,1403 |
| 889 | 1162,15 | 1233,33 | 899,80 | 208,8 | 159,66 | 8,1413 |
| 890 | 1163,15 | 1234,49 | 900,68 | 209,6 | 159,24 | 8,1423 |
| 891 | 1164,15 | 1235,66 | 901,56 | 210,3 | 158,82 | 8,1434 |
| 892 | 1165,15 | 1236,83 | 902,44 | 211,1 | 158,40 | 8,1444 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 893 | 1166,15 | 1238,00 | 903,33 | 211,8 | 157,98 | 8,1454 |
| 894 | 1167,15 | 1239,17 | 904,21 | 212,5 | 157,56 | 8,1464 |
| 895 | 1168,15 | 1240,34 | 905,09 | 213,3 | 157,15 | 8,1474 |
| 896 | 1169,15 | 1241,51 | 905,97 | 214,0 | 156,74 | 8,1484 |
| 897 | 1170,15 | 1242,68 | 906,86 | 214,8 | 156,32 | 8,1494 |
| 898 | 1171,15 | 1243,85 | 907,74 | 215,5 | 155,91 | 8,1504 |
| 899 | 1172,15 | 1245,02 | 908,62 | 216,3 | 155,50 | 8,1514 |
| 900 | 1173,15 | 1246,19 | 909,51 | 217,0 | 155,10 | 8,1524 |
| 901 | 1174,15 | 1247,36 | 910,39 | 217,8 | 154,69 | 8,1534 |
| 902 | 1175,15 | 1248,54 | 911,28 | 218,5 | 154,28 | 8,1544 |
| 903 | 1176,15 | 1249,71 | 912,16 | 219,3 | 153,88 | 8,1554 |
| 904 | 1177,15 | 1250,88 | 913,04 | 220,1 | 153,48 | 8,1563 |
| 905 | 1178,15 | 1252,05 | 913,93 | 220,8 | 153,08 | 8,1573 |
| 906 | 1179,15 | 1253,22 | 914,81 | 221,6 | 152,68 | 8,1583 |
| 907 | 1180,15 | 1254,39 | 915,70 | 222,4 | 152,28 | 8,1593 |
| 908 | 1181,15 | 1255,56 | 916,58 | 223,1 | 151,88 | 8,1603 |
| 909 | 1182,15 | 1256,74 | 917,47 | 223,9 | 151,49 | 8,1613 |
| 910 | 1183,15 | 1257,91 | 918,35 | 224,7 | 151,09 | 8,1623 |
| 911 | 1184,15 | 1259,08 | 919,24 | 225,5 | 150,70 | 8,1633 |
| 912 | 1185,15 | 1260,25 | 920,12 | 226,2 | 150,31 | 8,1643 |
| 913 | 1186,15 | 1261,43 | 921,01 | 227,0 | 149,92 | 8,1653 |
| 914 | 1187,15 | 1262,60 | 921,89 | 227,8 | 149,53 | 8,1663 |
| 915 | 1188,15 | 1263,77 | 922,78 | 228,6 | 149,14 | 8,1673 |
| 916 | 1189,15 | 1264,94 | 923,67 | 229,4 | 148,75 | 8,1682 |
| 917 | 1190,J5 | 1266,12 | 924,55 | 230,2 | 148,37 | 8,1692 |
| 918 | 1191,15 | 1267,29 | 925,44 | 231,0 | 147,98 | 8,1702 |
| 919 | 1192,15 | 1268,46 | 926,32 | 231,7 | 147,60 | 8,1712 |
| 920 | 1193,15 | 1269,64 | 927,21 | 232,5 | 147,22 | 8,1722 |
| 921 | 1194,15 | 1270,81 | 928,10 | 233,3 | 146,84 | 8,1732 |
| 922 | 1195,15 | 1271,98 | 928,98 | 234,1 | 146,46 | 8,1741 |
| 923 | 1196,15 | 1273,16 | 929,87 | 234,9 | 146,08 | 8,1751 |
| 924 | 1197,15 | 1274,33 | 930,76 | 235,7 | 145,70 | 8,1761 |
| 925 | 1198,15 | 1275,51 | 931,65 | 236,6 | 145,33 | 8,1771 |
| 926 | 1199,15 | 1276,68 | 932,53 | 237,4 | 144,95 | 8,1781 |
| 927 | 1200,15 | 1277,86 | 933,42 | 238,2 | 144,58 | 8,1790 |
| 928 | 1201,15 | 1279,03 | 934,31 | 239,0 | 144,21 | 8,1800 |
| 929 | 1202,15 | 1280,21 | 935,20 | 239,8 | 143,84 | 8,1810 |
| 930 | 1203,15 | 1281,38 | 936,08 | 240,6 | 143,47 | 8,1820 |
| 931 | 1204,15 | 1282,56 | 936,97 | 241,4 | 143,10 | 8,1830 |
| 932 | 1205,15 | 1283,73 | 937,86 | 242,3 | 142,73 | 8,1839 |
| 933 | 1206,15 | 1284,91 | 938,75 | 243,1 | 142,36 | 8,1849 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 934 | 1207,15 | 1286,08 | 939,64 | 243,9 | 142,00 | 8,1859 |
| 935 | 1208,15 | 1287,26 | 940,53 | 244,7 | 141,64 | 8,1869 |
| 936 | 1209,15 | 1288,43 | 941,41 | 245,6 | 141,27 | 8,1878 |
| 937 | 1210,15 | 1289,61 | 942,30 | 246,4 | 140,91 | 8,1888 |
| 938 | 1211,15 | 1290,79 | 943,19 | 247,2 | 140,55 | 8,1898 |
| 939 | 1212,15 | 1291,96 | 944,08 | 248,1 | 140,19 | 8,1907 |
| 940 | 1213,15 | 1293,14 | 944,97 | 248,9 | 139,84 | 8,1917 |
| 941 | 1214,15 | 1294,31 | 945,86 | 249,8 | 139,48 | 8,1927 |
| 942 | 1215,I5 | 1295,49 | 946,75 | 250,6 | 139,12 | 8,1936 |
| 943 | 1216,15 | 1296,67 | 947,64 | 251,5 | 138,77 | 8,1946 |
| 944 | 1217,15 | 1297,84 | 948,53 | 252,3 | 138,42 | 8,1956 |
| 945 | 1218,15 | 1299,02 | 949,42 | 253,2 | 138,06 | 8,1966 |
| 946 | 1219,15 | 1300,20 | 950,31 | 254,0 | 137,71 | 8,1975 |
| 947 | 1220,15 | 1301,38 | 951,20 | 254,9 | 137,36 | 8,1985 |
| 948 | 1221,15 | 1302,55 | 952,09 | 255,7 | 137,01 | 8,1994 |
| 949 | 1222,15 | 1303,73 | 952,98 | 256,6 | 136,67 | 8,2004 |
| 950 | 1223,15 | 1304,91 | 953,87 | 257,5 | 136,32 | 8,2014 |
| 951 | 1224,15 | 1306,09 | 954,76 | 258,3 | 135,97 | 8,2023 |
| 952 | 1225,15 | 1307,27 | 955,66 | 259,2 | 135,63 | 8,2033 |
| 953 | 1226,15 | 1308,44 | 956,55 | 260,1 | 135,29 | 8,2043 |
| 954 | 1227,15 | 1309,62 | 957,44 | 260,9 | 134,94 | 8.2052 |
| 955 | 1228,15 | 1310,80 | 958,33 | 261,8 | 134,60 | 8,2062 |
| 956 | 1229,15 | 1311,98 | 959,22 | 262,7 | 134,26 | 8,2071 |
| 957 | 1230,15 | 1313,16 | 960,11 | 263,6 | 133,93 | 8,2081 |
| 958 | 1231,15 | 1314,34 | 961,00 | 264,4 | 133,59 | 8,2091 |
| 959 | 1232,15 | 1315,52 | 961,90 | 265,3 | 133,25 | 8,2100 |
| 960 | 1233,15 | 1316,70 | 962,79 | 266,2 | 132,91 | 8,2110 |
| 961 | 1234,15 | 1317,87 | 963,68 | 267,1 | 132,58 | 8,2119 |
| 962 | 1235,15 | 1319,05 | 964,57 | 268,0 | 132,25 | 8,2129 |
| 963 | 1236,15 | 1320,23 | 965,47 | 268,9 | 131,91 | 8.2138 |
| 964 | 1237,15 | 1321,41 | 966,36 | 269,8 | 131,58 | 8.2148 |
| 965 | 1238,15 | 1322,59 | 967,25 | 270,7 | 131,25 | 8,2157 |
| 966 | 1239,15 | 1323,77 | 968,15 | 271,6 | 130,92 | 8,2167 |
| 967 | 1240,15 | 1324,95 | 969,04 | 272,5 | 130,59 | 8,2176 |
| 968 | 1241,15 | 1326,13 | 969,93 | 273,4 | 130,27 | 8,2186 |
| 969 | 1242,15 | 1327,31 | 970,83 | 274,3 | 129,94 | 8,2196 |
| 970 | 1243,15 | 1328,49 | 971,72 | 275,2 | 129,62 | 8,2205 |
| 971 | 1244,15 | 1329,68 | 972,61 | 276,1 | 129,29 | 8,2215 |
| 972 | 1245,15 | 1330,86 | 973,51 | 277,0 | 128,97 | 8,2224 |
| 973 | 1246,15 | 1332,04 | 974,40 | 277,9 | 128,65 | 8,2233 |
| 974 | 1247,15 | 1333,22 | 975,29 | 278,9 | 128,33 | 8,2243 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 975 | 1248,15 | 1334,40 | 976,19 | 279,8 | 128,01 | 8,2252 |
| 976 | 1249,15 | 1335,58 | 977,08 | 280,7 | 127,69 | 8,2262 |
| 977 | 1250,15 | 1336,76 | 977,98 | 281,6 | 127,37 | 8,2271 |
| 978 | 1251,15 | 1337,94 | 978,87 | 282,6 | 127,05 | 8,2281 |
| 979 | 1252,15 | 1339,13 | 979,77 | 283,5 | 126,74 | 8.2290 |
| 980 | 1253,15 | 1340,31 | 980,66 | 284,4 | 126,42 | 8,2300 |
| 981 | 1254,15 | 1341,49 | 981,56 | 285,4 | 126,11 | 8,2309 |
| 982 | 1255,15 | 1342,67 | 982,45 | 286,3 | 125,79 | 8,2319 |
| 983 | 1256,15 | 1343,85 | 983,35 | 287,2 | 125,48 | 8,2328 |
| 984 | 1257,15 | 1345,04 | 984,24 | 288,2 | 125,17 | 8,2337 |
| 985 | 1258,15 | 1346,22 | 985,14 | 289,1 | 124,86 | 8,2347 |
| 986 | 1259,15 | 1347,40 | 986,03 | 290,1 | 124,55 | 8,2356 |
| 987 | 1260,15 | 1348,58 | 986,93 | 291,0 | 124,24 | 8,2366 |
| 988 | 1261,15 | 1349,77 | 987,83 | 292,0 | 123,93 | 8,2375 |
| 989 | 1262,15 | 1350,95 | 988,72 | 292,9 | 123,63 | 8,2384 |
| 990 | 1263,15 | 1352,13 | 989,62 | 293,9 | 123,32 | 8,2394 |
| 991 | 1264,15 | 1353,32 | 990,51 | 294,9 | 123,02 | 8,2403 |
| 992 | 1265,15 | 1354,50 | 991,41 | 295,8 | 122,72 | 8,2412 |
| 993 | 1266,15 | 1355,68 | 992,31 | 296,8 | 122,41 | 8,2422 |
| 994 | 1267,15 | 1356,87 | 993,20 | 297,8 | 122,11 | 8,2431 |
| 995 | 1268,15 | 1358,05 | 994,10 | 298,7 | 121,81 | 8,2440 |
| 996 | 1269,15 | 1359,24 | 995,00 | 299,7 | 121,51 | 8,2450 |
| 997 | 1270,15 | 1360,42 | 995,90 | 300,7 | 121,21 | 8,2459 |
| 998 | 1271,15 | 1361,60 | 996,79 | 301,7 | 120,91 | 8,2468 |
| 999 | 1272,15 | 1362,79 | 997,69 | 302,6 | 120,62 | 8,2478 |
| 1000 | 1273,15 | 1363,97 | 998,59 | 303,6 | 120,32 | 8,2487 |
| 1001 | 1274,15 | 1365,16 | 999,48 | 304,6 | 120,03 | 8,2496 |
| 1002 | 1275,15 | 1366,34 | 1000,38 | 305,6 | 119,73 | 8,2506 |
| 1003 | 1276,15 | 1367,53 | 1001,28 | 306,6 | 119,44 | 8,2515 |
| 1004 | 1277,15 | 1368,71 | 1002,18 | 307,6 | 119,15 | 8,2524 |
| 1005 | 1278,15 | 1369,90 | 1003,08 | 308,6 | 118,85 | 8,2533 |
| 1006 | 1279,15 | !371,08 | 1003,98 | 309,6 | 118,56 | 8,2543 |
| 1007 | 1280,15 | 1372,27 | 1004,87 | 310,6 | 118,27 | 8,2552 |
| 1008 | 1281,15 | 1373,45 | 1005,77 | 311,6 | 117,99 | 8,2561 |
| 1009 | 1282,15 | 1374,64 | 1006,67 | 312,6 | 117,70 | 8,2570 |
| 1010 | 1283,15 | 1375,83 | 1007,57 | 313,6 | 117,41 | 8,2580 |
| 1011 | 1284,15 | 1377,01 | 1008,47 | 314,6 | 117,12 | 8,2589 |
| 1012 | 1285,15 | 1378,20 | 1009,37 | 315,6 | 116,84 | 8,2598 |
| 1013 | 1286,15 | 1379,38 | 1010,27 | 316,6 | 116,55 | 8,2607 |
| 1014 | 1287,15 | 1380,57 | 1011,17 | 317,6 | 116,27 | 8,2617 |
| 1015 | 1288,15 | 1381,76 | 1012,07 | 318,7 | 115,99 | 8,2626 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1016 | 1289,15 | 1382,94 | 1012,97 | 319,7 | 115,71 | 8,2635 |
| 1017 | 1290,15 | 1384,13 | 1013,87 | 320,7 | 115,43 | 8,2644 |
| 1018 | 1291,15 | 1385,32 | 1014,77 | 321,7 | 115,15 | 8,2653 |
| 1019 | 1292,15 | 1386,50 | 1015,67 | 322,8 | 114,87 | 8,2663 |
| 1020 | 1293,15 | 1387,69 | 1016,57 | 323,8 | 114,59 | 8,2672 |
| 1021 | 1294,15 | 1388,88 | 1017,47 | 324,9 | 114,31 | 8,2681 |
| 1022 | 1295,15 | 1390,07 | 1018,37 | 325,9 | 114,03 | 8,2690 |
| 1023 | 1296,15 | 1391,25 | 1019,27 | 326,9 | 113,76 | 8,2699 |
| 1024 | 1297,15 | 1392,44 | 1020,17 | 328,0 | 113,48 | 8,2709 |
| 1025 | 1298,15 | 1393,63 | 1021,07 | 329,0 | 113,21 | 8,2718 |
| 1026 | 1299.15 | 1394,82 | 1021,97 | 330,1 | 112,94 | 8,2727 |
| 1027 | 1300,15 | 1396,00 | 1022,87 | 331,1 | 112,66 | 8,2736 |
| 1028 | 1301,15 | 1397,19 | 1023,77 | 332,2 | 112,39 | 8,2745 |
| 1029 | 1302,15 | 1398,38 | 1024,67 | 333,2 | 112,12 | 8,2754 |
| 1030 | 1303,15 | 1399,57 | 1025,57 | 334,3 | 111,85 | 8,2763 |
| 1031 | 1304,15 | 1400,76 | 1026,47 | 335,4 | 111,58 | 8,2772 |
| 1032 | 1305,15 | 1401,95 | 1027,38 | 336,4 | 111,31 | 8,2782 |
| 1033 | 1306,15 | 1403,13 | 1028,28 | 337,5 | 111,04 | 8,2791 |
| 1034 | 1307,15 | 1404,32 | 1029,18 | 338,6 | 110,78 | 8,2800 |
| 1035 | 1308,15 | 1405,51 | 1030,08 | 339,7 | 110,51 | 8,2809 |
| 1036 | 1309,15 | 1406,70 | 1030,98 | 340,7 | 110,25 | 8,2818 |
| 1037 | 1310,15 | 1407,89 | 1031,89 | 341,8 | 109,98 | 8,2827 |
| 1038 | 1311,15 | 1409,08 | 1032,79 | 342,9 | 109,72 | 8,2836 |
| 1039 | 1312,15 | 1410,27 | 1033,69 | 344,0 | 109,46 | 8,2845 |
| 1040 | 1313,15 | 1411,46 | 1034,59 | 345,1 | 109,19 | 8,2854 |
| 1041 | 1314,15 | 1412,65 | 1035,50 | 346,2 | 108,93 | 8,2863 |
| 1042 | 1315,15 | 1413,84 | 1036,40 | 347,3 | 108,67 | 8,2872 |
| 1043 | 1316,15 | 1415,03 | 1037,30 | 348,3 | 108,41 | 8,2881 |
| 1044 | 1317,15 | 1416,22 | 1038,21 | 349,4 | 108,15 | 8,2890 |
| 1045 | 1318,15 | 1417,41 | 1039,11 | 350,5 | 107,90 | 8,2899 |
| 1046 | 1319,15 | 1418,60 | 1040,01 | 351,7 | 107,64 | 8,2909 |
| 1047 | 1320,15 | 1419,79 | 1040,92 | 352,8 | 107,38 | 8,2918 |
| 1048 | 1321,15 | 1420,98 | 1041,82 | 353,9 | 107,13 | 8,2927 |
| 1049 | 1322,15 | 1422,17 | 1042,72 | 355,0 | 106,87 | 8,2936 |
| 1050 | 1323,15 | 1423,36 | 1043,63 | 356,1 | 106,62 | 8,2945 |
| 1051 | 1324,15 | 1424,55 | 1044,53 | 357,2 | 106,36 | 8,2954 |
| 1052 | 1325,15 | 1425,74 | 1045,43 | 358,3 | 106,11 | 8,2963 |
| 1053 | 1326,15 | 1426,94 | 1046,34 | 359,5 | 105,86 | 8,2972 |
| 1054 | 1327,15 | 1428,13 | 1047,24 | 360,6 | 105,61 | 8,2981 |
| 1055 | 1328,15 | 1429,32 | 1048,15 | 361,7 | 105,36 | 8,2989 |
| 1056 | 1329,15 | 1430,51 | 1049,05 | 362,9 | 105,11 | 8,2998 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1057 | 1330,15 | 1431,70 | 1049,96 | 364,0 | 104,86 | 8,3007 |
| 1058 | 1331,15 | 1432,89 | 1050,86 | 365,1 | 104,61 | 8,3016 |
| 1059 | 1332,15 | 1434,09 | 1051,77 | 366,3 | 104,36 | 8,3025 |
| 1060 | 1333,15 | 1435,28 | 1052,67 | 367,4 | 104,12 | 8,3034 |
| 1061 | 1334,15 | 1436,47 | 1053,58 | 368,6 | 103,87 | 8,3043 |
| 1062 | 1335,15 | 1437,66 | 1054,48 | 369,7 | 103,63 | 8,3052 |
| 1063 | 1336,15 | 1438,85 | 1055,39 | 370,9 | 103,38 | 8,3061 |
| 1064 | 1337,15 | 1440,05 | 1056,29 | 372,0 | 103,14 | 8,3070 |
| 1065 | 1338,15 | 1441,24 | 1057,20 | 373,2 | 102,90 | 8,3079 |
| 1066 | 1339,15 | 1442,43 | 1058,11 | 374,3 | 102,65 | 8,3088 |
| 1067 | 1340,15 | 1443,63 | 1059,01 | 375,5 | 102,41 | 8,3097 |
| 1068 | 1341,15 | 1444,82 | 1059,92 | 376,7 | 102,17 | 8,3106 |
| 1069 | 1342,15 | 1446,01 | 1060,82 | 377,8 | 101,93 | 8,3115 |
| 1070 | 1343,15 | 1447,20 | 1061,73 | 379,0 | 101,69 | 8,3123 |
| 1071 | 1344,15 | 1448,40 | 1062,64 | 380,2 | 101,45 | 8,3132 |
| 1072 | 1345,15 | 1449,59 | 1063,54 | 381,4 | 101,21 | 8,3141 |
| 1073 | 1346,15 | 1450,79 | 1064,45 | 382,5 | 100,98 | 8,3150 |
| 1074 | 1347,15 | 1451,98 | 1065,36 | 383,7 | 100,74 | 8,3159 |
| 1075 | 1348,15 | 1453,17 | 1066,26 | 384,9 | 100,50 | 8,3168 |
| 1076 | 1349,15 | 1454,37 | 1067,17 | 386,1 | 100,27 | 8,3177 |
| 1077 | 1350,15 | 1455,56 | 1068,08 | 387,3 | 100,03 | 8,3185 |
| 1078 | 1351,15 | 1456,76 | 1068,98 | 388,5 | 99,805 | 8,3194 |
| 1079 | 1352,15 | 1457,95 | 1069,89 | 389,7 | 99,572 | 8,3203 |
| 1080 | 1353,15 | 1459,14 | 1070,80 | 390,9 | 99,339 | 8,3212 |
| 1081 | 1354,15 | 1460,34 | 1071,71 | 392,1 | 99,107 | 8,3221 |
| 1082 | 1355,15 | 1461,53 | 1072,61 | 393,3 | 98,876 | 8,3230 |
| 1083 | 1356,15 | 1462,73 | 1073,52 | 394,5 | 98,646 | 8,3238 |
| 1084 | 1357,15 | 1463,92 | 1074,43 | 395,7 | 98,416 | 8,3247 |
| 1085 | 1358,15 | 1465,12 | 1075,34 | 396,9 | 98,187 | 8,3256 |
| 1086 | 1359,15 | 1466,31 | 1076,25 | 398,1 | 97,958 | 8,3265 |
| 1087 | 1360,15 | 1467,51 | 1077,15 | 399,4 | 97,731 | 8,3274 |
| 1088 | 1361,15 | 1468,70 | 1078,06 | 400,6 | 97,504 | 8,3282 |
| 1089 | 1362,15 | 1469,90 | 1078,97 | 401,8 | 97,277 | 8,3291 |
| 1090 | 1363,15 | 1471,10 | 1079,88 | 403,1 | 97,051 | 8,3300 |
| 1091 | 1364,15 | 1472,29 | 1080,79 | 404,3 | 96,826 | 8,3309 |
| 1092 | 1365,15 | 1473,49 | 1081,70 | 405,5 | 96,602 | 8,3317 |
| 1093 | 1366,15 | 1474,68 | 1082,61 | 406,8 | 96,378 | 8,3326 |
| 1094 | 1367,15 | 1475,88 | 1083,52 | 408,0 | 96,155 | 8,3335 |
| 1095 | 1368,15 | 1477,08 | 1084,43 | 409,2 | 95,932 | 8,3344 |
| 1096 | 1369,15 | 1478,27 | 1085,33 | 410,5 | 95,711 | 8,3352 |
| 1097 | 1370,15 | 1479,47 | 1086,24 | 411,7 | 95,489 | 8,3361 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1098 | 1371,15 | 1480,66 | 1087,15 | 413,0 | 95,269 | 8,3370 |
| 1099 | 1372,15 | 1481,86 | 1088,06 | 414,3 | 95,049 | 8,3379 |
| 1100 | 1373,15 | 1483,06 | 1088,97 | 415,5 | 94,830 | 8,3387 |
| 1101 | 1374,15 | 1484,26 | 1089,88 | 416,8 | 94,611 | 8,3396 |
| 1102 | 1375,15 | 1485,45 | 1090,79 | 418,1 | 94,393 | 8,3405 |
| 1103 | 1376,15 | 1486,65 | 1091,70 | 419,3 | 94,176 | 8,3414 |
| 1104 | 1377,15 | 1487,85 | 1092,61 | 420,6 | 93,959 | 8,3422 |
| 1105 | 1378,15 | 1489,04 | 1093,52 | 421,9 | 93,743 | 8,3431 |
| 1106 | 1379,15 | 1490,24 | 1094,43 | 423,1 | 93,527 | 8,3440 |
| 1107 | 1380,15 | 1491,44 | 1095,35 | 424,4 | 93,313 | 8,3448 |
| 1108 | 1381,15 | 1492,64 | 1096,26 | 425,7 | 93,098 | 8,3457 |
| 1109 | 1382,15 | 1493,83 | 1097,17 | 427,0 | 92,885 | 8,3466 |
| 1110 | 1383,15 | 1495,03 | 1098,08 | 428,3 | 92,672 | 8,3474 |
| 1111 | 1384,15 | 1496,23 | 1098,99 | 429,6 | 92,459 | 8,3483 |
| 1112 | 1385,15 | 1497,43 | 1099,90 | 430,9 | 92,248 | 8,3492 |
| 1113 | 1386,15 | 1498,63 | 1100,81 | 432,2 | 92,036 | 8,3500 |
| 1114 | 1387,15 | 1499,83 | 1101,72 | 433,5 | 91,826 | 8,3509 |
| 1115 | 1388,15 | 1501,02 | 1102,63 | 434,8 | 91,616 | 8,3518 |
| 1116 | 1389,15 | 1502,22 | 1103,55 | 436,1 | 91,407 | 8,3526 |
| 1117 | 1390,15 | 1503,42 | 1104,46 | 437,4 | 91,198 | 8,3535 |
| 1118 | 1391,15 | 1504,62 | 1105,37 | 438,7 | 90,990 | 8,3543 |
| 1119 | 1392,15 | 1505,82 | 1106,28 | 440,1 | 90,782 | 8,3552 |
| 1120 | 1393,15 | 1507,02 | 1107,19 | 441,4 | 90.575 | 8,3561 |
| 1121 | 1394,15 | 1508,22 | 1108,11 | 442.7 | 90,369 | 8,3569 |
| 1122 | 1395,15 | 1509,42 | 1109,02 | 444,0 | 90,163 | 8,3578 |
| 1123 | 1396,15 | 1510,62 | 1109,93 | 445,4 | 89,958 | 8,3586 |
| 1124 | 1397,15 | 1511,82 | 1110,84 | 446,7 | 89,753 | 8,3595 |
| 1125 | 1398,15 | 1513,02 | 1111,76 | 448,0 | 89,549 | 8,3604 |
| 1126 | 1399,15 | 1514,22 | 1112,67 | 449,4 | 89,346 | 8,3612 |
| 1127 | 1400,15 | 1515,42 | 1113,58 | 450,7 | 89.143 | 8,3621 |
| 1128 | 1401,15 | 1516,62 | 1114.49 | 452,1 | 88,941 | 8,3629 |
| 1129 | 1402,15 | 1517,82 | 1115,41 | 453,4 | 88,739 | 8,3638 |
| 1130 | 1403,15 | 1519,02 | 1116,32 | 454,8 | 88,538 | 8,3646 |
| 1131 | 1404,15 | 1520,22 | 1117,23 | 456,1 | 88,338 | 8,3655 |
| 1132 | 1405,15 | 1521,42 | 1118,15 | 457,5 | 88,138 | 8,3664 |
| 1133 | 1406,15 | 1522,62 | 1119,06 | 458,9 | 87,938 | 8,3672 |
| 1134 | 1407,15 | 1523,82 | 1119,98 | 460,2 | 87,740 | 8,3681 |
| 1135 | 1408,15 | 1525,02 | 1120,89 | 461,6 | 87,541 | 8,3689 |
| 1136 | 1409,15 | 1526,22 | 1121,80 | 463,0 | 87,344 | 8,3698 |
| 1137 | 1410,15 | 1527,42 | 1122,72 | 464,3 | 87,147 | 8,3706 |
| 1138 | 1411,15 | 1528,62 | 1123,63 | 465,7 | 86,950 | 8,3715 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1139 | 1412,15 | 1529,82 | 1124,55 | 467,1 | 86,754 | 8,3723 |
| 1140 | 1413,15 | 1531,02 | 1125,46 | 468,5 | 86,559 | 8,3732 |
| 1141 | 1414,15 | 1532,23 | 1126,37 | 469,9 | 86,364 | 8,3740 |
| 1142 | 1415,15 | 1533,43 | 1127,29 | 471,3 | 86,169 | 8,3749 |
| 1143 | 1416,15 | 1534,63 | 1128,20 | 472,7 | 85,976 | 8,3757 |
| 1144 | 1417,15 | 1535,83 | 1129,12 | 474,1 | 85,782 | 8,3766 |
| 1145 | 1418,15 | 1537,03 | 1130,03 | 475,5 | 85,590 | 8,3774 |
| 1146 | 1419,15 | 1538,23 | 1130,95 | 476,9 | 85,397 | 8,3783 |
| 1147 | 1420,15 | 1539,44 | 1131,86 | 478,3 | 85,206 | 8,3791 |
| 1148 | 1421,15 | 1540,64 | 1132,78 | 479,7 | 85,015 | 8,3800 |
| 1149 | 1422,15 | 1541,84 | 1133,69 | 481,1 | 84,824 | 8,3808 |
| 1150 | 1423,15 | 1543,04 | 1134,61 | 482,5 | 84,634 | 8,3816 |
| 1151 | 1424,15 | 1544,25 | 1135,52 | 484,0 | 84,445 | 8,3825 |
| 1152 | 1425,15 | 1545,45 | 1136,44 | 485,4 | 84,256 | 8,3833 |
| 1153 | 1426,15 | 1546,65 | 1137,36 | 486,8 | 84,068 | 8,3842 |
| 1154 | 1427,15 | 1547,85 | 1138,27 | 488,2 | 83,880 | 8,3850 |
| 1155 | 1428,15 | 1549,06 | 1139,19 | 489,7 | 83,692 | 8,3859 |
| 1156 | 1429,15 | 1550,26 | 1140,10 | 491,1 | 83,506 | 8,3867 |
| 1157 | 1430,15 | 1551,46 | 1141,02 | 492,6 | 83,319 | 8,3875 |
| 1158 | 1431,15 | 1552,67 | 1141,94 | 494,0 | 83,134 | 8,3884 |
| 1159 | 1432,15 | 1553,87 | 1142,85 | 495,5 | 82,948 | 8,3892 |
| 1160 | 1433,15 | 1555,07 | 1143,77 | 496,9 | 82,764 | 8,3901 |
| 1161 | 1434,15 | 1556,28 | 1144,69 | 498,4 | 82.580 | 8,3909 |
| 1162 | 1435,15 | 1557,48 | 1145,60 | 499,8 | 82,396 | 8,3917 |
| 1163 | 1436,15 | 1558,69 | 1146,52 | 501,3 | 82,213 | 8,3926 |
| 1164 | 1437,15 | 1559,89 | 1147,44 | 502,8 | 82,030 | 8,3934 |
| 1165 | 1438,15 | 1561,09 | 1148,35 | 504,2 | 81,848 | 8,3943 |
| 1166 | 1439,15 | 1562,30 | 1149,27 | 505,7 | 81,666 | 8,3951 |
| 1167 | 1440,15 | 1563,50 | 1150,19 | 507,2 | 81,485 | 8,3959 |
| 1168 | 1441,15 | 1564,71 | 1151,11 | 508,7 | 81,305 | 8,3968 |
| 1169 | 1442,15 | 1565,91 | 1152,02 | 510,1 | 81,124 | 8,3976 |
| 1170 | 1443,15 | 1567,12 | 1152,94 | 511,6 | 80,945 | 8,3984 |
| 1171 | 1444,15 | 1568,32 | 1153,86 | 513,1 | 80,766 | 8,3993 |
| 1172 | 1445,15 | 1569,53 | 1154,78 | 514,6 | 80,587 | 8,4001 |
| 1173 | 1446,15 | 1570,73 | 1155,70 | 516,1 | 80,409 | 8,4009 |
| 1174 | 1447,15 | 1571,94 | 1156,61 | 517,6 | 80,231 | 8,4018 |
| 1175 | 1448,15 | 1573,14 | 1157,53 | 519,1 | 80,054 | 8,4026 |
| 1176 | 1449,15 | 1574,35 | 1158,45 | 520,6 | 79,878 | 8,4034 |
| 1177 | 1450,15 | 1575,55 | 1159,37 | 522,1 | 79,702 | 8,4043 |
| 1178 | 1451,15 | 1576,76 | 1160,29 | 523,6 | 79,526 | 8,4051 |
| 1179 | 1452,15 | 1577,96 | 1161,21 | 525,2 | 79,351 | 8,4059 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1180 | 1453,15 | 1579,17 | 1162,12 | 526,7 | 79,176 | 8,4068 |
| 1181 | 1454,15 | 1580,37 | 1163,04 | 528,2 | 79,002 | 8,4076 |
| 1182 | 1455,15 | 1581,58 | 1163,96 | 529,7 | 78,828 | 8,4084 |
| 1183 | 1456,15 | 1582,79 | 1164,88 | 531,3 | 78,655 | 8,4093 |
| 1184 | 1457,15 | 1583,99 | 1165,80 | 532,8 | 78,482 | 8,4101 |
| 1185 | 1458,15 | 1585,20 | 1166,72 | 534,3 | 78,310 | 8,4109 |
| 1186 | 1459,15 | 1586,41 | 1167,64 | 535,9 | 78,138 | 8,4117 |
| 1187 | 1460,15 | 1587,61 | 1168,56 | 537,4 | 77,967 | 8,4126 |
| 1188 | 1461,15 | 1588,82 | 1169,48 | 539,0 | 77,796 | 8,4134 |
| 1189 | 1462,15 | 1590,02 | 1170,40 | 540,5 | 77,626 | 8,4142 |
| 1190 | 1463,15 | 1591,23 | 1171,32 | 542,1 | 77,456 | 8,4150 |
| 1191 | 1464,15 | 1592,44 | 1172,24 | 543,6 | 77,286 | 8,4159 |
| 1192 | 1465,15 | 1593,65 | 1173,16 | 545,2 | 77,117 | 8,4167 |
| 1193 | 1466,15 | 1594,85 | 1174,08 | 546,8 | 76,949 | 8,4175 |
| 1194 | 1467,15 | 1596,05 | 1175,00 | 548,3 | 76,781 | 8,4183 |
| 1195 | 1468,15 | 1597,27 | 1175,92 | 549,9 | 76,613 | 8,4192 |
| 1196 | 1469,15 | 1598,47 | 117,3,84 | 551,5 | 76,446 | 8,4200 |
| 1197 | 1470,15 | 1599,68 | 1177,76 | 553,1 | 76,279 | 8,4208 |
| 1198 | 1471,15 | 1600,89 | 1178,68 | 554,7 | 76,113 | 8,4216 |
| 1199 | 1472,15 | 1602,10 | 1179,60 | 556,3 | 75,947 | 8,4224 |
| 1200 | 1473,15 | 1603,31 | 1180,52 | 557,8 | 75,782 | 8,4233 |
| 1201 | 1474,15 | 1604,51 | 1181,44 | 559,4 | 75,617 | 8,4241 |
| 1202 | 1475,15 | 1605,72 | 1182,36 | 561,0 | 75,453 | 8,4249 |
| 1203 | 1476,15 | 1606,93 | 1183,28 | 562,6 | 75,289 | 8,4257 |
| 1201 | 1477,15 | 1608,14 | 1184,21 | 564,2 | 75,125 | 8,4265 |
| 1205 | 1478,15 | 1609,35 | 1185,13 | 565,9 | 74,962 | 8,4274 |
| 1206 | 1479,15 | 1610,55 | 1186,05 | 567,5 | 74,800 | 8,4282 |
| 1207 | 1480,15 | 1611,76 | 1186,97 | 569,1 | 74,638 | 8,4290 |
| 1208 | 1481,15 | 1612,97 | 1187,89 | 570,7 | 74,476 | 8,4298 |
| 1209 | 1482,15 | 1614,18 | 1188,81 | 572,3 | 74,315 | 8,4306 |
| 1210 | 1483,15 | 1615,39 | 1189,74 | 574,0 | 74,154 | 8,4314 |
| 1211 | 1484,15 | 1616,60 | 1190,66 | 575,6 | 73,993 | 8,4323 |
| 1212 | 1485,15 | 1617,81 | 1191,58 | 577,2 | 73,834 | 8,4331 |
| 1213 | 1486,15 | 1619,02 | 1192,50 | 578,9 | 73,674 | 8,4339 |
| 1214 | 1487,15 | 1620,23 | 1193,42 | 580,5 | 73,515 | 8,4347 |
| 1215 | 1488,15 | 1621,44 | 1194,35 | 582,2 | 73,356 | 8,4355 |
| 1216 | 1489,15 | 1622,64 | 1195,27 | 583,8 | 73,198 | 8,4363 |
| 1217 | 1490,15 | 1623,85 | 1196,19 | 585,5 | 73,040 | 8,4371 |
| 1218 | 1491,15 | 1625,06 | 1197,11 | 587,1 | 72,883 | 8,4379 |
| 1219 | 1492,15 | 1626,27 | 1198,04 | 588,8 | 72,726 | 8,4388 |
| 1220 | 1493,15 | 1627,48 | 1198,96 | 590,5 | 72,569 | 8,4396 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1221 | 1494,15 | 1628,69 | 1199,88 | 592,1 | 72,413 | 8,4404 |
| 1222 | 1495,15 | 1629,90 | 1200,81 | 593,8 | 72,258 | 8,4412 |
| 1223 | 1496,15 | 1631,11 | 1201,73 | 595,5 | 72,102 | 8,4420 |
| 1224 | 1497,15 | 1632,32 | 1202,65 | 597,2 | 71,948 | 8,4428 |
| 1225 | 1498,15 | 1633,54 | 1203,58 | 598,8 | 71,793 | 8,4436 |
| 1226 | 1499,15 | 1634,75 | 1204,50 | 600,5 | 71,639 | 8,4444 |
| 1227 | 1500,15 | 1635,96 | 1205,42 | 602,2 | 71,486 | 8,4452 |
| 1228 | 1501,15 | 1637,17 | 1206,35 | 603,9 | 71,332 | 8,4460 |
| 1229 | 1502,15 | 1638,38 | 1207,27 | 605,6 | 71,180 | 8,4468 |
| 1230 | 1503,15 | 1639,59 | 1208,19 | 607,3 | 71,027 | 8,4476 |
| 1231 | 1504,15 | 1640,80 | 1209,12 | 609,0 | 70,875 | 8,4485 |
| 1232 | 1505,15 | 1642,01 | 1210,04 | 610,7 | 70,724 | 8,4493 |
| 1233 | 1506,15 | 1643,22 | 1210,97 | 612,4 | 70,573 | 8,4501 |
| 1231 | 1507,15 | 1644,43 | 1211,89 | 614,2 | 70,422 | 8,4509 |
| 1235 | 1508.15 | 1645,65 | 1212,82 | 615,9 | 70,272 | 8,4517 |
| 1236 | 1509,15 | 1646,86 | 1213,74 | 617,6 | 70,122 | 8,4525 |
| 1237 | 1510,15 | 1648,07 | 1214,67 | 619,3 | 69,972 | 8,4533 |
| 1238 | 1511,15 | 1649,28 | 1215,59 | 621,1 | 69,823 | 8,4541 |
| 1239 | 1512,15 | 1650,49 | 1216,51 | 622,8 | 69.675 | 8,4549 |
| 1240 | 1513,15 | 1651,70 | 1217,44 | 624,6 | 69,526 | 8,4557 |
| 1241 | 1514,15 | 1652,92 | 1218,36 | 626,3 | 69,378 | 8,4565 |
| 1242 | 1515,15 | 1654,13 | 1219,29 | 628,0 | 69,231 | 8,4573 |
| 1243 | 1516,15 | 1655,34 | 1220,22 | 629,8 | 69,084 | 8,4581 |
| 1244 | 1517,15 | 1656,55 | 1221,14 | 631,6 | 68,937 | 8,4589 |
| 1245 | 1518,15 | 1657,77 | 1222,07 | 633,3 | 68,791 | 8,4597 |
| 1246 | 1519,15 | 1658,98 | 1222,99 | 635,1 | 68,645 | 8,4605 |
| 1247 | 1520,15 | 1660,19 | 1223,92 | 636,9 | 68,499 | 8,4613 |
| 1248 | 1521,15 | 1661,40 | 1224,84 | 638,6 | 68,354 | 8,4621 |
| 1249 | 1522,15 | 1662,62 | 1225,77 | 640,4 | 68,209 | 8,4629 |
| 1250 | 1523,15 | 1663,83 | 1226,69 | 642,2 | 68,065 | 8,4637 |
| 1251 | 1524,15 | 1665,04 | 1227,62 | 644,0 | 67,921 | 8,4645 |
| 1252 | 1525,15 | 1666,26 | 1228,55 | 645,8 | 67,777 | 8,4653 |
| 1253 | 1526,15 | 1667,47 | 1229,47 | 647,5 | 67,634 | 8,4661 |
| 1254 | 1527,15 | 1668,68 | 1230,40 | 649,3 | 67,491 | 8,4668 |
| 1255 | 1528,15 | 1669,90 | 1231,33 | 651,1 | 67,349 | 8,4676 |
| 1256 | 1529,15 | 1671,11 | 1232,25 | 652,9 | 67,207 | 8,4684 |
| 1257 | 1530,15 | 1672,32 | 1233,18 | 654,8 | 67,065 | 8,4692 |
| 1258 | 1531,15 | 1673,54 | 1234,11 | 656,6 | 66,924 | 8,4700 |
| 1259 | 1532,15 | 1674,75 | 1235,03 | 658,4 | 66,783 | 8,4708 |
| 1260 | 1533,15 | 1675,96 | 1235,96 | 660,2 | 66,642 | 8,4716 |
| 1261 | 1534,15 | 1677,18 | 1236,89 | 662,0 | 66,502 | 8,4724 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1262 | 1535,15 | 1678,39 | 1237,81 | 663,9 | 66,362 | 8,4732 |
| 1263 | 1536,15 | 1679,61 | 1238,74 | 665,7 | 66,223 | 8,4740 |
| 1264 | 1537,15 | 1680,82 | 1239,67 | 667,5 | 66,084 | 8,4748 |
| 1265 | 1.538,15 | 1682,04 | 1240,60 | 669,4 | 65,945 | 8,4756 |
| 1266 | 1539,15 | 1683,25 | 1241,52 | 671,2 | 65,806 | 8,4763 |
| 1267 | 1540,15 | 1684,46 | 1242,45 | 673,0 | 65,668 | 8,4771 |
| 1268 | 1541,15 | 1685,68 | 1243,38 | 674,9 | 65,531 | 8,4779 |
| 1269 | 1542,15 | 1686,89 | 1244,31 | 676,8 | 65,393 | 8,4787 |
| 1270 | 1543,15 | 1688,11 | 1245,23 | 678,6 | 65,257 | 8,4795 |
| 1271 | 1544,15 | 1689,32 | 1246,16 | 680,5 | 65,120 | 8,4803 |
| 1272 | 1545,15 | 1690,54 | 1247,09 | 682,3 | 64,984 | 8,4811 |
| 1273 | 1546,15 | 1691,75 | 1248,02 | 684,2 | 64,848 | 8,4819 |
| 1274 | 1547,15 | 1692,97 | 1248,95 | 686,1 | 64,712 | 8,4826 |
| 1275 | 1548,15 | 1694,18 | 1249,88 | 688,0 | 64,577 | 8,4834 |
| 1276 | 1549,15 | 1695,40 | 1250,80 | 689,9 | 64,443 | 8,4842 |
| 1277 | 1550,15 | 1696,62 | 1251,73 | 691,7 | 64,308 | 8,4850 |
| 1278 | 1551,15 | 1697,83 | 1252,66 | 693,6 | 64,174 | 8,4858 |
| 1279 | 1552,15 | 1699,05 | 1253,59 | 695,5 | 64,040 | 8,4866 |
| 1280 | 1553,15 | 1700,26 | 1254,52 | 697,4 | 63,907 | 8,4874 |
| 1281 | 1554,15 | 1701,48 | 1255,45 | 699,3 | 63,774 | 8,4881 |
| 1282 | 1555,15 | 1702,70 | 1256,38 | 701,3 | 63,641 | 8,4889 |
| 1283 | 1556,15 | 1703,91 | 1257,31 | 703,2 | 63,509 | 8,4897 |
| 1284 | 1557,15 | 1705,13 | 1258,24 | 705,1 | 63,377 | 8,4905 |
| 1285 | 1558,15 | 1706,34 | 1259,17 | 707,0 | 63,245 | 8,4913 |
| 1286 | 1559,15 | 1707,56 | 1260,10 | 708,9 | 63,114 | 8,4920 |
| 1287 | 3560,15 | 1708,78 | 1261,02 | 710,9 | 62,983 | 8,4928 |
| 1288 | 1561,15 | 1709,99 | 1261,95 | 712,8 | 62,853 | 8,4936 |
| 1289 | 1562,15 | 1711,21 | 1262,88 | 714,7 | 62,722 | 8,4944 |
| 1290 | 1563,15 | 1712,43 | 1263,81 | 716,7 | 62,592 | 8,4952 |
| 1291 | 1564,15 | 1713,64 | 1264,74 | 718,6 | 62,463 | 8,4959 |
| 1292 | 1565,15 | 1714,86 | 1265,67 | 720,6 | 62,334 | 8,4967 |
| 1293 | 1566,15 | 1716,08 | 1266,60 | 722,5 | 62,205 | 8,4975 |
| 1294 | 1567,15 | 1717,30 | 1267,53 | 724,5 | 62,076 | 8,4983 |
| 1295 | 1568,15 | 1718,51 | 1268,46 | 726,4 | 61,948 | 8,4990 |
| 1296 | 1569,15 | 1719,73 | 1269,40 | 728,4 | 61,820 | 8,4998 |
| 1297 | 1570,15 | 1720.95 | 1270,33 | 730,4 | 61,692 | 8,5006 |
| 1298 | 1571,15 | 1722,17 | 1271,26 | 732,4 | 61,565 | 8,5014 |
| 1299 | 1572,15 | 1723,38 | 1272,19 | 734,3 | 61,438 | 8,5021 |
| 1300 | 1573,15 | 1724,60 | 1273,12 | 736,3 | 61,312 | 8,5029 |
| 1301 | 1574,15 | 1725,82 | 1274,05 | 738,3 | 61,186 | 8,5037 |
| 1302 | 1575,15 | 1727,04 | 1274,98 | 740,3 | 61,060 | 8,5045 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1303 | 1576,15 | 1728,26 | 1275,91 | 742,3 | 60,934 | 8,5052 |
| 1304 | 1577,15 | 1729,47 | 1276,84 | 744,3 | 60,809 | 8,5060 |
| 1305 | 1578,15 | 1730,69 | 1277,77 | 746,3 | 60,684 | 8,5068 |
| 1306 | 1579,15 | 1731,91 | 1278,70 | 748,3 | 60,559 | 8,5076 |
| 1307 | 1580,15 | 1733,13 | 1279,64 | 750,3 | 60,435 | 8,5083 |
| 1308 | 1581,15 | 1734,35 | 1280,57 | 752,4 | 60,311 | 8,5091 |
| 1309 | 1582,15 | 1735,57 | 1281,50 | 754,4 | 60,187 | 8,5099 |
| 1310 | 1583,15 | 1736,79 | 1282,43 | 756,4 | 60,064 | 8,5106 |
| 1311 | 1584,15 | 1738,00 | 1283,36 | 758,4 | 59,941 | 8,5114 |
| 1312 | 1585,15 | 1739,22 | 1284,30 | 760,5 | 59,818 | 8,5122 |
| 1313 | 1586,15 | 1740,44 | 1285,23 | 762,5 | 59,696 | 8,5130 |
| 1314 | 1587,15 | 1741,66 | 1286,16 | 764,6 | 59,574 | 8,5137 |
| 1315 | 1588,15 | 1742,88 | 1287,09 | 766,6 | 59,452 | 8,5145 |
| 1316 | 1589,15 | 1744,10 | 1288,02 | 768,7 | 59,330 | 8,5153 |
| 1317 | 1590,15 | 1745,32 | 1288,96 | 770,7 | 59,209 | 8,5160 |
| 1318 | 1591,15 | 1746,54 | 1289,89 | 772,8 | 59,088 | 8,5168 |
| 1319 | 1592,15 | 1747,76 | 1290,82 | 774,8 | 58,968 | 8,5176 |
| 1320 | 1593,15 | 1748,98 | 1291,75 | 776,9 | 58,848 | 8,5183 |
| 1321 | 1594,15 | 1750,20 | 1292,69 | 779,0 | 58,728 | 8,5191 |
| 1322 | 1595,15 | 1751,42 | 1293,62 | 781,1 | 58,608 | 8,5199 |
| 1323 | 1596,15 | 1752,64 | 1294,55 | 783,1 | 58,489 | 8,5206 |
| 1324 | 1597,15 | 1753,86 | 1295,49 | 785,2 | 58,370 | 8,5214 |
| 1325 | 1598,15 | 1755,08 | 1296,42 | 787,3 | 58,251 | 8,5221 |
| 1326 | 1599,15 | 1756,30 | 1297,35 | 789,4 | 58,133 | 8,5229 |
| 1327 | 1600,15 | 1757,52 | 1298,29 | 791,5 | 58,015 | 8,5237 |
| 1328 | 1601,15 | 1758,74 | 1299,22 | 793,6 | 57,897 | 8,5244 |
| 1329 | 1602,15 | 1759,96 | 1300,15 | 795,7 | 57,780 | 8,5252 |
| 1330 | 1603,15 | 1761,18 | 1301,09 | 797,9 | 57,663 | 8,5260 |
| 1331 | 1604,15 | 1762,40 | 1302,02 | 800,0 | 57,546 | 8,5267 |
| 1332 | 1605,15 | 1763,62 | 1302,95 | 802,1 | 57,429 | 8,5275 |
| 1333 | 1606,15 | 1764,84 | 1303,89 | 804,2 | 57,313 | 8,5282 |
| 1334 | 1607,15 | 1766,06 | 1304,82 | 806,4 | 57,197 | 8,5290 |
| 1335 | 1608,15 | 1767,28 | 1305,76 | 808,5 | 57,081 | 8,5298 |
| 1336 | 1609,15 | 1768,51 | 1306,69 | 810,6 | 56,966 | 8,5305 |
| 1337 | 1610,15 | 1769,73 | 1307,62 | 812,8 | 56,851 | 8,5313 |
| 1338 | 1611,15 | 1770,95 | 1308,56 | 814,9 | 56,736 | 8,5320 |
| 1339 | 1612,15 | 1772,17 | 1309,49 | 817,1 | 56,621 | 8,5328 |
| 1340 | 1613,15 | 1773,39 | 1310,43 | 819,3 | 56,507 | 8,5335 |
| 1341 | 1614,15 | 1774,61 | 1311,36 | 821,4 | 56,393 | 8,5343 |
| 1342 | 1615,15 | 1775,83 | 1312,30 | 823,6 | 56,280 | 8,5351 |
| 1343 | 1616,15 | 1777,06 | 1313,23 | 825,8 | 56,166 | 8,5358 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1344 | 1617,15 | 1778,28 | 1314,17 | 827,9 | 56,053 | 8,5366 |
| 1345 | 1618,15 | 1779,50 | 1315,10 | 830,1 | 55,940 | 8,5373 |
| 1346 | 1619,15 | 1780,72 | 1316,04 | 832,3 | 55,828 | 8,5381 |
| 1347 | 1620,15 | 1781,94 | 1316,97 | 834,5 | 55,716 | 8,5388 |
| 1348 | 1621,15 | 1783,17 | 1317,91 | 836,7 | 55,604 | 8,5396 |
| 1349 | 1622,15 | 1784,39 | 1318,84 | 838,9 | 55,492 | 8,5403 |
| 1350 | 1623,15 | 1785,61 | 1319,78 | 841,1 | 55,381 | 8,5411 |
| 1351 | 1624,15 | 1786,83 | 1320,71 | 843,3 | 55,270 | 8,5419 |
| 1352 | 1625,15 | 1788,06 | 1321,65 | 845,5 | 55,159 | 8,5426 |
| 1353 | 1626,15 | 1789,28 | 1322,58 | 847,7 | 55,048 | 8,5434 |
| 1354 | 1627,15 | 1790,50 | 1323,52 | 850,0 | 54,938 | 8,5441 |
| 1355 | 1628,15 | 1791,72 | 1324,46 | 852,2 | 54,828 | 8,5449 |
| 1356 | 1629,15 | 1792,95 | 1325,39 | 854,4 | 54,719 | 8,5456 |
| 1357 | 1630,15 | 1794,17 | 1326,33 | 856,7 | 54,609 | 8,5464 |
| 1358 | 1631,15 | 1795,39 | 1327,26 | 858,9 | 54,500 | 8,5471 |
| 1359 | 1632,15 | 1796,62 | 1328,20 | 861,1 | 54,391 | 8,5479 |
| 1360 | 1633,15 | 1797,84 | 1329,14 | 863,4 | 54,283 | 8,5486 |
| 1361 | 1634,15 | 1799,06 | 1330,07 | 865,7 | 54,174 | 8,5494 |
| 1362 | 1635,15 | 1800,29 | 1331,01 | 867,9 | 54,066 | 8,5501 |
| 1363 | 1636,15 | 1801,51 | 1331,95 | 870,2 | 53,959 | 8,5509 |
| 1364 | 1637,15 | 1802,73 | 1332,88 | 872,5 | 53,851 | 8,5516 |
| 1365 | 1638,15 | 1803,96 | 1333,82 | 874,7 | 53,744 | 8,5524 |
| 1366 | 1639,15 | 1805,18 | 1334,76 | 877,0 | 53,637 | 8,5531 |
| 1367 | 1640,15 | 1806,41 | 1335,69 | 879,3 | 53,530 | 8,5538 |
| 1368 | 1641,15 | 1807,63 | 1336,63 | 881 ,6 | 53,424 | 8,5546 |
| 1369 | 1642,15 | 1808,85 | 1337,57 | 883,9 | 53,318 | 8,5553 |
| 1370 | 1643,15 | 1810,08 | 1338,50 | 886,2 | 53,212 | 8,5561 |
| 1371 | 1644,15 | 1811,30 | 1339,44 | 888,5 | 53,106 | 8,5568 |
| 1372 | 1645,15 | 1812,53 | 1340,38 | 890,8 | 53,001 | 8,5576 |
| 1373 | 1646,15 | 1813,75 | 1341,32 | 893,1 | 52,896 | 8,5583 |
| 1374 | 1647,15 | 1814,98 | 1342,25 | 895,4 | 52,791 | 8,5591 |
| 1375 | 1648,15 | 1816,20 | 1343,19 | 897,7 | 52,686 | 8,5598 |
| 1376 | 1649,15 | 1817,43 | 1344,13 | 900,1 | 52,582 | 8,5605 |
| 1377 | 1650,15 | 1818,65 | 1345,07 | 902,4 | 52,478 | 8,5613 |
| 1378 | 1651,15 | 1819,87 | 1346,01 | 904,7 | 52,374 | 8,5620 |
| 1379 | 1652,15 | 1821,10 | 1346,94 | 907,1 | 52,270 | 8,5628 |
| 1380 | 1653,15 | 1822,32 | 1347,88 | 909,4 | 52,167 | 8,5635 |
| 1381 | 1654,15 | 1823,55 | 1348,82 | 911,8 | 52,064 | 8,5643 |
| 1382 | 1655,15 | 1824,78 | 1349,76 | 914,1 | 51,961 | 8,5650 |
| 1383 | 1656,15 | 1826,00 | 1350,70 | 916,5 | 51,859 | 8,5657 |
| 1384 | 1657,15 | 1827,23 | 1351,63 | 918,8 | 51,757 | 8,5665 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1385 | 1658,15 | 1828,45 | 1352,57 | 921,2 | 51,655 | 8,5672 |
| 1386 | 1659,15 | 1829,68 | 1353,51 | 923,6 | 51,553 | 8,5680 |
| 1387 | 1660,15 | 1830,90 | 1354,45 | 926,0 | 51,451 | 8,5687 |
| 1388 | 1661,15 | 1832,13 | 1355,39 | 928,4 | 51,350 | 8,5694 |
| 1389 | 1662,15 | 1833,35 | 1356,33 | 930,7 | 51,249 | 8,5702 |
| 1390 | 1663,15 | 1834,58 | 1357,27 | 933,1 | 51,148 | 8,5709 |
| 1391 | 1664,15 | 1835,81 | 1358,21 | 935,5 | 51,048 | 8,5716 |
| 1392 | 1665,15 | 1837,03 | 1359,14 | 937,9 | 50,948 | 8,5724 |
| 1393 | 1666,15 | 1838,26 | 1360,08 | 940,4 | 50,848 | 8,5731 |
| 1394 | 1667,15 | 1839,48 | 1361,02 | 942,8 | 50,748 | 8,5738 |
| 1395 | 1668,15 | 1840,71 | 1361,96 | 945,2 | 50,648 | 8.5746 |
| 1396 | 1669,15 | 1841,94 | 1362,90 | 947,6 | 50,549 | 8,5753 |
| 1397 | 1670,15 | 1843,16 | 1363,84 | 950,0 | 50,450 | 8,5761 |
| 1398 | 1671.15 | 1844,39 | 1364,78 | 952,5 | 50,351 | 8,5768 |
| 1399 | 1672,15 | 1845,62 | 1365,72 | 954,9 | 50,253 | 8,5775 |
| 1400 | 1673,15 | 1846,84 | 1366,66 | 957,4 | 50,155 | 8,5783 |
| 1401 | 1674,15 | 1848,07 | 1367,60 | 959,8 | 50,057 | 8,5790 |
| 1402 | 1675,15 | 1849,30 | 1368,54 | 962,3 | 49,959 | 8,5797 |
| 1403 | 1676,15 | 1850,52 | 1369,48 | 964,7 | 49,861 | 8,5805 |
| 1404 | 1677,15 | 1851,75 | 1370,42 | 967,2 | 49,764 | 8,5812 |
| 1405 | 1678,15 | 1852,98 | 1371,36 | 969,6 | 49,667 | 8,5819 |
| 1406 | 1679,15 | 1854,21 | 1372,30 | 972,1 | 49,570 | 8,5826 |
| 1407 | 1680,15 | 1855,43 | 1373,24 | 974,6 | 49,473 | 8,5834 |
| 1408 | 1681,15 | 1856,66 | 1374,18 | 977,1 | 49,377 | 8,5841 |
| 1409 | 1682.15 | 1857,89 | 1375,12 | 979,6 | 49,281 | 8,5848 |
| 1410 | 1683,15 | 1859,12 | 1376,06 | 982,1 | 49,185 | 8,5856 |
| 1411 | 1684,15 | 1860,34 | 1377,00 | 984,6 | 49,089 | 8,5863 |
| 1412 | 1685,15 | 1861,57 | 1377,94 | 987,1 | 48,994 | 8,5870 |
| 1413 | 1686,15 | 1862,80 | 1378,89 | 989,6 | 48,899 | 8,5878 |
| 1414 | 1687,15 | 1864,03 | 1379,83 | 992,1 | 48,804 | 8,5885 |
| 1415 | 1688,15 | 1865,26 | 1380,77 | 994,6 | 48,709 | 8,5892 |
| 1416 | 1689,15 | 1866,5 | 1381,71 | 997,1 | 48,615 | 8,5899 |
| 1417 | 1690,15 | 1867,71 | 1382,65 | 999,7 | 48,520 | 8,5907 |
| 1418 | 1691,15 | 1868,94 | 1383,59 | 1002,2 | 48,426 | 8,5914 |
| 1419 | 1692,15 | 1870,17 | 1384,53 | 1004,7 | 48,332 | 8,5921 |
| 1420 | 1693,15 | 1871,40 | 1385,47 | 1007,3 | 48,239 | 8,5928 |
| 1421 | 1694,15 | 1872,62 | 1386,41 | 1009,8 | 48,145 | 8,5936 |
| 1422 | 1695,15 | 1873,85 | 1387,36 | 1012,4 | 48,052 | 8,5943 |
| 1423 | 1696,15 | 1875,08 | 1388,30 | 1014,9 | 47,959 | 8,5950 |
| 1424 | 1697,15 | 1876,31 | 1389,24 | 1017,5 | 47,867 | 8,5957 |
| 1425 | 1698,15 | 1877,54 | 1390,18 | 1020,1 | 47,774 | 8,5965 |

Продолжение табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1426 | 1699,15 | 1878,77 | 1391,12 | 1022,6 | 47,682 | 8,5972 |
| 1427 | 1700,15 | 1880,00 | 1392,07 | 1025,2 | 47,590 | 8,5979 |
| 1428 | 1701,15 | 1881,23 | 1393,01 | 1027,8 | 47,498 | 8,5986 |
| 1429 | 1702,15 | 1882,46 | 1393,95 | 1030,4 | 47,407 | 8,5994 |
| 1430 | 1703,15 | 1883,68 | 1394,89 | 1033,0 | 47,316 | 8,6001 |
| 1431 | 1704,15 | 1884,91 | 1395,83 | 1035,6 | 47,224 | 8,6008 |
| 1432 | 1705,15 | 1886,14 | 1396,78 | 1038,2 | 47,134 | 8,6015 |
| 1433 | 1706,15 | 1887,37 | 1397,72 | 1040,8 | 47,043 | 8,6022 |
| 1434 | 1707,15 | 1888,60 | 1398,66 | 1043,4 | 46,952 | 8,6030 |
| 1435 | 1708,15 | 1889,83 | 1399,60 | 1046,1 | 46,862 | 8,6037 |
| 1436 | 1709,15 | 1891,06 | 1400,55 | 1048,7 | 46,772 | 8,6044 |
| 1437 | 1710,15 | 1892,29 | 1401,49 | 1051,3 | 46,682 | 8,6051 |
| 1438 | 1711,15 | 1893,52 | 1402,43 | 1053,9 | 46,593 | 8,6058 |
| 1439 | 1712,15 | 1894,75 | 1403,38 | 1056,6 | 46,504 | 8,6066 |
| 1440 | 1713,15 | 1895,98 | 1404,32 | 1059,2 | 46,414 | 8,6073 |
| 1441 | 1714,15 | 1897,21 | 1405,26 | 1061,9 | 46,325 | 8,6080 |
| 1442 | 1715,15 | 1898,44 | 1406,21 | 1064,6 | 46,237 | 8,6087 |
| 1443 | 1716,15 | 1899,67 | 1407,15 | 1067,2 | 46,148 | 8,6094 |
| 1444 | 1717,15 | 1900,90 | 1408,09 | 1069,9 | 46,060 | 8,6101 |
| 1445 | 1718,15 | 1902,13 | 1409,04 | 1072,6 | 45,972 | 8,6109 |
| 1446 | 1719,15 | 1903,36 | 1409,98 | 1075,2 | 45,884 | 8,6116 |
| 1447 | 1720,15¦ | 1904,59 | 1410,92 | 1077,9 | 45,796 | 8,6123 |
| 1148 | 1721,15 | 1905,82 | 1411,87 | 1080,6 | 45,709 | 8,6130 |
| 1449 | 1722,15 | 1907,06 | 1412,81 | 1083,3 | 45,622 | 8,6137 |
| 1450 | 1723,15 | 1908,29 | 1413,75 | 1086,0 | 45,535 | 8,6144 |
| 1451 | 1724,15 | 1909,52 | 1414,70 | 1088,7 | 45,448 | 8,6152 |
| 1452 | 1725,15 | 1910,75 | 1415,64 | 1091,4 | 45,361 | 8,6159 |
| 1453 | 1726,15 | 1911,98 | 1416,59 | 1094,1 | 45,275 | 8,6166 |
| 1454 | 1727,15 | 1913,21 | 1417,53 | 1096,9 | 45,189 | 8,6173 |
| 1455 | 1728,15 | 1914,44 | 1418,47 | 1099,6 | 45,103 | 8,6180 |
| 1456 | 1729,15 | 1915,67 | 1419,42 | 1102,3 | 45,017 | 8,6187 |
| 1457 | 1730,15 | 1916,90 | 1420,36 | 1105,1 | 44,931 | 8,6194 |
| 1458 | 1731,15 | 1918,14 | 1421,31 | 1107,8 | 44,846 | 8,6201 |
| 1459 | 1732,15 | 1919,37 | 1422,25 | 1110,6 | 44,761 | 8,6209 |
| 1160 | 1733,15 | 1920,60 | 1423,20 | 1113,3 | 44,676 | 8,6216 |
| 1461 | 1734,15 | 1921,83 | 1424,14 | 1116,1 | 44,591 | 8,6223 |
| 1462 | 1735,15 | 1923,06 | 1425,09 | 1118,8 | 44,507 | 8,6230 |
| 1463 | 1736,15 : | 1924,29 | 1426,03 | 1121,6 | 44,422 | 8,6237 |
| 1464 | 1737,15 | 1925,53 | 1426,97 | 1124,4 | 44,338 | 8,6244 |
| 1465 | 1738,15 | 1926,76 | 1427,92 | 1127,2 | 44,254 | 8,6251 |
| 1166 | 1739,15 | 1927,99 | 1428,87 | 1129,9 | 44,171 | 8,6258 |

Окончание табл. 2

| t, C | # T, K | h, кДж/кг | # u, # кДж/кг | o | o | so, кДж/(кгK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1467 | 1740,15 | 1929,22 | 1429,81 | 1132,7 | 44,087 | 8,6265 |
| 1468 | 1741,15 | 1930,45 | 1430,76 | 1135,5 | 44,004 | 8,6272 |
| 1469 | 1742,15 | 1931,69 | 1431,70 | 1138,3 | 43,921 | 8,6279 |
| 1470 | 1743,15 | 1932,92 | 1432,65 | 1141,1 | 43.838 | 8,6287 |
| 1471 | 1744,15 | 1934,15 | 1433,59 | 1144,0 | 43,755 | 8,6294 |
| 1472 | 1745,15 | 1935,38 | 1434,54 | 1146,8 | 43,672 | 8,6301 |
| 1473 | 1716,15 | 1936,62 | 1435,48 | 1149,6 | 43,590 | 8,6308 |
| 1474 | 1747,15 | 1937,85 | 1436,43 | 1152,4 | 43,508 | 8,6315 |
| 1475 | 1748,15 | 1939,08 | 1437,37 | 1155,3 | 43,426 | 8,6322 |
| 1476 | 1749,15 | 1940,31 | 1438,32 | 1158,1 | 43,344 | 8,6329 |
| 1477 | 1750,15 | 1941,55 | 1439,27 | 1161,0 | 43,263 | 8,6336 |
| 1478 | 1751,15 | 1942,78 | 1440,21 | 1163,8 | 43,181 | 8,6343 |
| 1479 | 1752,15 | 1944,01 | 1441,16 | 1166,7 | 43,100 | 8,6350 |
| 1180 | 1753,15 | 1945,25 | 1442,10 | 1169,5 | 43,019 | 8,6357 |
| 1481 | 1754,15 | 1946,48 | 1443,05 | 1172,4 | 42,938 | 8,6364 |
| 1482 | 1755,15 | 1947,71 | 1444,00 | 1175,3 | 42,858 | 8,6371 |
| 1483 | 1756,15 | 1948,95 | 1444,94 | 1178,2 | 42,777 | 8,6378 |
| 1484 | 1757,15 | 1950,18 | 1445,89 | 1181,0 | 42,697 | 8,6385 |
| 1485 | 1758,15 | 1951,41 | 1446,84 | 1183,9 | 42,617 | 8,6392 |
| 1486 | 1759,15 | 1952,65 | 1447,78 | 1186,8 | 42,537 | 8,6399 |
| 1487 | 1760,15 | 1953,88 | 1448,73 | 1189,7 | 42,457 | 8,6406 |
| 1488 | 1761,15 | 1955,11 | 1449,68 | 1192,6 | 42,378 | 8,6413 |
| 1489 | 1762,15 | 1956,35 | 1450,62 | 1195,6 | 42,299 | 8,6420 |
| 1490 | 1763,15 | 1957,58 | 1451,57 | 1198,5 | 42,220 | 8,6427 |
| 1491 | 1764,15 | 1958,82 | 1452,52 | 1201,4 | 42,141 | 8.6434 |
| 1492 | 1765,15 | 1960,05 | 1453,46 | 1204,3 | 42,062 | 8,6441 |
| 1493 | 1766,15 | 1961,28 | 1454,41 | 1207,3 | 41,983 | 8,6448 |
| 1494 | 1767,15 | 1962,52 | 1455,36 | 1210,2 | 41,905 | 8,6455 |
| 1495 | 1768,15 | 1963,75 | 1456,30 | 1213,2 | 41,827 | 8,6462 |
| 1496 | 1769,15 | 1964,99 | 1457,25 | 1216,1 | 41,749 | 8,6469 |
| 1497 | 1770,15 | 1966,22 | 1458,20 | 1219,1 | 41,671 | 8,6476 |
| 1498 | 1771,15 | 1957,46 | 1459,15 | 1222,0 | 41,593 | 8,6483 |
| 1499 | 1772,15 | 1968,69 | 1460,09 | 1225,0 | 41,516 | 8,6490 |
| 1500 | 1773,15 | 1969,92 | 1461,04 | 1228,0 | 41,439 | 8,6497 |

Библиографический список

1. Чухин, Иван Михайлович. Техническая термодинамика. Ч. 1.: учеб. пособие / И.М. Чухин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2006. – 224 с.

2. Ривкин, Соломон Лазаревич. Термодинамические свойства газов / С.Л. Ривкин. – М.: Энергия, 1973. – 288 с.

3. Чухин, Иван Михайлович. Термодинамические свойства воздуха: справочные материалы и методические указания для определения термодинамических свойств воздуха с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкость / И.М. Чухин; Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2001. – 36 с.

4. Чухин, Иван Михайлович. Определение термодинамических свойств идеальных газов с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкость: метод. указания / И.М. Чухин; Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 1997. – 16 с.

### Содержание

#### Введение ……………………………………………………………. 3

1. Принцип построения таблиц

термодинамических свойств Газов …………………… 4

2. Примеры расчета процессов по таблицам

термодинамических свойств газов .…….…………..... 6

2.1. Адиабатный процесс ………………………..……………...... 6

2.2. Изобарный процесс ………………….…………………..…… 7

2.3. Изохорный процесс ………….…………………………..…… 8

2.4. Изотермический процесс ….…………..…..………….…….... 9

Библиографический список	 ………….…………………………….. 50

## ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА

Справочные материалы и методические указания по курсу

«Техническая термодинамика» для определения термодинамических свойств идеального воздуха с учетом влияния температуры

на их изобарную и изохорную теплоемкость

Составители: ЧУХИН Иван Михайлович,

СОЗИНОВА Татьяна Евгеньевна,

РОДИОНОВ Геннадий Александрович

## Редактор М.А. Иванова

Подписано в печать       .     . 2013.                Формат 6084 I/16.

Печать плоская. Усл. печ. л. 3,02

Тираж 200 экз. Заказ

ФГОУВПО «Ивановский государственный энергетический

университет имени В.И. Ленина»

Отпечатано в УИУНЛ ИГЭУ

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34.