# Министерство образования и науки Российской Федерации

- Федеральное государственное бюджетное образовательное

- учреждение высшего профессионального образования

## «Ивановский государственный энергетический университет

## имени В.И. Ленина»

Кафедра теоретических основ теплотехники

Отчет по лабораторной работе

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ МАССОВОЙ ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВОЗДУХА

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

Выполнил:  студент гр. 2-1х

И.А. Иванов

Принял: доц. каф. ТОТ

И.М. Чухин

Оценка  ___________

Иваново 2014

При составлении отчета необходимо руководствоваться разделом «Требования к оформлению отчета», имеющимся в каждых методических указаниях:

Требования к оформлению отчета

Отчет составляется каждым студентом и включает следующие разделы:

- Название работы и ее цель.

- Схематичное изображение рабочего участка лабораторного стенда с указанием его элементов.

- Основные теоретические положения, используемые в установке, для определения средней массовой теплоемкости воздуха.

- Журнал наблюдений.

- Раздел обработки опытных данных и расчет средней массовой изобарной теплоемкости воздуха. Здесь обязательно наличие табл. 2.

- Расчет средних удельных теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и объеме, коэффициента Пуассона.

- Расчет удельных теплоемкостей идеального воздуха при постоянном давлении и объеме, коэффициента Пуассона в соответствии с молекулярно-кинетической теорией идеальных газов.

- Анализ определенных в опытах теплоемкостей и выводы об их погрешности. Здесь обязательно наличие табл. 3.

Обратите внимание на поля 25Х25=слева и справа, 20Х20=верх и низ, номера страниц начинаются со второй страницы

Например, для данной работы

1. Цель работы

1. Экспериментально определить величину средней массовой теплоемкости воздуха при постоянном давлении cpm, в интервале температур от t1 до t2.

2. Сравнить найденную величину cpm с ее значением из справочных данных [1].

3. Вычислить величины средних теплоемкостей воздуха: массовой при постоянном объеме cvm; объемных при постоянном давлении и при постоянном объеме при нормальных условиях cpm; cvm; мольных cpm и cvm и величину к = cpm/cvm. Сравнить данные теплоемкости с соответствующими теплоемкостями идеального двухатомного воздуха.

# 2. Описание экспериментальной установки

Схемы экспериментальной установки и ее рабочего участка представлены на рис.1.

а)                                                                                   б)

Рис.1. Экспериментальная установка (а) и схема ее рабочей части (б)

Обозначения элементов установки: 1 – кнопка включения установки; 2 – кнопка включения компрессора; 3 – кнопка включения электронагревателя; 4 – ротаметр; 5 – цифровой прибор 2ТПМО; 6 – тумблер включения прибора 2ТПМО; 7 – тумблер переключения измерения напряжений Uo и Uн; 8 – разъемы для подключения вольтметра; 9 – вольтметр; 10 – соединительные провода; 11 – компрессор; 12 – холодильник; 13 – стеклянная трубка; 14 – сосуд Дюара; 15 – нагреватель; 16 – образцовое сопротивление; 17 – выпускное отверстие; 18 – источник постоянного тока; 19, 20 – термопары; 21 – регуляторы напряжения; 22 – кнопки подключения термопар к прибору 2ТПМО

Воздух из помещения лаборатории компрессором 11 подается через спиральную трубку – холодильник 12 и ротаметр 4 по стеклянной трубке 13 в сосуд Дюара 14. В трубке 13 находится нихромовый нагреватель 15, к которому последовательно подключено образцовое сопротивление 16 (Ro=0,1 Ом). Проходя через трубку 13, воздух нагревается и удаляется из сосуда Дюара 14 через отверстие 17 в помещение лаборатории. Нагреватель 15 подсоединен к источнику постоянного тока 18. Напряжение на нагревателе 15 (Uн) и напряжение на образцовом сопротивлении 16 (Uo) измеряются вольтметром 9. Температуры воздуха на входе в сосуд Дюара t1 и на выходе из него t2 измеряются с помощью термопар 19 и 20, подключенных к цифровому прибору 5 (2ТПМО).

Для определения средней массовой изобарной теплоемкости воздуха в опыте определяются:

количество теплоты Q12, подведенной к воздуху за счет электрического нагревателя (его мощность через напряжение и ток);

массовый расход воздуха G, проходящего через установку (посредством ротаметра);

разность температур воздуха на входе и выходе из установки (посредством термопар и показывающего прибора),

На основании этих опытных данных выполняется расчет этой теплоемкости по уравнению

.

3. Проведение опыта и результаты эксперимента

# Порядок проведения опыта

- Подсоединяем вольтметр 9 с помощью проводов 10 к разъемам 8 на передней панели стенда и устанвливаем его регулятор в режим измерения напряжения постоянного тока до 20 В.

- Кнопкой 1 подключем установку к электропитанию.

- Кнопкой 2 включаем компрессор.

- Кнопкой 6 включем прибор измерения температур.

- Тумблер 7 установили в положение Uн.

- Включаем питание электронагревателя кнопкой 3 на блоке источника постоянного тока 18 и установили на нем регуляторами 21, ориентируясь по прибору 9, первоначальное напряжение Uн=4 В (тумблер 7 в положении Uн).

- Переключив тумблер 7 в положении Uо , замерили по прибору 9 напряжение на образцовом сопротивлении. Значения напряжений Uн и Uо записали в журнал наблюдений.

- Через 2 – 3 минуты, когда холодный воздух вышел из сосуда, а сам сосуд Дюара прогрелся, сняли значения температур на входе t1 и выходе из сосуда t2 по прибору 5, подключая соответствующие термопары кнопками 22. Записали эти температуры и показания ротаметра 4 по отметкам его шкалы (N – число делений) в журнал наблюдений.

- Пункты 5 – 8 повторили для второго значения напряжения на нагревателе 6 В.

Результаты этих двух опытов записали в журнал наблюдений.

Журнал наблюдений

Дата «__»______201   г. Подпись преподавателя  ___________

Подпись студента   ________________

Атмосферное давление В=__ мм рт. ст.

Показания термометра в лаборатории tо=__ oC

| Опыт | Uн, В | Uо, мВ | t1, оС | t2, оС | N, число делений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

4. Обработка результатов эксперимента

Первоначально определяется расход воздуха через установку. Для этого необходимо перевести показания ротаметра в массовый расход воздуха.

Градуировочная шкала ротаметра приведена в табл. 1.

Таблица 1. Градуировочная шкала ротаметра

| N, число делений | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход Vo, л/ч | 87 | 153 | 210 | 288 | 360 |
| Расход при параметрах воздуха: to=24 oC, Po=755 мм рт. ст., ρо=1,18 кг/м3 |  |  |  |  |  |

Перерасчет объемного расхода воздуха с параметров градуировочной шкалы ротаметра на действительные параметры воздуха выполняется по формуле

,                                (4.1)

где Vo – объемный расход воздуха по градуировочной таблице ротаметра, л/ч;

V – объемный расход воздуха в пересчете на параметры воздуха перед ротаметром в опыте, л/ч;

ρо – плотность воздуха по градуировочной таблице ротаметра, кг/м3;

ρ1 – плотность воздуха при его параметрах на входе в ротаметр, кг/м3.

Плотность воздуха на входе в ротаметр определяется по уравнению состояния идеального газа

,                                      (4.2)

где Р1 – давление воздуха на входе в ротаметр, принимается равным атмосферному давлению;

Т1 – температура воздуха на входе в ротаметр.

Массовый расход воздуха G, кг/с, через установку рассчитывается по уравнению

.    (4.3)

Полученную величину расхода воздуха записывают в таблицу результатов обработки опытных данных (см. табл. 2).

Таблица 2. Результаты обработки опытных данных

| № опыта | Uн, В | I, А | I Uн, Вт | t1, оС | t2, оС | ∆t, оС | G, кгс | cрm, Джкг⋅К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Далее определяется электрическая мощность нагревателя по напряжению Uн и току I. Электрический ток, проходящий через нагреватель, рассчитывается по формуле

I=UoRo,                                           (4.4)

где Ro – образцовое сопротивление 0,1 Ом, подключенное последовательно с нагревателем;

Uo – напряжение на образцовом сопротивлении.

Определение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха может выполняться двумя способами [3].

Определение теплоемкости без учета внешнего теплообмена установки

В этом варианте расчета считается, что вся теплота нагревателя идет только на нагрев воздуха и соответствует выражению

UнI=GcpmΔt,                                          (4.5)

где ∆t – разница температур воздуха на выходе из сосуд Дюара t2 и входе в него t1.

Расчетное выражение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха в этом случае будет соответствовать виду

срm=UнIGΔt.                                     (4.6)

Определение теплоемкости с учетом внешнего теплообмена установки

При наличии передачи или получения теплоты воздухом со стороны внешней среды в правую часть выражения (4.5) необходимо добавить второе слагаемое

UнI=GcpmΔt+Qвн,                              (4.7)

где Qвн – внешняя теплота, подведенная к воздуху или отведенная от него.

Внешняя теплота может быть как положительной, так и отрицательной. При Qвн>0 происходят потери теплоты во внешнюю среду через стенки сосуда Дюара или часть теплоты электронагревателя идет на прогрев стенок этого сосуда. В случае когда Qвн<0, нагрев воздуха частично осуществляется за счет того, что сосуд Дюара имеет температуру выше, чем температура воздуха в нем (такое возможно, когда опыт проводится на неостывшей установке).

Для учета внешней теплоты при определении теплоемкости принимаем в качестве постоянных расход воздуха, теплоемкость воздуха и внешнюю теплоту. Определение теплоемкости в этом случае ведется по результатам двух опытов. Записав уравнение (4.7) для двух опытов как

Uн2I2=GcpmΔt2+Qвн,

Uн1I1=GcpmΔt1+Qвн

и вычтя из первого второе, получим соотношение

Uн2I2−Uн1I1=Gcpm(Δt2−Δt1).                     (4.8)

Расчетное выражение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха в этом случае выразится как

cpm=Uн2I2−Uн1I1G(Δt2−Δt1).                               (4.9)

Таблица 3. Теплоемкости воздуха

| Средние теплоемкости воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | cpm, кДжкг⋅К |  | cvm, |  | cpm, |  | cvm, |  | cpm, |  | cvm, | к |
| опыт | кДжкг⋅К |  | кДжкг⋅К |  | кДжкмоль⋅К |  | кДжкмоль⋅К |  | кДжнм3⋅К |  | кДжнм3⋅К |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоемкости идеального воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cp, |  | cv, |  | cp, |  | cv, |  | cp, |  | cv, |  | к |
| кДжкг⋅К |  | кДжкг⋅К |  | кДжкмоль⋅К |  | кДжкмоль⋅К |  | кДжнм3⋅К |  | кДжнм3⋅К |  |  |

5. Выводы по работе

Выводы по работе делаются на основании расчетных данных и сформулированной цели работы:

1. Экспериментально определили величину средней массовой теплоемкости воздуха при постоянном давлении cpm=числа 1 2 3 в интервале температур от t1 =до t2.=, что соответствует опытам 1, 2 и совместным 1-2…

2. Сравнив найденные величины cpm с ее значениями из справочных данных [1] (cp=1,003-1,008 кДж/(кг∙К) в интервале температур 10-80 оС) установили, что наименьшую погрешность при определении т-ти имеет опытное значение cpm=число по методу 1-2 относительная погрешность этого значения т-ти составляет 2 % по отношения к значениями из справочных данных [1].

3. Вычислив величины средних теплоемкостей воздуха: массовой при постоянном объеме cvm; объемных при постоянном давлении и при постоянном объеме при нормальных условиях cpm; cvm; мольных cpm и cvm и величину к = cpm/cvm и сравнить данные теплоемкости с соответствующими теплоемкостями идеального двухатомного воздуха, установили, что их численные значения практически одинаковы, следовательно в данном диапазоне температур для определения изобарных и изохорных теплоемкостей воздуха можно использовать формулы для расчета теплоемкоемкостей идеальных газов, не зависящих от температуры.

##### Библиографический список

1. Чухин И.М. Термодинамические свойства воздуха: Справ. материалы и метод. указания для определения термодинамических свойств воздуха с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкость / Иван. гос. энерг.  ун-т. – Иваново, 2001. – 36 с.

2. Чухин И.М., Техническая термодинамика. Часть 1., Учебн. пособие, ИГЭУ, 2006, 224 с.

3. Чухин И.М. Пекунова А.В. Определение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха. Метод. указания к лаб. работе. ИГЭУ, Иваново, 2005, 16 с. (№1733)

##### Содержание

1. Цель работы ………………………………….……………………… 2

2. Описание экспериментальной установки ….…………………… 3

3. Проведение опыта и результаты эксперимента ………....……. 4

4. Обработка результатов эксперимента……………………..…..... 5

5. Выводы по работе …………………………..……………………… 8

Библиографический список ..………………………………….……... 8